| PLANUL URBANISTIC GENERAL #### AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - | # 34233/010Kc # P.U.G. |
| --- | --- |

### COLECTIV  DE  ELABORARE

Şef proiect :				         arh. DAN  POPA

Proiectanţi specialitate Urbanism: 	arh.	DAN   POPA									pr.pr. GEORGETA  MĂRCUŞ

arh. ALINA  ANASTASESCU

teh. ECATERINA  STAN

teh. EVA  GROZESCU

Proiectare asistată				arh. OANA HERMAN

arh. LOREDANA  BRIHAC

Verificat:					 arh. GRAŢIELA  MĂRCULESCU

Colectiv calculator

Tehnoredactare computerizată :		  mat. FRAGA KLEIN

teh.   CECILIA GHEORGHIŢĂ

NOTĂ   :	Această documentaţie, piese scrise şi desenate, este proprietatea S.C.

IPROTIM S.A. şi poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în

care este  în mod specific furnizată, conform prevederilor

contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată,

întrebuinţată integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop fără

aprobarea  prealabilă a societăţii S.C. IPROTIM S.A. acordată legal în scris.

### CUPRINS

# FOAIE  DE  CAPĂT

COLECTIV  DE  ELABORARE					pag. 1

CUPRINS									pag. 2

CONŢINUTUL REGULAMENTULUI AFERENT P.U.G.	pag. 4

CONSIDERAŢII PRIVIND APLICAREA

PREVEDERILOR P.U.G.						pag. 5

### REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM

I. Dispoziţii generale							pag. 8

1. Rolul regulamentului local de urbanism				pag. 8

2. Baza legală								pag. 9

3. Domeniul de aplicare							pag. 9

###### II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

la nivelul municipiului Timişoara				pag. 10

4.A.Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului natural    pag. 10

4.B.Reguli generale cu privire la păstrarea integrităţii şi

protejarea patrimoniului construit        				pag. 11

5.  Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea

interesului public							pag. 29

6.  Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii		pag. 30

7.  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii		pag. 33

8.  Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară			pag. 34

9.  Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor

pentru construcţii							pag. 35

10. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi

şi împrejmuiri.								pag. 37

11.  Întreţinerea construcţiilor						pag. 40

12. Executarea lucrărilor de  construcţii				pag. 40

III. Zonificarea teritoriului						pag. 42

13. Zone şi subzone funcţionale						pag. 42

IV. Prevederile Regulamentului Local de Urbanism la

nivel de zone şi subzone funcţionale				pag. 45

Conţinutul Regulamentului						pag. 45

Prevederi la nivelul zonelor funcţionale din intravilan

IV. 1. C – Zona centrală							pag. 47

IV. 2. L – Zona rezidenţială						pag. 56

IV. 3. IS – Zona pentru instituţii publice şi servicii de

interes general 							pag. 63

IV. 4. M   -   Zona mixtă								pag. 67

IV. 5. I      –  Zona unităţilor industriale					pag. 70

IV. 6. A    -   Zona unităţilor agricole						pag. 75

IV. 7. P      – Zona de parcuri, complexe sportive, recreere

turism, perdele de protecţie					pag. 78

IV.8. GC  –  Zona  de gospodărire comunală					pag. 81

IV.9. TE   –  Zona pentru echipare tehnico edilitare şi

construcţii aferente						pag. 84

IV. 10.CC – Zona pentru căi de comunicaţie şi

construcţii aferente						pag. 87

IV. 11. S  –  Zona cu destinaţie specială					pag. 92

IV. 12. TA– Zona terenurilor aflate sub  ape				          pag. 93

V. Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor din extravilan	pag. 94

V. 1. TAg   – Terenuri agricole							pag. 94

V. 2. TF      – Terenuri forestiere						pag. 94

V. 3. TH     – Terenuri aflate permanent sub ape				pag. 94

V. 4. TC     – Terenuri ocupate de căi de comunicaţie			pag. 95

Anexa 1 – Condiţii de protecţie a reţelelor tehnico-  edilitare

şi servituţiile impuse de către aceste vecinătăţi

Anexa 2 – Norme locale privind determinarea numărului locurilor

de parcare

CONŢINUTUL  REGULAMENTULUI  AFERENT

PLANUL  URBANISTIC  GENERAL

Regulamentul de urbanism se elaborează odată cu planul urbanistic general, explicând aplicarea prevederilor acestuia.

Planul Urbanistic general împreună cu Regulamentul de urbanism aferent devin odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administraţiei publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatul de urbanism şi autorizaţii de construcţie pe teritoriul localităţii.

Regulamentul se structurează astfel :

- Prescripţii generale la nivelul localităţii

- Prescripţii specifice la nivelul zonelor funcţionale

1. Prescripţii generale la nivelul localităţii

Regulamentul aferent Planului Urbanistic General cuprinde următoarele precizări, condiţii şi măsuri urbanistice privind amenajarea complexă a localităţii:

- promovarea  lucrărilor, operaţiunilor urbanistice care contribuie la organizarea structurii urbane a localităţii

- respectarea zonificării teritoriului localităţii ţinând seama de funcţiunile dominante stabilite şi a relaţiilor între diverse zone funcţionale

- precizarea limitelor intravilanului, reglementarea condiţiilor pentru folosirea raţională a teritoriilor

Activitatea de construire în cadrul localităţii potrivit propunerilor din

P.U.G. urmează să se desfăşoare după cum urmează:

- pe terenuri libere

- prin restructurarea fondului existent deteriorat fizic sau moral

- prin revizuirea fondului construit existent

- prin schimbarea destinaţiilor

Autorizarea acestor categorii de construcţii va respecta prevederile

P.U.G. şi prescripţiile Regulamentului de Urbanism.

În cazul când Planul Urbanistic General şi Regulamentul aferent conţin elemente suficiente  care să permită realizarea obiectivului solicitat, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construcţie se pot elibera pe baza prevederilor P.U.G.

În ipoteza solicitării unor obiective în zone care necesită amenajări speciale, zone protejate, parcelări pentru locuinţe, spaţii verzi, etc, este necesar  a se elibera planuri urbanistice zonale sau de detaliu în funcţie de complexitatea problemelor.

2. Prescripţii specifice zonelor funcţionale

Autorizarea realizării construcţiilor se va face numai cu respectarea funcţionării zonelor cuprinse în limitele intravilanului prin P.U.G. în următoarele condiţii :

- construcţiile şi amenajările cu altă destinaţie, complementare sau diferite în raport cu funcţiunea dominantă a zonelor respective, nu trebuie să creeze  incomodări sau disfuncţionalităţi, asigurându-se măsuri de protecţie şi integrarea lor în structura localităţii.

- se vor interzice realizarea construcţiilor sau a amenajărilor având funcţiuni incompatibile cu zonificarea propusă prin P.U.G.

- amplasarea construcţiilor faţă de arterele principale de circulaţie se va face conform profilelor transversale stabilite, vor fi evidenţiate excepţiile de la regulă; reglementări suplimentare privind unele instituţii şi servicii publice sau alte prescripţii prevăzute în scopul armonizării arhitectural-urbanistice cu fondul construit existent.

Se evidenţiază reglementările privind :

- terenurile rezervate rezolvării principalelor intersecţii de circulaţie în condiţiile asigurării fluienţei şi garanţiei traficului, rezolvării disconfortului circulaţiei pietonale

- accesele la construcţii din reţeaua principală de circulaţie

- modul de organizare a spaţiilor de parcare garaje

Prescripţiile referitoare la amenajarea şi întreţinerea spaţiului public şi a

mobilierului urban :

- realizarea acestora pe baza documentaţiilor de specialitate

- interzicerea amplasării şi realizării de mobilier urban (standuri comerciale, chioşcuri, amenajări diverse) care stânjenesc circulaţia pietonală şi afectează estetica localităţii

Prescripţii privind menţinerea şi protejarea calităţii mediului:

- protejarea centrului sau a altor zone importante cu funcţiuni importante în cadrul localităţii faţă de disfuncţiunile  produse de circulaţia auto, prin asigurarea devierii circulaţiei de tranzit şi amplasarea periferică a parcajelor

- completarea necesarului de spaţii verzi

- înlăturarea surselor de poluare  existente şi modernizarea unor obiective industriale amplasate în apropierea zonei de locuit.

În funcţie de mărimea şi complexitatea localităţii, teritoriului, se împart în unităţi teritoriale de referinţă (U.T.R.) delimitate de străzi existente sau limite cadastrale.

Principalele criterii de împărţire a localităţii sunt următoarele :

- funcţionarea predominantă a zonelor

- zone pentru care s-au elaborat sau se vor elabora planuri urbanistice zonale

- limite fizice existente în teren (străzi importante, limite de proprietate, ape, etc)

# CONSIDERAŢII  PRIVIND  APLICAREA  PREVEDERILOR

P.U.G.  ŞI  A  REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM

ÎN  ZONELE  PROTEJATE  DIN  PUNCT  DE  VEDERE

ISTORIC  ŞI  ARHITECTURAL

În momentul actual, în legătură cu aplicarea P.U.G. şi Regulamentului de Urbanism, se manifestă o serie de atitudini în funcţie de poziţia grupărilor raportate la problema gestiunii şi politica urbană de revitalizare. Ele sunt comentate  din punct de vedere al urbanismului.

- Arhitectul, autor de proiect îşi cere dreptul de exprimare şi este vădit jenat de orice relaţie de subordonare dictată de context. Deci, el va adera fără convingere la un regulament de construcţie şi pentru a-l ocoli, va invoca obligaţiile lui faţă de client. Pentru a-l câştiga pe arhitect de partea urbanistului, Regulamentul de urbanism va trebui să opereze în mod hotărâtor mai ales la nivel de morfologie şi tipologie urbană fără a indica direcţii stilistice.

- Deţinătorul de spaţiu – beneficiarul de folosinţă este deranjat de Regulamentul de Urbanism căci activitatea lui presupune creştere, dezvoltare, extindere, acumulare, etc.

El acţionează în mai multe moduri, în funcţie de puterea economică şi conjunctură:

- Temporizări  bine calculate în scopul recuperării de teren pentru construcţii noi

- Acţiuni grăbite (în forţă) făcute cu bani puţini

- Acţiuni pripite în care promisiunile faşă de administraţie sunt numai până la primirea avizelor şi apoi lucrarea este redusă la minimum

- Acţiuni echilibrate în care întâlnirea cu profesionistul de specialitate asigură un  rezultat bun

- Acţiuni megalomane în care beneficiarul îşi revarsă “cornul abundenţei” strivind şi ce este în jur, cu sprijinul larg al profesionistului.

Pentru ca aceste categorii de beneficiari de folosinţă să adere la aplicarea Regulamentului, el va trebui să fie flexibil structurat, permiţând extensii în anumite limite (extinderei, mansardări) dar ferm şi consonant cu ideile directoare ce caracterizează statutul şi standardul zonei (zona istorică reprezentativă sau zona istorică rezidenţială).

- Administratorul public local, în calitatea sa de arbitru între interesul general de grup al oraşului şi interesele individuale particulare este interesat să găsească o modalitate cât mai simplă şi uşor de controlat pentru gestiunea localităţii. Interesul administratorului public este imaginea publică a oraşului şi rentabilitatea maximă a teritoriului.  Administratorul public va dori un regulament de construcţii şi va fi interesat în aplicarea lui. Regulamentul va trebui să fie uşor aplicabil şi fără să dea naştere la interpretări. În ipoteza că administratorul public nu reuşeşte să menţină un echilibru între interesul comunităţii şi cel individual, efectul se face în scurt timp simţit prin pierderea identităţii localităţii.

În anumite cazuri respectarea Regulamentului de construcţie implică

costuri suplimentare din partea beneficiarului (restaurarea şi întreţinerea decoraţiei, păstrarea unui anumit sistem constructiv, lucrări de consolidare şi conservare, etc.).

Pentru a-i pretinde să respecte Regulamentul de construcţie el trebuie ajutat. În această idee pot fi sugerate ca posibile , următoarele modalităţi :

- crearea de facilităţi privind echiparea tehnică-edilitară prioritară a zonelor istorice

- reducerea taxelor locale în favoarea beneficiarilor care inve4stesc direct în lucrări de construcţie privind conservarea şi respectarea fondului existent

- crearea unui buget de revitalizare gestionat de Primărie destinat exclusiv lucrărilor specifice zonelor protejate provenind din :

- procent din chiria pe spaţiul comercial deţinut

- taxe pe reclame

- taxa pe parcaje şi staţionări auto în anumite porţiuni din zona istorică

- concesionarea sau închirierea pe o perioadă de timp mai îndelungată în corelare cu amploarea costurilor necesare pentru lucrări de conservare şi restaurare permiţând amortizarea lor şi profit

Altă direcţie de acţiune cu bătaie lungă în scopul sprijinirii acţiunilor de

revitalizare este modelarea mentalităţii actuale :

- în mass media

- expoziţii de istorie urbană

- reeditări de cărţi poştale cu imagini vechi

- reeditări de stampe şi vedute

- acţiuni culturale desfăşurate în spaţii libere (pieţe, curţi interioare), festivaluri, carnavaluri

- grafică publicitară şi de obiect (de la pungi până la şerveţele sau vigniete pe vesela de restaurante în zona istorică, vestimentaţie)

- încurajarea apariţiei unei grupări de tip asociaţie care să sprijine interesul beneficiarului de folosinţă din zona de interes.

În ceea ce priveşte zonele protejate din punct de vedere istoric şi

arhitectural se desprind printre altele, următoarele idei :

A. Nu se poate vorbi numai de o protecţie a monumentelor apreciate singular ci de zona protejată a unui perimetru, luat în ansamblu, coerent şi omogen, care se aplică asupra siturilor ce cuprind şi elemente ale spaţiului natural neconstruit, vizând punerea în valoare a zonei urbane valoroase

B. Delimitarea zonelor istorice se poate face numai după o investigare atentă a existentului pe baza unor studii de specialitate vizând :

- analiza morfologică şi tipologică de spaţiu, de ocupare a spaţiului, precum şi o analiză stilistică

- investigarea multidisciplinară antrenând în afara urbaniştilor şi geografi, chimişti, biologi, istorici, arheologi, sociologi, etc.

- criteriile de analiză să fie mai nuanţate şi diferenţiate

- analiza va fi multicriterială, limitând subiectivismul prin atenta cunoaştere, gradul de cultură precum şi consultarea şi dezbaterea colectivă

C.  Gestionarea va fi unitară şi se va manifesta prin :

- încurajarea asociaţiilor gen fundaţii, ce sprijină iniţiativa individuală în interesul public

- urbanismul are un rol de intermediere între interesele diverselor categorii sociale implicate

- adoptarea unor politici adiacente concepute elastic şi transparent

- concentrarea atenţiei asupra programelor locale adoptate împreună cu puterea

- elaborarea unor proiecte economice pentru fundamentarea primelor porniri

- stabilirea tipurilor de intervenţii şi ierarhizarea lor

D. Legislaţia este o construcţie  în timp, reglementarea  naţională

trebuind să fie completată de reglementarea regională.

- regulamentul local va trebui să aibă un caracter deschis, restricţia însoţită de promovare, cooperarea de cointeresare, concurenţionalitatea un scop clar văzând valabilitatea activă a patrimoniului şi nu doar conservarea lui.

- Găsirea formelor celor mai adecvate de finanţare a operaţiunilor

- Protecţia protectorilor stabilită printr-un statut clar

E. Rolul educaţiei în politica de revitalizare este major

- este total dăunătoare absenţa muncii de educaţie şi a comunicării între cei care nu ştiu, prin popularizare pe cele 3 paliere :

- al înţelegerii populaţiei

- al înţelegerii proiectanţilor

- al înţelegerii celor care dau aprobări

- este necesară o luptă de schimbare a mentalităţii prin toate metodele,  vis-à-vis de problemele de protejare şi salvare a patrimoniului de arhitectură cu valoare istorică.

# 34233/010Kc P.U.G

#### PLAN  URBANISTIC  GENERAL  MUNICIPIUL  TIMIŞOARA  REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM

##### DISPOZIŢII  GENERALE

- Rolul Regulamentului local de urbanism

  - Regulamentul local de urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul municipiului  TIMIŞOARA. Normele cuprinse în prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor în limitele teritoriului administrativ al localităţii.

  - Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului urbanistic general al  municipiului  TIMIŞOARA.

  - Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi a fost aprobat pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 50, republicată în 1996, de către Consiliul Local – municipiului  TIMIŞOARA  cu nr. ...................... din .................................

  - Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiţiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic General şi implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

  - Dacă prin prevederile unor documentaţii pentru părţi componente ale teritoriului localităţii se schimbă concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform prevederilor legale.

  - Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei cu caracter general şi cu cea a legislaţiei de apecialitate, relevante pentru activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului.

  - Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public.

2. Baza legală

  - La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al  municipiului  TIMIŞOARA stă : Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (republicată), Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind Formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentelor, precum şi alte acte legislative, Regulamentul General de Urbanism aprobat cu H.G. 525/27 iunie 1996. Regulamentul Local de Urbanism detaliază prevederile Regulamentului General de Urbanism în conformitate cu condiţiile specifice  municipiului  TIMIŞOARA.

  - În cadrul Regulamentului Local de Urbanism al municipiului  TIMIŞOARA se preiau toate prevederile cuprinse în documentaţiile de urbanism sau amenajarea teritoriului elaborate anterior şi aprobate conform Legii :

- PLANUL  DE  AMENAJARE  A  TERITORIULUI  NAŢIONAL

- PLANUL DE AMENAJARE  A  TERITORIULUI  JUDEŢULUI TIMIŞ – în curs de elaborare – de S.C. IPROTIM  S.A.

- PLANUL  DE  AMENAJARE  A  TERITORIULUI  MUNICIPIULUI  TIMIŞOARA.

- PLANURI URBANISTICE DE DETALIU SAU ZONALE aprobate de Consiliul Local al  Municipiului  TIMIŞOARA, şi anume:

- P.U.D. “Str. Câmpului” – aprobat prin H.C.L. nr. 94/27.05.1997

- P.U.Z. “P-ţa Histria” - aprobat prin H.C.L. nr. 126/03.07.1997

- P.U.Z. “C. Torontal-inel IV” - aprobat prin H.C.L. nr. 145/15.07.1997

- P.U.D. “Ansamblul Dacia” c. Aradului – aprobat prin H.C.L. nr. 172/30.09.1997 şi varianta suplimentară prin prin H.C.L  nr. 51/23.02.1999

- P.U.D. “Centru Reformat-P-ţa Sarmisegetuza” – aprobat prin H.CL nr. 13/29.01.1998

- P.U.Z. “Zona Lidia-Muzicescu-Martirilor-Urseni” – aprobat prin H.C.L.nr. 91/28.04.1998

- P.U.Z. “Zona Soarelui” – aprobat prin H.C.L. nr. 92/28.04.1998

- P.U.Z. “Zona Campus Universitar”–aprobat prin H.C.L    nr. 93/28.04.1998

- P.U.Z. “Zona Canal Bega” – aprobat prin H.C.L. nr. 94/28.04.1998

- P.U.Z. “Zona Fabric” – aprobat prin H.C.L. nr. 95/28.04.1998

- P.U.Z. “Zona Odobescu” – aprobat prin H.C.L. nr. 96/28.04.1998

- P.U.D. “P-ţa Bălcescu” şi elemente de P.U.Z. “Zona Bălcescu” – aprobat prin H.C.L. nr. 97/28.04.1998

- P.U.Z. “Zona Centrală” – aprobat prin H.C.L. nr. 98/28.04.1998

- P.U.Z. “Zona Antenelor” – aprobat prin H.C.L. nr. 100/28.04.1998

- P.U.Z. “Zona Ion Ionescu de la Brad” – aprobat prin H.C.L.  nr. 101/28.04.1998

- P.U.Z. “Zona str. Muzicescu” – aprobat prin H.C.L. nr. 223/22.09.1998

- P.U.Z. “Zona c. Martirilor” – aprobat prin H.C.L. nr. 49/23.02.1999

- P.U.Z. “Zona c. Urseni - c. Buziaşului” – aprobat prin H.C.L  nr. 50/23.02.1999

- P.U.Z. “Zona Ovidiu Balea”

- P.U.Z. “Freidorf-Parc industrial”

3. Domeniul de aplicare

  - Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie de teren, atât în intravilan, cât şi în extravilan, în limitele teritoriului administrativ aprobat prin lege al localităţii.

  - Intravilanul aprobat conform legii şi figurat în planşa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic General, va fi marcat pe teren, prin borne, potrivit Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996.  Suprafaţa  intravilanului  existent  al  municipiului  TIMIŞOARA  la data începerii elaborării PUG-ului  era de  6944,16 ha.                             Suprafaţa intravilanului propus este de 6870,21 ha.

  - Zonificarea funcţională a municipiului  TIMIŞOARA, s-a stabilit, în funcţie de categoriile de activităţi pe care le cuprinde localitatea şi de ponderea acestora în teritoriu, în conformitate cu prevederile art. 14 din R.G.U. şi este evidenţiată în planşa de REGLEMENTĂRI, pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor ce se vor aplica în cadrul fiecărei zone funcţionale.

  - Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă s-a făcut conform planşei cuprinzând delimitarea UTR – urilor, care face parte integrantă din prezentul Regulament.   Unitatea teritorială de referinţă (U.T.R.) este o reprezentare convenţională a unui teritoriu având o funcţiune predominantă, omogenitate funcţională, caracteristici morfologice  unitare sau pentru care sunt necesare planuri urbanistice zonale sau de detaliu, fiind delimitat prin limitele fizice existente în teren (limite de proprietate, ape, străzi, etc.).   U.T.R. – ul poate cuprinde o întreagă zonă funcţională, mai multe subzone din cadrul aceleaşi zone funcţionale sau din zone funcţionale diferite şi este suportul grafic pentru exprimarea prescripţiilor corelate cu propunerile pieselor desenate.                                                                                  Teritoriul  municipiului  TIMIŞOARA, s-a împărţit în 73 U.T.R. – uri, începând cu U.T.R. 1 – ZONA  CENTRALĂ şi terminând cu UTR – 73 –  UNITATE ECONOMICĂ  SC. SOLECTRON.

Limitele U.T.R. – urilor şi zonificarea funcţională din cadrul acestora se regăsesc în planşele desenate care fac parte integrantă din prezentul Regulament.

- REGULI  DE  BAZĂ  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE  A

TERENURILOR  LA  NIVELUL  MUNICIPIULUI   TIMIŞOARA

4.A. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului natural

  - Terenurile agricole din extravilan – s-au delimitat conform planşei cu – ÎNCADRAREA ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV a PUG şi se supun prevederilor art. 3 din R.G.U. (Regulamentul General de Urbanism). Din suprafaţa totală de 13003,87 ha, care reprezintă teritoriul administrativ al municipiului  TIMIŞOARA, 8229,51 ha sunt terenuri agricole.   Utilizarea pentru construcţii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al municipiului  TIMIŞOARA, se poate face numai cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicată) şi a Legii 18/1991 (republicată).                                                                                            Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole de cl. I şi II de calitate, pe cele amenajate cu îmbunătăţiri funciare, precum şi pe cele plantate cu vii şi livezi, este interzisă.

Autorizarea oricărui fel de construcţie în extravilan, va avea în vedere prevederile Ordinului nr. 34/N/M30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MApN, MI, SRI, pentru aprobarea “ Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului”.

  - Terenurile agricole din intravilan îşi schimbă funcţiunea conform planşei REGLEMENTĂRI şi se supun prevederilor art. 4 din R.G.U.

  - Suprafaţa împădurită din extravilanul municipiului  TIMIŞOARA a fost delimitată în planşa I.T. – ÎNCADRAREA ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV şi se supune prevederilor art. 5 din R.G.U.

Reducerea fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepţia utilizărilor permise de Legea 26/1996 – Codul Silvic.

La amplasarea la distanţe mai mici de 1Km de liziera Pădurii Verzi a unor obiective industriale, unităţi comerciale sau de altă natură care prin funcţionare pot aduce prejudicii pădurii, beneficiarii acestora vor obţine în prealabil avizul Regiei Naţionale a Pădurilor.

Ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier se va face numai pe bază de schimb.

Terenurile preluate trebuie să fie apte a fi împădurite şi echivalente ca suprafaţă şi bonitate.

Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobândeşte situaţia juridică a celui pe care îl înlocuieşte.

  - Autorizarea executării construcţiilor definitive pe terenurile cu resurse ale subsolului -sistem hidrogeotermal se supune prevederilor art. 6 din R.G.U.

  - Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi  în  zona  de  protecţie  a  staţiei  meteorologice se realizează în condiţiile respectării prevederilor art. 7 din R.G.U.

În scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor construcţiilor hidrotehnice şi îmbunătăţirii regimului de curgere a apelor, se instituie zona de protecţie pentru albia minoră a cursurilor de apă (Canalul  Bega), suprafaţa , suprafaţa ocupată de consolidările de maluri, lucrările de apărare împotriva inundaţiilor conform Legii apelor nr. 107/1996 – anexa 2.

Modul de folosire a terenului va fi comunicat deţinătorilor de terenuri, în scris, în evidenţa cadastrală şi regim funciar, constituind servitute.

Resursele de apă de suprafaţă şi subterană şi platforma metereologică sunt puse în evidenţă în cadrul planşelor de ÎNCADRARE ÎN TERITORIU ADMINISTRATIV şi de REGLEMENTĂRI ale PUG.

În jurul platformei metereologice, se instituie o zonă de protecţie severă, cu o lăţime de 30 m, zonă în care este interzisă executarea oricăror construcţii şi instalaţii.

Până la o distanţă de 500 m în jurul zonei de protecţie severă, se pot autoriza construcţii cu o înălţime mai mică decât  o şesime din distanţa dintre construcţie şi limita zonei de protecţie. Orice construcţie sau amenajare care nu respectă condiţia de mai sus, se poate amplasa numai cu acordul de mediu al Agenţiei de Protecţia Mediului Timişoara, conform Legii Apelor nr. 107/1996.

  - Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor cu valoare peisagistică şi în zonele naturale protejate se realizează în condiţiile respectării art. 8 din R.G.U.; zona cu valoare peisagistică şi naturală protejată este pusă în evidenţa în cadrul planşei de ÎNCADRARE ÎN TERITORIU.

Autorizarea executării construcţiilor se face cu avizul conform al Ministerului Apelor Pădurilor şi Protecţia Mediului şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi al echilibrului ecologic.

4.B. Reguli generale cu privire la păstrarea integrităţii şi protejarea patrimoniului construit

4.B.I. Dispoziţii generale:

- Monumentele istorice din municipiul Timişoara sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri semnificative pentru istorie, cultiră şi civilizaţie.

- Pentru conservarea şi reabilitarea monumentelor istorice se va apela la toate ştiinţele şi tehnicile care pot contribui la cercetarea şi salvarea patrimoniului monumental.

- Conservarea şi reabilitarea monumentelor istorice va urmări nu doar salvarea lor ca opere de artă ci şi ca documente istorice.

- Pentru conservarea monumentelor istorice se va urmări întreţinerea lor permanentă.

- Restaurarea este o operaţie cu caracter excepţional. Scopul ei este păstrarea şi punerea în valoare a valorilor estetice şi istorice ale monumentului istoric şi are la baza respectul pentru substanţa originară şi documentele autentice. Limitele ei sunt impuse de momentul în care începe ipoteza, iar în acest caz orice completare necesară din motive estetice sau tehnice trebuie să se distingă net din punctul de vedere al compoziţiei arhitecturale şi să poarte amprenta vremurilor contemporane.

# 4.B.II. Monumente

- Monumentele sunt construcţii sau părţi de construcţii, împreună cu instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie  mărturii cultural istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic.

- Este interzisă mutarea integrală a monumentului sau a unor părţi componente ale acestuia cu exceptia cazurilor când acest lucru este absolut necesar pentru salvarea sau punerea în valoare a  acestora.

- În scopul conservării monumentelor se va urmări alocarea unei funcţiuni optime fără a altera structura, forma şi decorul clădirilor.

- În vederea conservării unui monument se va respecta cadrul ambiental al acestuia. Nu se va accepta nici o construcţie nouă, nici o demolare sau transformare în cadrul ambiental al monumentelor, care va produce o alterare a raportului de volume şi culori.

- Operele de sculptură, pictură sau decoraţie care fac parte integrantă din monument nu pot fi separate de acesta decât în cazul în care intervenţia respectivă este singura soluţie pentru salvarea lor.

4.B.II.1 Utilizare funcţională

- Se va asigura compatibilitatea utilizării prin adaptarea funcţiunii la exigenţele conservării.

- Sunt agreate intervenţiile care asigură:

- Continuarea funcţiunii iniţiale, în măsura posibilităţilor actuale;

- Desfăşurarea activităţilor tradiţionale şi promovarea activităţilor contemporane compatibile cu acestea;

- Valorificarea potenţialului monumentului: potenţialul spaţial (valori constructive), potenţial cultural (valori istorice şi estetice);

- Integritatea şi durabilitatea monumentului;

- Adaptarea noilor funcţiuni la caracteristicile structurale, tipologice şi formale ale monumentului istoric.

- Aliniatele privind utilizarea funcţională prevăzute la acest subcapitol (4.B.III.1.) se vor completa cu funcţiunile de la capitolul IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE din prezentul regulament pentru fiecare amplasament în parte.

4.B.II.2 Intervenţii asupra parcelelor aferente monumentelor

- Parcelele existente vor fi menţinute ca formă. Acestea pot fi modificate numai pe baza unui Plan Urbanistic de Detaliu şi numai cu avizul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

4.B.II.3 Intervenţii asupra clădirilor existente

- Indiferent de natura ei intervenţia va fi făcută în spiritul arhitecturii clădirii şi a  întregii zone în scopul de a pune la maxim în valoare potenţialul, personalitatea, identitatea şi substanţa originară. In acest scop se vor folosi tehnici şi procedee reversibile specifice structurilor din zidărie, lemn sau metal. Vor fi evitate pe cât posibil tehnologiile betonului armat.

- Nu se admite montarea agregatelor exterioare pentru climatizare pe faţadele  sau pe acoperişul clădirilor monument.

- La imobilele cu mai multe apartamente deservite de o casă a scării nu se admite construirea de scări suplimentare.

- Se va asigura reversibilitatea intervenţiilor cerute de adaptarea bunului imobil la funcţiune, prin soluţii tehnice care să nu producă modificări definitive ale acelor componente ce conferă valoare monumentului.

- Se vor păstra coşurile de fum.

- Confecţiile metalice ale clădirilor se conservă şi se restaurează.

Problema umidităţii

- Traseul apelor pluviale va fi urmărit de la contactul cu învelitoarea până la canalizare. Toate traseele vor fi uşor de întreţinut. Se vor folosi materiale şi tehnologii tradiţionale.

- Curţile interioare vor fi canalizate separat.Se va opta pentru trasee de canalizare cât mai scurte.

- Se interzice folosirea de tencuieli şi zugrăveli impermeabile.Este obligatorie folosirea de tencuieli şi vopsitorii poroase care permit eliminarea vaporilor de apă. Materialele folosite la astfel de lucrări vor avea agremente tehnice corespunzătoare.

- Se interzice placarea soclurilor sau a faţadelor cu gresie, faianţa, roci sau alte materiale impermeabile.

- La curţi şi trotuare se vor folosi materiale care permit apei din sol să se evapore.

Subsoluri

- În cazul intervenţiilor ample se recomandă soluţionarea problemelor de fizică a construcţiilor pe baza unor expertize tehnice specifice.

- Subsolurile clădirilor existente vor fi introduse în circuitul funcţional specific fiecărei construcţii prin operaţii de recuperare structural-arhitecturală.

- Subsolurile vor fi recuperate prin operaţii de consolidare a structurii şi prin îndepărtare sau ţinere sub control a umidităţii.

- Pe cât posibil se vor păstra materialele originale de pardoseală. În cazul în care este iminentă înlocuirea lor se vor folosi materiale poroase.

- Se vor menţine toate gurile de aerisire naturală a subsolurilor.

- Se admit în mod excepţional curţi de lumină şi ventilaţie, cu acordul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor. Acestea nu trebuie să antreneze modificări în nivelul trotuarului sau al pieţei publice, creând denivelări care ar putea provoca accidente pietonilor.

Partere

- Orice operaţie de renovare sau reamenajare la parterul clădirii presupune o operaţie de cercetare prealabilă a tavanelor parterului, pardoselilor, etc., pentru depistarea eventualelor detalii de arhitectură originare. În cazul în care vor fi găsite, vor fi puse în valoare (integrate în soluţia de amenajare). Se va avea în vedere păstrarea materialelor originare.

- Pentru lucrările de consolidare a structurii se recomandă folosirea soluţiilor reversibile. Se acceptă injectările sau împănarile bolţilor şi  arcelor de cărămidă numai cu acordul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

- Propunerile de consolidare se vor face pe baza unei expertize tehnice conform recomandărilor din normativul P100/92, elaborate de către un expert tehnic atestat MLPTL.

- Nu se admite acoperirea integrală a sitemului de boltire iniţială cu siteme de mascare în scop decorativ.

Nivele peste parter

- La reamenajarea spaţiului se recomandă păstrarea logicii constructive şi a scării arhitecturale iniţiale, folosindu-se pereţi de compartimentare uşori.

- Nu se admit şliţuri orizontale şi verticale la structura de zidărie portantă pentru pozarea instalaţiilor. În cazuri bine justificate pot fi folosite numai traseele verticale existente, cu lucrările de consolidare aferente.

Mansarde

- Nu se admite mansardarea.

Acoperişuri

- Se vor respecta cu stricteţe detaliile arhitecturale şi materialele din care sunt executate acoperişurile, acesta făcând parte din silueta zonei.

- Nu se admite eliminarea tabacherelor din tablă pentru ventilarea podurilor.

Faţade

- Este interzisă amplasarea aparent pe faţade a firidelor de branşament electric sau de gaz, a conductelor de instalaţii, a cablurilor electrice, a instalaţiilor de telefonie sau de televiziune, a instalaţiilor de semafoare etc.

- Nu se acceptă modificarea  de goluri la faţade, acestea se pot conserva şi restaura.

- Tâmplăriile originare se vor păstra şi recondiţiona. Este interzisă înlocuirea tâmplăriilor de lemn cu cu tâmplării din metal sau plastic. În cazuri bine justificate, se acceptă înlocuirea tămplăriilor originare cu altele din acelaşi material cu condiţia preluării conformaţiilor şi culorilor celor originale şi cu avizul organismelor specializate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

- În cazul în care este necesară înlocuirea, geamul ferestrelor şi vitrinelor se va realiza în conformitate cu cel originar.

Paramentul faţadelor

- Se interzice indepărtarea nejustificată a tencuielilor istorice.

- Se interzice folosirea materialelor de finisaj impermeabile.

- La orice refacere a faţadei se va realiza restaurarea ei pe bază de material iconografic de epocă, în sensul reîntregirii ei cu detaliile de arhitectură şi decoraţie dispărute odată cu lucrările anterioare de refacere . Toate documentaţiile de avizare pentru aceste lucrări vor fi însoţite de fotografii color ale situaţiei existente.

- Soclul clădirilor va fi realizat din  materiale rezistente dar permeabile la vapori.

Curţi interioare, ganguri de acces, scări, cursive

- Curţile interioare împreună cu gangurile de acces, scările spre etaje şi cursivele exterioare de distribuţie, formează un ansamblu caracteristic al locuirii şi va fi păstrat ca atare. Ele au valoare culturală şi documentară şi structurează morfologic fiecare parcelă, păstrându-i identitatea.

Curţi interioare

- Curţile interioare sunt entităţi valoroase care necesită operaţii de punere în valoare.

- Punctele comune de apă situate în curţile interioare vor fi păstrate sau refăcute în cazul în care ele au dispărut odată cu intervenţiile anterioare.

- Pavajul curţilor interioare se va menţine, recondiţiona sau repara în cazul în care este valoros (de exemplu: calupuri de dimensiuni mai mari, dale de piatră sau lemn).

Scări de acces şi cursive

- Accesoriile (cutii de corespondenţă, camere de serviciu, camere de gunoi, interfon, afişaj etc.) vor fi realizate în acord cu arhitectura gangului de acces şi a curţii interioare.

- Nu se admite schimbarea finisajelor la scări (chiar dacă sunt de lemn) sau la pardoseala cursivelor.În cazuri justificate, părţile distruse se pot înlocui cu materiale similare.

- Se interzice desfiinţarea elementelor utilitare cu valoare documentară (ştergătoare de picioare, mânere, nişe pentru iluminatul cu felinar, etc.).

- Confecţiile metalice sau din lemn tradiţionale la balustrade, console etc. se vor conserva şi restaura.

4.B.III. Zone protejate (rezervaţii de arhitectură şi urbanism)

Prezentul capitol se referă numai la clădirile aflate în zonele protejate excluzând clădirile sau operele de artă declarate monumente istorice singulare şi înscrise ca atare în Lista monumentelor istorice.

- Zonele protejate, ale căror relementări sunt prevăzute la acest capitol, sunt monumentele istorice înscrise în Lista monumentelor istorice din 1991-1992 la capitolul E.Zone istorice urbane şi rurale şi vor fi denumite în continuare Z.P.

- Z.P. trebuie să fie integrate intr-o politică coerentă de dezvoltare economică şi socială atât la nivel local cât şi regional sau naţional.

- Valorile ce trebuie conservate sunt caracterul istoric al Z.P. şi toate acele elemente materiale şi spirituale care exprimă acest caracter, în special următoarele:

- forma urbană definită prin trama parcelarului;

- relaţia dintre diferitele spaţii urbane – spaţii construite, spaţii libere, spaţii plantate;

- forma şi aspectul edificiilor (interioară şi exterioară) definite de structura, volumul, stilul, modul de construire, materialele, culoarea şi decoraţia lor;

- relaţia dintre Z.P. şi împrejurimile lor artificiale sau naturale;

- funcţiunile diverse pe care Z.P. le-a achiziţionat în timp.

- Participarea şi implicarea rezidenţilor din Z.P. sunt esenţiale pentru succesul conservării şi reabilitării.Conservarea Z.P.trebuie să ţină cont în primul rând de locuitorii acestora.

- Intreţinerea continuă este obligatorie şi  pentru conservarea Z.P.

- Noile funcţiuni şi activităţi trebuie să fie compatibile cu caracterul istoric al Z.P. Adaptarea acestor zone la viaţa contemporană, înclusiv în ceea ce priveşte infrastructura şi utilităţile trebuie să ţină cont de specificul istoric.

- Când este necesar să se construiască în Z.P. o nouă clădire sau să se adapteze una mai veche este necesar să se respecte organizarea spaţială existentă şi în special scara şi şi mărimea lotului, impuse de calitatea şi valoarea ansamblului de construcţii existente. Introducerea de elemente cu caracteristici contemporane în armonie cu împrejurimile nu este descurajată atât timp cât acestea contribuie la armonia ansamblului.

- Traficul din interiorul Z.P. trebuie să fie strict reglementat, iar zonele de parcare nu trebuie să degradeze aspectul istoric sau cadrul inconjurător.

- Este interzisă închiderea unor unghiuri de vedere de interes major din Z.P. prin amplasarea de construcţii noi sau prin poziţionarea elementelor de signalistică.

4.B.III.1. Utilizare Funcţională

- Activităţi permise, generalităţi:

- Se vor menţine neschimbate acele utilizări iniţiale ale clădirilor care corespund cerinţelor actuale sau se admite revenirea la acestea . Se admit conversii ale funcţiunilor în condiţiile în care orice schimbare de destinaţie a clădirilor din Z.P. se avizează conform legii.

- Se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei şi cu statutul de protecţie a clădirilor.

- Se recomandă o nota de specializare a străzilor, mai ales a celor pietonale, prin predominaţa fie a unui comerţ de artă, de bijuterii sau consignaţii, fie a unor cafenele, ceainării, mici restaurante specializate, mici hoteluri, pensiuni, cluburi, sedii ale unor asociaţii, etc.;

- Se admite utilizarea de funcţiuni atractive pentru turism în curţile, subsolurile şi  mansardele clădirilor.

- Se vor menţine activităţile productive compatibile cu statutul Z.P. şi se va încerca desfăsurarea în paralel de activităţi care să atragă turismul cultural. Activităţile incompatibile vor face obiectul unor programe de conversie sau relocare pe baza unui P.U.Z.

- Se admite, în cazul conversiei funcţiunilor din cladirile actuale care nu sunt monumente conform capitolului precedent şi în cazul reconstructiei unor cladiri fara valoare, introducerea unor functiuni publice si functiuni de interes general care să permită şi accesul liber al locuitorilor si turistilor la parterul cladirilor având preponderent caracter de comert si servicii cu standard ridicat: magazine de lux, restaurante, cofetarii, cafenele, baruri, agentii, hoteluri, birouri diverse, servicii colective si personale, servicii pentru recreere, ateliere manufacturiere, locuinte cu partiu adecvat profesiunilor liberale etc;

- Se admit restaurante de orice tip care comercializează băuturi alcoolice numai la o distanţă de minim 100 de metri de lăcaşele de cult.

- Activităţi interzise:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- construcţii provizorii de orice natură cu excepţia celor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate în prealabil de către organismele de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor ;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacete;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

- activităţi de depozitare şi de comerţ en-gros;

- gararea autovehiculelor în spaţii situatea la parterul, demisolul sau subsolul clădirilor existente cu front către străzi şi pieţe realizându-se în acest scop accese noi, altele decât cele tradiţionale sau folosind spaţii care pot avea funcţiune comercială sau de servicii;

- tranzitarea  zonelor protejate cu autovehicule de tonaj mare, dacă nu sunt autorizate de Consiliul Local sau Primărie;

- deschiderea sau exploatarea de cariere sau gropi, cu excepţia săpăturilor arheologice sau pentru lucrări de construcţii şi instalaţii legal autorizate;

- eliminarea completă a locuirii pe întinderea a două parcele învecinate în afara cazurilor tradiţionale existente;

- Aliniatele privind utilizarea funcţională prevăzute la acest subcapitol (4.B.III.1.) se vor completa cu funcţiunile de la capitolul IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE din prezentul regulament pentru fiecare amplasament în parte.

4.B.III.2. Intervenţii asupra cvartalelor

- Intervenţiile asupra unui cvartal se pot face numai respectând următoarele principii:

- se vor aprecia global problemele legate de umiditatea din construcţii împreună cu cea a eliminării apelor pluviale şi a coerenţei de rezolvare a reţelelor edilitare căutându-se soluţiile cele mai simplu de gestionat.

- se vor evalua eventualele relaţii de cooperare între parcele (prin capilare pietonale–circulaţii publice şi semipublice) fără a distruge coerenţa, morfologia parcelelor, identitatea şi confortul locuirii).

- Cvartalele care conţin mai multe parcele vor fi abordate în funcţie de specificul fiecăreia, dar ţinând cont de următoarele aspecte generale:

- parcela care este ocupată de o clădire de cult este mai importantă decât parcelele vecine ;

- parcela sau parcelele orientate spre o piaţă sunt mai importante decât cele orientate spre o stradă;

- parcela care adăposteşte pe teritoriul ei o curte interioară reprezentativă este mai importantă decât cea care are o curte cu caracter semipublic sau privat.

Aceste ierahii ale spaţiului urbandin cadrul zonei, vor fi respectate în cadrul oricăror lucrări de intervenţie sau restaurare.

4.B.III.3. Intervenţii asupra parcelelor existente

- Parcelele existente vor fi menţinute ca formă fără a se recurge la unificări sau subparcelări şi apoi modificări ale construcţiilor ce decurg din aceste operaţiuni (faţade, acoperişuri, curţi interioare etc.). În cazuri excepţionale se pot realiza operaţiunile menţionate la acest aliniat pe baza unui studiu şi cu avizul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

- Indiferent de poziţia unor corpuri de clădire, de dimensiunea sau funcţiunea lor, ele  vor fi realizate în aceeaşi parametri calitativi ca şi construcţia dinspre stradă.

- Indicii P.O.T. şi C.U.T. se vor conforma prevederilor zonificării funcţionale din Planulului Urbanistic General al Municipiului Timişoara  şi din Regulamentul Local de Urbanism aferent. În cazurile tradiţionale existente în care sunt depăţişi aceşti indici P.O.T.-ul şi C.U.T.-ul maxim admis este cel existent pe proprietatea respectivă la momentul intervenţiei dorite.

4.B.III.4. Intervenţii asupra clădirilor existente în Z.P.

- Indiferent de natura intervenţiei (structurală, tehnico-edilitară, spaţială sau de imagine) ea va fi făcută în spiritul clădirii şi întregii zone în scopul de a pune la maxim în valoare potenţialul, personalitatea, identitatea şi substanţa originară.În acest scop vor fi folosite tehnici şi procedee reversibile. Vor fi evitate pe cât posibil tehnologiile betonului armat.

- Înălţimea maximă a clădirilor ce poate rezulta din intervenţiile noi în zona protejată va fi egală cu cea a celei mai înalte clădiri din cadrul frontului stradal în care se intervine.

Problema umidităţii

- Traseul apelor pluviale va fi urmărit de la contactul cu învelitoarea şi până la canalizare pentru fiecare parcelă în parte. Toate traseele vor fi uşor de întreţinut. Se vor folosi materiale şi tehnologii tradiţionale.

- Curţile interioare vor fi canalizate separat. Se va opta pentru trasee de canalizare cât mai scurte.

- Pentru reducerea umidităţii la interiorul sau exteriorul construcţiilor este obligatorie folosirea tencuielilor şi vopsitoriilor poroase care permit eliminarea apei şi a vaporilor de apă. Materialele folosite la astfel de lucrări vor avea agremente tehnice corespunzătoare.

- Se interzice placarea soclurilor cu materiale impermeabile în cazul în care construcţiile din Z.P. nu au fost concepute prin proiectul iniţial cu materiale de acest tip.

- Se recomandă la curţi şi trotuare folosirea pardoselilor permeabile pentru a permite apei care a pătruns în sol să se evapore.

- Se recomandă ca în cazul unei intervenţii ample la clădiri existente să se realizeze hidroizolaţii orizontale, drenuri şi puncte de colectare – pompare a apei subterane.

Subsoluri

- Subsolurile vor fi introduse în circuitul funcţional specific fiecărei construcţii.

- Subsolurile vor fi recuperate prin operaţii de consolidare a structurii şi îndepărtare sau ţinere sub control a umidităţii.

- Pardoselile subsolului vor fi permeabile pentru eliminarea umidităţii.

- Se vor menţine toate sistemele de aerisire a subsolurilor. În cazul practicării de goluri de uşă în locul ferestrelor situate la parterul clădirilor se va găsi o rezolvare optimă a aerisirilor subsolurilor, în cazul în care acestea există.

- Se admit în mod excepţional curţi de lumină şi ventilaţie. Acestea nu trebuie să antreneze modificări la nivelul trotuarului sau al pieţei publice creând denivelări care ar putea provoca accidente pietonilor şi nici să nu genereze impedimente pentru realizarea sau întreţinerea reţelelor subterane.

- Sunt admise accese directe în subsoluri sau demisoluri de pe străzi sau pieţe publice numai în cazuri bine justificate şi numai dacă amenajarea presupune ieşirea cu maximum o treaptă (30 cm) spre piaţa sau trotuarul limitrofe clădirii.

Partere

- Practicarea de noi goluri de uşi la parterul clădirilor pentru realizarea de spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă se va face numai în urma unei analize legate de capacitatea curţilor interioare de a deservi spaţii de acest gen.

- Se admite practicarea de noi goluri de uşi la parterul clădirii numai dacă intervenţia nu afectează coerenţa compoziţională a faţadei, logica comercială sau potenţialul de organizare funcţională a întregului imobil şi stabilitatea structurii de rezistenţă a clădirii.

- În ipoteza avizării şi autorizării soluţiei de realizare a unui gol de acces nou la parter, următoarele goluri care vor fi practicate în acelaşi scop de-a lungul timpului vor prelua detaliile constructive, de arhitectură etc. ale primului gol avizat. Acest procedeu va trebui să păsterze tratarea unitară a faţadei.

- Treptele scărilor de acces la parter sau demisol din căile publice nu vor trebui să depăşească mai mult de 30 cm măsuraţi perpendicular pe planul faţadei clădirii.

- Orice operaţie de renovare sau reamenajare la parterul clădirilor presupune o operaţie de cercetare prealabilă a tavanelor, pardoselilor etc. pentru depistarea eventualelor detalii de arhitectură originare. În cazul când vor fi găsite, vor fi puse în valoare, integrate în soluţia de amenajare. Se va avea în vedere păstrarea meterialelor originare.

- Sunt admise legături funcţionale între partere şi subsoluri doar atunci când acestea ţin cont de logica constructivă a clădirii şi numai cu avizul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

- Pentru lucrările de consolidare a structurii se recomandă adoptarea soluţiilor cu caracter reversibil. Se acceptă injectările sau împănările arcelor de cărămidă numai cu avizul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

Nivele peste parter

- La reamenajarea spaţiului interior al nivelelor peste parter se recomandă păstrarea logicii constructive şi a scării arhitecturale iniţiale, folosindu-se pereţi de compartimentare uşori.

- Nu se admit în interiorul clădirilor şliţuri orizontale şi verticale în structura de zidărie portantă pentru pozarea instalaţiilor. În cazuri bine justificate, pot fi folosite numai traseele verticale existente cu lucrările de consolidare aferente.

Mansarde

- Se recomandă mansardarea spaţiului de sub acoperiş în scopul locuirii sau desfăşurării altor activităţi.

- Mansardarea va fi admisă numai în cazul păstrării geometriei exterioare a învelitorii. Se admite revenirea, pe bază documentară, la o geometrie anterioară situaţiei actuale a acoperişului, cu avizul organismelor de specialitate ale Ministerul Culturii şi Cultelor.

- Spaţiile de la mansarde pot fi legate de etajul inferior prin scări interioare numai cu acordul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

- Se vor păstra coşurile de fum.

Acoperişuri

- La intervenţiile la acoperişuri, detaliile arhitecturale şi materialele din care sunt executate acestea vor fi respectate cu stricteţe.

- Se admite montarea în planul acoperişurilor a ferestrelor de tip VELUX cu o  retragere minimă de la streaşină de 0,5 m.

- Se interzice montarea agregatelor pentru climatizare pe faţadele spre stradă sau pe panta dinspre stradă a acoperişului clădirilor. Se admite montarea agregatelor de climatizare în restul clădirii numai în urma unui studiu de amplasament şi numai cu avizul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

- Nu se admite eliminarea tabacherelor din tablă pentru ventilarea podurilor decât în cazul înlocuirii acestora cu ferestre de tip VELUX.

- În cazul învelitorilor din ţiglă se va folosi materialul iniţial, de culoare roşie. Se interzice folosirea îm acest caz a materialelor care imită ţigla. Pentru învelitorile din tablă realizate conform proiectului iniţial al clădirii se acceptă şi detaliile şi materialele tradiţionale.

- Orice intervenţie la acoperişul clădirilor se va face respectându-se partiul de acoperiş iniţial. În cazul construcţiilor noi se va respecta tipologia acoperişului din vecinătăţi.

Faţade

- Intervenţiile la faţadele clădirilor din Z.P. vor fi executate unitar respectăndu-se atât coerenţa faţadelor clădirilor cât şi coerenţa ansamblului.

- Nu se admite montarea agregatelor exterioare pentru climatizare pe faţadele sau  pe panta dinspre stradă a acoperişului clădirilor aflate în cadrul Z.P.

- Tâmplăriile originare se vor păstra şi recondiţiona. In cazuri bine justificate şi în zonele în care nu există regulamente speciale, se acceptă înlocuirea tâmplăriilor originare cu altele din acelaşi material sau din matriale diferite (metal, plastic) numai cu avizul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

- În cazul clădirilor din Z.P. se admite modificarea pe verticală doar a golurilor de fereastră pentru realizarea de goluri de uşă cu condiţia ca raportul plin/gol să nu depăşească 2/3 din plin şi ca golul nou creat să se încadreze benefic şi să respecte stilul arhitectural al clădirii. Toate faţadele clădirii se vor trata unitar.

- Se acceptă mărirea pe verticală a golurilor existente. Se descurajează realizarea de goluri noi în părţile de faţadă unde nu au existat goluri de ferestre au uşi.

- În cazul unor construcţii noi pe amplasamente libere unde au existat sau nu construcţii vechi,  se pot realiza faţade cu expresie modernă, dar ţinând cont de scara arhitecturală a fronturilor existente, cadenţă, ritm, raportrul plin/gol în favoarea plinului, studiindu-se şi posibilitatea reluării unor elemente de la faţada clădirii ce a existat pe amplasamentul respectiv.

- În cazul unor construcţii noi ce urmează a fi realizate pe amplasamentul unor construcţii vechi ce au avut valoare arhitectural-ambientală şi documentară şi care au dispărut se va putea reconstrui faţada tradiţională după material documentar.

- Portalul de acces în gangul de intrare va fi protejat structural şi vizual prin îndepărtarea elementelor perturbatoare (firide de branşament electric sau pentru gaz etc.).

- Toate elementele de detalii arhitecturale valoroase, inclusiv accesorii existente (mânere de uşă, ştergător, sonerii, chiuvetă etc.) vor fi restaurate sau refăcute identic pe bază documentară.

Paramentul faţadelor

- Pe faţadele clădirilor din zona protejată nu se vor poziţiona firidele de branşament electric sau de gaz, instalaţii de semafoare, conducte de instalaţii etc., cele existente trebuind să fie eliminate odată cu reabilitarea faşadei sau cu activitatea de modernizare şi întreţinere a lucrărilor de instalaţii.

- Se interzice folosirea finisajelor cu textură puternică pe zonele cu decoraţii sau asize (tehnica “stropirii cu mătura” sau alte proceduri similaree indiferent de tehnologie).

- Se descurajează îndepărtarea nejustificată a tencuielilor istorice.

- Se interzice folosirea materialelor de finisaj impermeabile în afara cazurilor tradiţionale existente.

- La orice refacere a faţadei se va realiza restaurarea ei pe bază de material documentar, în sensul reîntregirii ei cu detaliile de arhitectură şi decoraţie dispărute odată cu lucrări anterioare de refacere. Toate documentaţiile de avizare şi autorizare pentru aceste lucrări vor fi însoţite de fotografii color ale situaţiei existente.

Curţi interioare

- Din curţile interioare vor fi îndepărtate volumele parazitare, curţile suportând operaţiuni de punere în valoare.

- Nu se admite modificarea curţilor interioare decât pe baza unui studiu de specialitate (eventual P.U.D.) şi numai în cazuri bine justificate, cu condiţia păstrării detaliilor caracteristice.

- Punctele comune de apă situate în curţile interioare vor fi păstrate sau refăcute în cazul în care ele au dispărut odată cu intervenţiile anterioare.

- Pavajul curţilor interioare se va menţine, recondiţiona sau repara în cazul în care este valoros ( de exemplu: calupuri de dimensiuni mai mari, dale de piatră sau pavele de lemn etc.) Orice modificare sau înlocuire a materialelor existente va fi făcută pe bază de proiect şi numai cu avizul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

- În curţile interioare se vor menţine conserva şi restaura toate elementele de feronerie existente .

- Curţile interioare acoperite vor fi conservate şi întreţinute ca unităţi arhitecturale distincte şi reprezentative. Amenajarea lor se va face pe bază de proiect, în spiritul arhitecturii clădirii, completat cu toate detaliile de execuţie necesare.

- Acoperirea unor curţi interioare este admisă numai în cazul justificării soluţiei ţinând cont de problematica întregii clădiri.

Ganguri

- Portalul de intrare în clădire şi gangul reprezintă elemente importante ale unui imobilului, fiind necesară păstrarea şi refacerea decoraţiei iniţiale. În cadrul lor se vor reordona traseele edilitare inestetice deja executate.

- Accesoriile (cutii de corespondenţă, camere de serviciu, camere de gunoi, interfon afişaj) vor fi realizate în acord cu arhitectura de intrare a gangului.

Scări de acces şi cursive

- Nu se admite schimbarea finisajelor la scări (chiar dacă sunt din lemn) sau la pardoseala cursivelor. În cazuri justificate, părţile distruse se vor înlocui cu materiale similare.

- Se interzice desfiinţarea elementelor utilitare sau cu valoare documentară (ştergătoare de picioare, mânere, nişe pentru iluminatul cu felinar, etc.).

- Confecţiile metalice sau din lemn tradiţionale de la balustrade, console etc. se vor menţine, conserva şi restaura.

4.B.III.5. Spaţii publice

Străzi

- Străzile formează o tramă care asigură coerenţă în perceperea globală a ansamblului urbanistic. Ambientul lor va fi relaţionat în mod direct cu cel al faţadelor, al gangurilor şi al curţilor interioare.

- Circulaţia auto va avea în general un caracter ocazional destinat deservirii riveranilor şi turiştilor. Ea va fi corelată cu circulaţia pietonală şi cu transportul în comun (care va compensa limitările de circulaţie auto impusă).

- Străzile pot fi folosite pentru mijloacele de deplasare neconvenţionale (trăsură cu cai pentru turişti, bicicletă, patine etc.), în limitele impuse de administraţia locală. Acest fapt poate duce la personalizarea spaţiului urban.

- Finisajele (îmbrăcămintea) străzii şi a trotuarului vor fi abordate cu aceeaşi atenţie ca şi faţadele clădirilor. Ele vor fi tratate, în măsura posibilităţilor, cu tehnologii reversibile (desfacere fără distrugerea materialelor ) pentru a asigura o întreţinere uşoară a instalaţiilor pozate în infrastructură.

- Proiectele de drumuri, parcări, secţiunile transversale ce privesc îmbăcămintea drumurilor şi a trotuarelor realizate de ateliere de specialitate vor fi avizate de organismele de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor. Acestea vor ţine cont de problemele privind reducerea umidităţii din fondul construit şi se vor subordona ambianţei urbanistice generale.

Trotuare

- Se acceptă folosirea materialelor moderne de pavaj în Z.P (elemente prefabricate din beton natur sau colorat, plăci mozaicate etc.). Se va descuraja folosirea asfaltului pentru trotuare. În zona centrală se încureajează folosirea pietrei naturale cu condiţia ca trotuarele să aibă proprietăţi antiderapante.

- Se va studia aspectul tratării diferenţiate a trotuarelor în funcţie de gradul de reprezentabilitate al zonei, confortul pietonilor, frecvenţa circulaţiei sau pentru marcarea diferitelor funcţiuni (ex. staţii pentru transportul în comun, locuri de odihnă etc.).

- In îmbrăcămintea trotuarului se va putea marca parcelarul existent prin aşezarea diferită a pietrelor în zona despărţitoare dintre două clădiri. Detaliile vor fi relaţionate cu burlanele de scurgere a apei pluviale.

Străzi pietonale

- Străzile pietonale vor face parte dintr-un sistem coerent împreună cu pieţele pietonale şi anumite spaţii publice interioare reprezentative. Ele vor fi tratate ca atare şi vor fi diferenţiate de la caz la caz pentru a le păstra identitatea.

- Toate străzile pietonale vor avea infrastructuri dimensionate şi pentru circulaţie auto de serviciu.

- Se încurajează folosirea pietrelor naturale pentru pavarea străzilor pietonale. Se acceptă folosirea materialelor moderne de pavaj (elemente prefabricate din beton natur sau colorat, plăci mozaicate etc.)

- Desenul pentru montarea finisajului va fi corelat cu punctele de scurgere a apelor pluviale şi, acolo unde este cazul, va fi condiţionat de raţiuni compoziţional-urbanistice (marcarea unor elemente de reper reprezentative, a unor locuri de staţionare, odihnă, fântâni etc.).

- Nu se admite obturarea decât în scop promoţional a vizibilităţii de ansamblu de-alungul străzilor pietonale cu bannere,elemente de natură tehnică (cabluri, reţele) pe o perioadă de maximum 15 zile cu avizul Primăriei Timişoara pe amplasamente aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local. Se exceptează de la acest aliniat situaţiile în care se execută reparaţii sau lucrări cu acordul Primăriei Timişoara.

Pieţe pietonale

- Amenajarea pieţelor pietonale, având un caracter istoric şi o tradiţie proprie va fi realizată în corelaţie cu aceasta pe bază documentară şi subordonând funcţiunile unor elemente de compoziţie urbană (relaţii urbanistice, luminozitatea spaţiilor şi orientarea lor faţă de punctele cardinale) sau unor elemente notabile valoroase care au intrat deja în conştiinţa colectivă.

- Modul de amenajare al fiecărei pieţe istorice va fi adaptat condiţiilor specifice accentuându-se personalitatea fiecăreia dintre ele.

- Orice lucrare subterană de amenajare (pasaje pietonale sau auto, parcaje, zone comerciale) va fi executată în relaţie directă cu estetica imaginii urbane şi în condiţii de bună conservare şi întreţinere a fondului construit existent.

- Nici o amenajare temporară (scenă, arenă, împrejmuire, chioşc, etc.) nu are voie să fie ancorată în finisajul pardoselilor pieţelor afectându-i calităţile mecanice şi estetice.

4.B.IV. Zone de protecţie

- În conformitate cu prevederile Legii422/2001 până la clasarea monumentelor istorice din lista monumentelor istorice în vigoare în grupe valorice şi până la publicarea în Monitorul Oficial al României a procedurii de delimitare şi instituire a zonelor de protecţie şi realizarea studiilor aferente se instituie ca zonă de protecţie suprafaţa delimitată de o rază de 100 de metri măsurată de la limita exterioară, de jur împrejurul monumentului istoric.

- Zonele de protecţie sunt spaţii înconjurătoare substanţei (parcelei) care trebuie protejată ce joacă rol de tampon între receptor şi sursa de agresiune.

- În zonele de protecţie este interzisă închiderea unor unghiuri de vedere de interes major spre monumentele istorice prin amplasarea de construcţii noi sau prin poziţionarea de bannere, reclame, elemente de signalectică etc.

4.B.IV.1. Utilizare funcţională

- Se admit următoarele tipuri de funcţiuni:

- cult ;

- administraţie publică;

- servicii: birouri, hoteluri, prestări servicii, îngrijire medicală;

- comerţ en-detail, alimentaţie publică;

- învăţământ, cultură;

- locuire şi activităţi complementare desfăşurate la orice nivel, iclusiv mansardă;

- agrement şi petrecerea timpului liber;

- comerţ stradal numai în construcţii demontabile după ora 23.oo în afara cazurilor aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara şi avizate de către organismele de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor;

- staţionarea şi parcarea autovehiculelor în construcţii sau spaţii special amenajate ;

- deschiderea de gropi pentru cercetarea arheologică sau realizarea de reţele edilitare;

- ambientarea cu caracter reversibil (nu pentru publicitate) a unor pereţi calcan în scopul îmbunătăţirii imaginii urbane;

- activităţi de poştă;

- se admit restaurante de orice tip care comercializează pentru consum băuturi alcoolice numai dacă sunt situate la o distanţă de minim 100 m de instituţiile publice reprezentative şi de lăcaşele de cult:

- se pot menţine unităţile productive actuale cu condiţia asigurării compatibilităţii ca funcţionare şi aspect cu monumentele şi zonele protejate limitrofe.

- Activităţi interzise:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- construcţii provizorii de orice natură cu excepţia celor aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara şi avizate de către organismele de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor;

- activităţi de depozitare şi comerţ en-en gros în afara celor tradiţionale deja existente;

- depozitarea pentru vânzarea a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice;

- staţii de întreţinere auto;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor pluviale;

- gararea autovehiculelor în spaţii situate la parterul sau subsolul clădirilor existente existente cu front către străzi şi pieţe şi având accese nou realizate altele decât cele tradişionale sau folosind spaţii care pot avea funcţiune comercială sau de servicii;

- tranzitarea zonei cu autovehicule de tonaj mare, dacă nu sunt autorizate de Consiliul Local Timişoara sau de Primăria Timişoara sau nu sunt justificate de cazuri de forţă majoră.

- eliminarea completă a locuirii pe întinderea a două parcele învecinate în afara cazurilor tradiţionale existente;

- staţionarea sau parcarea autovehiculelor în spaţii pietonale (străzi, pieţe, parcuri).

- Extinderea aceleiaşi funcţiuni pe două sau mai multe parcele învecinate e posibilă numai în cazuri justificate şi numai cu condiţia păstrării individualităţii fiecărei parcele , a faţadei, a sistemului structural şi a expresiei arhitecturale.

- Aliniatele privind utilizarea funcţională prevăzute la acest subcapitol (4.B.III.1.) se vor completa cu funcţiunile de la capitolul IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE din prezentul regulament pentru fiecare amplasament în parte.

4.B.V.2. Parcelele existente

- Se vor evalua eventualele relaţii de cooperare între parcele (prin capilare pietonale, circulaţii publice şi semipublice) fără a distruge coerenţa, morfologia parcelelor, identitatea şi confortul locuirii.

- Parcelele existente vor fi menţinute ca formă fără a recurge la unificări sau subparcelări apoi modificări ale construcţiilor ce decurg de aici (faţade, acoperişuri, curţi interioare etc.);

- Indicii P.O.T. şi C.U.T. se vor conforma prevederilor zonificării funcţionale din Planulului Urbanistic General al Municipiului Timişoara  şi din Regulamentul Local de Urbanism aferent.

- Înălţimea clădirilor din zona de protecţie nu va afecta imaginea obiectivelor protejate. Documentaţiile în care intervine acest element vor prezenta şi relaţia obiectiv protejat -  obiectiv din zona de protecţie.

4.B.IV.3. Intervenţii la clădiri

- Indiferent de natura intervenţiei - structurală, tehnico edilitară, spaţială sau de imagine - ea va fi făcută în spiritul clădirii din zona de protecţie şi a întregii zone urbane limitrofe, în scopul de apune la maximum în valoare potenţialul, personalitatea şi identitatea obiectivului de protejat.

- În cazul construcţiilor noi se va respecta tipologia acoperişului din vecinătăţi.

- Se vor aprecia global problemele legate de umiditatea din construcţii împreună cu cea a eliminării apelor pluviale şi a coerenţei de rezolvare a reţelelor edilitare căutându-se soluţiile cele mai simplu de gestionat.

- Construcţiile noi ce se vor realiza pe parcelele eliberate de construcţii vor fi structurate conform tipologiei folosite în zona urbană limitrofă.

4.B.V.Elemente de signalistică pentru monumente şi clădirile aflate în zona protejată

- Elementele de signalistică (firme comerciale, reclame, plăci comemorative, panouri sau plăci de informaţie, indicatoare de circulaţie etc.) vor fi proiectate de persoane competente. Proiectele vor conţine toate elementele privind poziţionarea, dimensiunile, forma, culoarea, materiale folosite, probleme legate de iluminat, caracterul literei, detaliile de execuţie importante.

- Nici un sistem de afişaj sau firmă nu va depăşi înălţimea parterului cu excepţia cazurilor în care imobilul a avut spaţii originare pentru signalistică peste această cotă.

- Elementele de signalistică vor ocupa zonele fără decoraţii arhitecturale ale faţadelor şi vor avea dimensiuni proporţionate cu faţada clădirii şi cu înscrisurile pe care le cuprind.

- Elementele de signalistică pentru persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îşi desfăşoară activitatea la etajele superioare ale clădirilor istorice vor fi montate în planul faţadei clădirii în imediata vecinătate a porţii de acces în imobil, realizându-se un sistem unitar de afişare pentru fiecare imobil în parte.

- Materialele şi forma elementelor de signalistică vor fi în acord cu arhitectura clădirii. Este descurajată folosirea firmelor sau reclamelor pe suport de plastic iluminat din spate.

- Firmele sau reclamele, indiferent de poziţia lor, nu vor depăşi 90 cm măsuraţi perpendicular pe planul faţadei.

- Detaliile de execuţie pentru fixarea elementelor de signalistică vor afecta cât mai puţin faţada clădirilor.

- La amplasarea elementelor de signalistică destinate circulaţiei (semafoare, semne de circulaţie, tabele indicatoare) se va ţine cont de condiţiile cerute de funcţionalitate, dar corelate cu elementele de arhitectură . Imaginea de ansamblu va fi gândită pentru a deveni fotogenică.

- Elementele de signalistică amplasate pe vitrine (folii adezive, caractere şi ornamente vopsite sau pictate) nu vor depăţi 1/3 din suprafaţa geamului vitrinei.

- Este interzisă închiderea unor unghiuri de vedere de interes major spre monumentele şi rezervaţiile de arhitectură prin poziţionarea elementelor de signalistică cu excepţia  bannerelor sau a altor elemente promoţionale amplasate pe o perioadă de maximum 15 zile cu avizul Primăriei Timişoara pe amplasamente aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local.

4.B.VI. Reguli privind vegetaţia şi spaţiile verzi

- Vegetaţia din ariile urbane protejate este un element important ce contribuie la calitatea aerului, întreţinerea unui climat bun şi, bine administrată, poate pune în valoare un anumit ambient istoric.

- Spaţiile verzi trebuie să se integreze armonios în ansamblul istoric urban.

- Este încurajată folosirea vegetaţiei în spaţiile urbane deschise cu condiţia ca acestea să reflecte caracteristicile locale istorice şi naturale.

- Este acceptată folosirea  vegetaţiei pe parcelele particulare din zonele istorice cu condiţia ca întreţinerea sau dezvoltarea naturală a acesteia să nu deterioreze fizic sau vizual obiectivul protejat.

- Întreţinerea sau modificarea spaţiilor verzi din ariile istorice care ca aparţin domeniului public vor fi făcute pe baza unor planurfi aprobate de către Consiliul Local sau de către Primărie şi avizate conform normelor legale în vigoare.

- În cazul intervenţiilor la monumentele istorice sau în zonele protejate se vor prezenta pentru avizare sau aprobare şi amenajările vegetale existente şi /sau propuse pentru imobilele care au sau pentru care se doreşte o asemenea ambientare.

- Vegetaţia nu trebuie să obstrucţioneze vizibilitatea de-a lungul ariilor tranzitate de vehicole sau să mascheze semnele de circulaţie.

- Materialul vegetal trebuie să fie întreţinut tot timpul de proprietarul parcelei pe care acesta există în afara cazurilor aprobate de către Consiliul Local Timişoara.

- Tot materialul vegetal aflat pe domeniul public trebuie să fie protejat cu grătare, borduri etc., astfel încât să se asigure o suficientă circulaţie a apei şi aerului de la nivelul trotuarului sau al carosabilului la rădăcinile materialului vegetal viu şi o protecţie faţă de traficul pietonal sau de acroşare a autovehiculelor.

- Toate spaţiile verzi trebuie să fie prevăzute cu o cantitate adecvată de apă prin diferite metode de irigare.

4.B.VI. Amplasarea monumentelor istorice în funcţie de unităţile teritoriale de referinţă

B. Monumente şi ansambluri de arhitectură

| Indicativ | Adresă | Denumire | U.T.R. |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 B 001 | Str. Alba Iulia nr. 2 | Teatrul naţional, 1874, arh. Fellner şi Helmer; 1923 – 1928 refăcut parţial de Duiliu Marcu | 1 |
| 36 B 002 | Str. Vasile Alecsandri nr. 3 | Casă, sec. XVIII | 1 |
| 36 B 003 | B-dul Victor Babeş nr. 16 | Institutul de Igienă, 1929 – 1937, arh. Adrian Suciu | 46 |
| 36 B 004 | Str. Andrei Şaguna nr. 12 (Belinschi) | Biserica ortodoxă Sf. Ilie, 1911, Arh. Ion Niga, 1913 pictată de Ion Zaicu | 39 |
| 36 B 005 | Str. E. Savoya nr. 2 (Ceahlău ) | Palatul Dicasterial, 1855 – 1860 | 1 |
| 36 B 006 | Str. E. Savoya nr. 14 (Ceahlău ) | Casă, sec. XVIII | 1 |
| 36 B 007 | Str. E. Savoya nr. 24 (Ceahlău ) | Casa prinţului Eugen de Savoia, 1817 | 1 |
| 36 B 008 | Str. George Coşbuc nr. 3 | Casă, sec. XVIII | 1 |
| 36 B 009 | Str. Ion Creangă nr. 16 | Sinagoga din Fabric, sec. XVIII | 41 |
| 36 B 010 | Str. Dacilor nr. 4 | Casă, sec XIII | 41 |
| 36 B 011 | Str. Dacilor nr. 13 | Casă, sec. XVIII | 41 |
| 36 B 012 | Str. V. V. Delamarina nr. 1 | Casă cu atlanţi, sec. XIII | 1 |
| 36 B 013 | P-ţa Ţepeş Vodă nr. 1 (Doiceşti) | Casă, sec. XVIII, transformată în sec. XIX | 1 |
| 36 B 014 | Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 3 (Mihai Eminescu ) | Casă cu pom, sec. XIX | 1 |
| 36 B 015 | Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5 (Mihai Eminescu ) | Palatul Dejan, 1735, 1802 | 1 |
| 36 B 016 | Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 7 (Mihai Eminescu ) | Casa contelui Mercy, sec. XVIII | 1 |
| 36 B 017 | B-dul Eroilor de la Tisa nr. 24 | Abator, 1904 – 1905, Arh. Laszlo Szekely | 43 |
| 36 B018 | Str. F. Mercy nr. 4 (F. Engels) | Casă, sec. XVIII | 1 |
| 36 B 019 | ## P-ţa Iancu de Hunedoara nr. 1 ( P-ţa Huniade) | Castelul Huniazilor, 1443 – 1447, refaceri ulterioare (azi Muzeu de istorie) | 1 |
| 36 B 020 | ## P-ţa Avram Iancu nr. 13 | Biserica Sârbească Sf. Nicolae, 1792 – 1796, 1819 – 1820, Pictată de Nicolae Alexici | 11 |
| 36 B 021 | Str. Gh. Lazăr nr. 7 | Spital militar, 1764 – 1766, 1817 – 1818 modificări (azi Spital Militar) | 1 |
| 36 B 022 | P-ţa Libertăţii nr. 1 | Primăria Veche, 1731 – 1766, 1782, sec. XIX, sec. XX refaceri | 1 |
| 36 B 023 | P-ţa Libertăţii nr. 6 | Cazinoul militar, 1788 (azi Casa Armatei) | 1 |
| 36 B 024 | Str. Lorena nr. 18 | Turn de apă 1912 – 1914 | 29 |
| 36 B 025 | Str. Mărăşeşti nr. 5 | Spital 1744 – 1757, sec. XIX (azi Spitalul clinic nr. 2) | 1 |
| 36 B 026 | Str. Mărăşeşti nr. 6 | Sinagoga din Cetate, 1863 – 1865, arh. Ignaz Schumann | 1 |
| 36 B 027 | Str. Griselini nr. 2 (Palanca ) | Casă, sec XVIII | 1 |
| 36 B 028 | Str. Paul Chinezu nr. 1 (Pavel Chinezul) | Casă, sec XVIII | 1 |
| 36 B 029 | Str. Paul Chinezu nr. 4 (Pavel Chinezul) | Casă, sec XVIII | 1 |
| 36 B 030 | Str. Evlia Celebi nr. 2 (Păltiniş) | Casă turcească, sec XVIII | 46 |
| 36 B 031 | Str. Ianoş Bolyai nr. 4 (Pietrosu) | Biserica Romană – Catolică Sf. Ecaterina, 1752 – 1755, Arh. Johann Lechner | 1 |
| 36 B 032 K 159 | B-dul Regele Ferdinand nr. 1 (Politehnicii) | Catedrala Sf. Trei Ierarhi, 1936 – 1946, arh. I. Traianescu, constructor Tiberiu Eremie, pictată de Atanasie Demian | 1 |
| 36 B 033 | Str. Gh. Pop de Băseşti nr. 2 | Fabrica de tutun, 1846 | 3 |
| 36 B 034 | Str. Episcop Augustin Pacha nr. 4 (Rodnei ) | Palatul Episcopal Romano – Catolic, 1743 - 1752 | 1 |
| 36 B 035 | P-ţa Ionel I.C. Brătianu (Russel) nr. 1 | Casa cu axa de fier, sec. XVIII | 1 |
| 36 B 036 | P-ţa Ionel I.C. Brătianu (Russel) nr. 2 | Casă, sec. XVIII (proprietar Parohia evanghelică) | 1 |
| 36 B 037 | Str. Ştefan cel Mare nr. 28 | Fabrica de Bere: hala de îmbuteliat, magazie, pivniţa, Mijlocul sec. XVIII, 1890 refacere | 40 |
| 36 B 038 | Splaiul Nicolae Titulescu nr. 5 | Corpul Administrativ al Fabricii de pălării, înc. sec. XX | 3 |
| 36 B 039 | P-ţa Traian nr. 1 | Biserica Sârbească Sf. Gheorghe 1745 – 1755 | 41 |
| 36 B 040 | P-ţa Traian nr. 7 | Casă sec. XVIII | 41 |
| 36 B 041 | Str. Ungureanu nr. 1 | Claustrul Mănăstirii Francicanilor, 1733 – 1736 (azi sediul Şcolii Populare de Artă) | 1 |
| 36 B 042 | Str. Ungureanu nr. 12 | Biserica Ortodoxă Sârbă, 1744 – 1784, 1791 – 1792 refaceri, iconostas pictat de C-tin Daniel | 1 |
| 36 B 043 | P-ţa Unirii nr. 1 | Prefectura Veche, 1754, 1774, 1885, arh. J. Klein (azi muzeu de artă) | 1 |
| 36 B 044 | P-ţa Unirii nr. 10 | Casă, sec. XVIII | 1 |
| 36 B 045 K 158 | P-ţa Unirii nr. 12 | Domul romano – catolic, 1736 – 1774, atribuit lui J. E. Fisher von Erlach – fiul sau lui J.J. Schelblauer | 1 |
| 36 B 046 | B-dul C. D. Loga nr. 1 (Victoriei ) | Şcoala superioară de Comerţ, 1914 (azi primărie) | 1 |
| 36 B 047 | B-dul C. D. Loga nr. 7 (Victoriei ) | Biserica de lemn Sf. Dimitrie, 1774, strămutată din satul Hodoş | 1 |
| 36 B 048 | B-dul C. D. Loga nr. 37 (Victoriei) | Liceul C.D. Loga, 1902 – 1903, Arh. IgnaC Alpar (azi Liceul de matematică – fizică) | 1 |
| 36 B 049 | B-dul C. D. Loga nr. 44 ( Victoriei ) | Vilă, 1911 – 1912, arh. Josef Kremer | 1 |
| 36 B 050 | B-dul C. D. Loga nr. 45 (Victoriei ) | Liceul Eftimie Murgu, 1903 – 1904, arh. Lipot Baumhorn (azi Liceu pedagogic) | 1 |
| 36 B 051 | P-ţa Mitropolit Alex. Sterca – Suluţiu nr. 1 (Vârful cu Dor) | ## Biserica greco – catolică Naşterea Maicii Domnului, 1763 | 40 |
| 36 B 052 | Str. Sf. Ion nr. 3 (1 Mai ) | Spitalul 1748 – 1753 şi Biserica Mizericordienilor, 1735 – 1737; 1851 refaceri | 1 |
| 36 B 053 | B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 50 (6 Martie ) | Cazarma pompierilor din Iosefin, începutul sec. XX (azi cazarmă de pompieri) | 49 |
| 36 B 054 | Str. A. Endre ( 7 Noiembrie ) | Pod metalic, 1871 (adus pe actualul amplasament în 1914) | 3 |
| 36 B 055 | Str. Dragalina nr. 13 ( 13 Decembrie ) | Biserica romano – catolică Iosefin, 1774 | 49 |
| 36 B 056 | Rezervaţia de arhitectură şi tehnică populară “Pădurea verde” | Biserica de lemn Sf. Arhangheli, 2/2 sec. XVIII, strămutată din satul Topla | 31 |
| 36 B 057 | Pe canalul Bega | Centrala hidroelectrică, 1907 – 1910, arh. Laszlo Szekely | 32,35 |

D. Monumente şi ansambluri de artă plastică şi cu valoare memorială

| Indicativ | Adresă | Denumire | U.T.R. |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 D 001 | B-dul Victor Babeş nr. 16 | Bustul lui Victor Babeş, sculptor Romul Ladea | 46 |
| 36 D 002 | Str. Cosminului nr. 13 Cimitirul Elisabetin | Mormântul lui Ioachim Miloia | 45 |
| 36 D 003 | Str. Cosminului nr. 13 Cimitirul Elisabetin | Mormântul medicului Paul Vasilici, 1881 | 45 |
| 36 D 004 | Str. Cosminului nr. 13 Cimitirul Elisabetin | Mormântul pictorului Ioan Zaicu | 45 |
| 36 D 005 | B-dul Victor Babeş, (Eroilor) în faţa Spitalului nr. 2 | Monumentul Dr. A. Cândea, sculptor Romul Ladea | 46 |
| 36 D 006 | Str. Ghiroda nr. 12 | Obelisc C-mormânt al celor căzuţi la 1848 | 33 |
| 36 D 007 | P-ţa Regina Maria (Horaţiu) | Monumentul lui Anton Sailer, sculptor N. Lighetti | 1 |
| 36 D 008 | P-ţa Iancu de Hunedoara (Huniade) | Monumentul lui Emanoil Ungureanu, Sculptor Gh. Groza | 1 |
| 36 D 009 | P-ţa Libertăţii | Statuia Sf. Maria şi Sf. Ioan Nepomuk, 1756, Sculptor Blim şi Wasserburger | 1 |
| 36 D 010 | Calea Lipovei, Cimitirul eroilor | Monumentul militar austriac dedicat evenimentelor de la 1848 – 1849, 1851 | 23 |
| 36 D 011 | B-dul Mihai Viteazul, în curtea Institutului politehnic | Monumentul lui Traian Lalescu, sculptor Cornel Medrea | 42 |
| 36 D 012 | P-ţa Unirii | Monumentul Sf. Treime, 1740 | 1 |
| 36 D 013 | B-dul Revoluţiei ( 23 August ) | Monumentul lui Eftimie Murgu, sculptor Artur Vetro | 1 |
| 36 D 014 | B-dul Dragalina nr. 13 ( 13 Decembrie) | Statuia Sf. Ioan Nepomuk, 1722 | 49 |
| 36 D 015 | Piaţa Victoriei ( 30 Decembrie ) | Monumentul lupoaica, 1926 | 1 |
| 36 D 016 | Parcul central | Monumentul lui Vicentiu Babeş, 1934 sculptor Aurel Pop | 2 |
| 36 D 017 | Parcul central | Bustul lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, sculptor Cornel Medrea | 2 |
| 36 D 018 | Parcul cinematografului Capitol | Bustul lui Mihai Eminescu, sculptor Oscar Han | 1 |
| 36 D 019 | Parcul Clinicilor Noi | Bustul lui Eremia Grigorescu, sculptor Oscar Späthe | 1 |

### E. Zone istorice urbane şi rurale

| Indicativ | Denumire | U.T.R. |
| --- | --- | --- |
| 36 E 001 (g 18) | Cetatea Timişoara, forma actuală 1723 – 1730, tip Vauban (fragmente din fortificaţie bine păstrate pe Calea Aradului şi str. Brediceanu şi Popa Şapcă nr. 4): P-ţa Victoriei (Operei) - P-ţa Iancu de Hunedoara (Huniade) – Str. Carol Telbisz (Bocşa) – P-ţa Ion C. Brătianu (Russel) – str. Dima – str. Oituz - str. Sf. Ion (1 Mai) | 1 |
| 36 E 002 | Zona cuprinsă între str. Timocului – str. Dacilor (ambele fronturi) – str. Ştefan cel Mare (ambele fronturi) – str. Şcolii – str. Comăneşti – P-ţa Mitropolit Alex. Sterca – Suluţiu (Vârful cu Dor) – P-ţa Aurel Vlaicu – str. Th. Neculuţă – str. C. Negruzzi – str. P. Ispirescu | 41 |
| 36 E 003 | Zona cuprinsă între Podul Neptun – str. Galaţi – str. D. Lintia – str. 3 August 1919 (12 Aprilie) (nr. 1 - 33) – str. Mirceşti (până la intersecţia cu str. Abrud) – P-ţa Romanilor – str. Coloniei | 41 |
| 36 E 004 | Zona cuprinsă între str. T. Vladimirescu – str. Dragalina( 13 Decembrie) – str. 16 Decembrie 1989 (6 Martie)– str. Odobescu – str. Romulus – str. Gh. Doja – str. Braşov | 48,49 |
| 36 E 005 | Zona str. Memorandului (nr. 1 - 114) – P-ţa Hunedoara | 45,46 |
| 36 E 006 | Zona cuprinsă între P-ţa Huniade – str. Săvineşti – B-dul C.D. Loga (Victoriei) – str. Asăneşti | 1 |
| 36 E 007 | Ansamblul liceului piarist: P-ţa Regina Maria (Horaţiu) – B-dul Regele Ferdinand (Politehnicii) – str. Piatra Craiului | 1 |
| 36 E 008 | Cămine muncitoreşti interbelice: B-dul T. Ionescu (Sălăjan) – str. Baader – str. Înfrăţirii | 28 |
| 36 E 009 | Str. Virtuţii (nr. 4) – str. M Kogălniceanu (nr. 19, 21) | 29 |
| 36 E 010 | Intersecţia B- dul Tinereţii cu str. Văcărescu | 49 |
| 36 E 011 | Intersecţia B- dul Tinereţii cu str. I. Maniu (Reşiţa) | 49 |
| 36 E 012 | Str. 1 Decembrie (nr. 2 –10) şi str. Feldioara (nr. 2 – 6) | 46 |
| 36 E 013 | Str. Dr. Gabor Liviu (7 Aprilie) (nr. 1, 4) şi str. Paris (nr.1) | 1 |
| 36 E 014 | P-ţa Badea Cârţan (frontul vestic) | 29 |
| 36 E 015 | Str. Gh. Doja (de la P-ţa Bălcescu la str. Şoimoş) | 46 |
| 36 E 016 | Ansamblul Facultăţii de Mecanică (facultate, cămin, cantină) înc. sec. XX, arh. Duiliu Marcu | 42 |
| 36 E 017 | Mihai Viteazu (nr. 3, 26, 28) | 46 |
| 36 E 018 | Str. Pestalozzi (nr. 14 – 16) | 42 |
| 36 E 019 | Str. Anton Sailer (nr. 1 – 11) | 3 |
| 36 E 020 | Str. N. Titulescu (de la parcul Central la str. A. Mureşanu) | 3 |
| 36 E 021 | B-dul Revoluţiei (23 August) şi P-ţa Eftimie Murgu (nr. 1 – 7, 15 – 17, Poşta, Banca Naţională, Inst. De medicină, 2 cămine studenţeşti) | 1 |
| 36 E 022 | Ansamblul interbelic “Corso” Piaţa Victoriei (B-dul 30 Decembrie) | 1 |
| 36 E 023 | Rezervaţia de arhitectură şi tehnică populară | 31 |

5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

  - Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, , căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile respectării prevederilor art.11 din R.G.U.

Delimitarea zonelor de servitute şi de protecţie se va face ţinând cont şi de CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE ŞI SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR, prezentate în ANEXĂ (cap.V).

Zonele de servitute şi de protecţie ale CĂILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERE , vor ţine seama de prevederile H.G. 36/1996 administrarea drumurilor publice; Ordonanţa 43/1997 republicată avizând regimul juridic al drumurilor, precum şi de condiţiile de amplasare faţă de drumurile publice prevăzute în art. 18 din R.G.U.

Zonele de protecţie ale drumurilor în afara localităţii sunt stabilite în funcţie de categorie astfel:

- autostrăzi şi drumuri exprese 50 m din ax

- drumuri naţionale  22 m din ax

- drumuri judeţene   20 m din ax

- drumuri comunale 18 m din ax.

Distanţa dintre gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor  va fi de minimum 26m pentru drumurile naţionale, 24m pentru drumurile judeţene,şi 20m pentru drumurile comunale.

Avizul pentru autorizarea construcţiilor în cazul drumurilor se emite în temeiul ORD. 158/1996 al Ministerului Transporturilor. Pentru lucrări în zona drumurilor publice şi în vecinătatea zonei de protecţie a acestora, solicitantul autorizaţiei de construire trebuie să obţină avizul organelor publice specializate.

Amplasarea construcţiilor noi cu funcţiuni de locuire se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de drumul public, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot).

Clasificarea străzilor existente şi propuse din intravilanul municipiului  TIMIŞOARA sunt prezentate în tabelul centralizator din P.U.G. şi planşa 3/2 “CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT”.

Amplasarea faţă de CĂILE  NAVIGABILE – canalul  Bega  se va face respectând condiţiile prevăzute în art. 8 din R.G.U. .

Construcţiile destinate altor funcţiuni decât cele aferente căilor navigabile se vor amplasa în afara zonei fluviale, respectiv la o distanţă de minimum 20,0 m faţă de aceasta. Zona fluvială este fâşia de teren situată în lungul ţărmului pe o lăţime de 20,0 m. Construcţiile destinate altor funcţiuni nu pot fi amplasate în incintele portuare.

Zona de protecţie a INFRASTRUCTURII FEROVIARE va respecta prevederile art. 20 din R.G.U. Delimitarea cadastrală a infrastructurii feroviare este în sarcina Ministerului Transporturilor.

  - Autorizarea lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publică, se face în condiţiile respectării prevederilor art. 16 din R.G.U. (dezvoltarea şi extinderea reţelei stradale; dezvoltarea şi extinderea alimentării cu apă şi canalizare; instituţii publice şi sociale necesare ; zonele de protecţie sanitară a surselor, reţelelor, a staţiei de epurare).

Lucrările de utilitate publică s-au prevăzut în pl. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ din P.U.G. Sunt indicate zonele în care urmează să se amplaseze obiectivele propuse. Parcelele ce vor fi ocupate de obiective şi asupra cărora se instituie servituţi de utilitate publică cu suprafeţele necesare sau disponibile se vor stabili prin Planuri Urbanistice Zonale sau de detaliu , sau Studii de specialitate.

  - Asigurarea echipării edilitare, s-a realizat conform planşelor. Alimentarea cu apă şi canalizare; pl. Alimentarea cu energie electrică, telefonie; pl. Alimentare cu căldură, Alimentare cu gaze naturale din cadrul P.U.G. – ului.

În vederea asigurării echipării tehnico edilitare , autorizarea executării construcţiilor se face în conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U.

Proprietatea asupra reţelelor tehnico-edilitare respectă prevederile art. 29 din R.G.U.

6.   Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

  - Igiena şi confortul urban se realizează prin respectarea normelor de însorire şi iluminat natural, cât şi prin evitarea amplasării la distanţe necorespunzătoare a construcţiilor unele în raport cu altele.

Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării art.17 din RGU – anexa 3. Se vor respecta normativele cuprinse în Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

  - Condiţiile de amplasare a construcţiilor cu funcţiunea de locuire faţă de drumurile publice se stabilesc respectând prevederile art.18-RGU corelat cu prevederile HG 36/19996 – administrarea drumurilor publice; ordonanţa 43/1997 – republicată avizând regimul juridic al drumurilor.

  - Amplasarea faţă de căile navigabile existente se autorizează în condiţiile respectării art. 19 – R.G.U. corelat cu Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor; Legea apelor nr. 107/1995; Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului; O.G.R.  nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor; Ordinul nr. 34/N/M/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MAPN. MI şi SRI.

De-a lungul căii navigabile- canalul Bega, digurilor şi prizelor precum şi celorlalte lucrări hidrotehnice se instituie zona de protecţie conform Legii Apelor nr. 107/1996.

# Amplasarea faţă de aliniament, ieşiri din gabarit, socluri, balcoane, reclame

  - Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat.

Amplasarea faţă de aliniament se face respectând art. 23 –RGU.

Retragerea construcţiilor faţă de aliniamentul stradal se poate face până la maximum 6m, numai dacă se respectă coerenţa şi caracterul fronturilor stradale.

6.5.	Se numeşte gabarit suprafaţa teoretică ce acoperă volumul admis a se utiliza pentru clădiri.

Gabaritul se determină prin planuri verticale, perpendiculare pe toate alinierile prevăzute pentru clădiri şi planuri înclinate faţă de orizontală, pentru acoperişuri

Orice clădire va intra cu toate elementele, anexele ei, în gabaritul astfel determinat.

În mod excepţional se admit ieşiri din gabaritul reglementar al clădirii numai pentru părţile de construcţie prevăzute la articolele următoare.

6.6.	Tălpile fundaţiilor pot ieşi din alinierea construcţiilor sau a părţilor de construcţie, care sunt în retragere faţă de stradă, în orice dimensiune.

Soclurile clădirilor, vor fi aşezate pe alinierile prevăzute de Regulament şi planul de aliniere fără nici o depăşire.

6.7.	Luminatoarele din sticlă amenajate în trotuarele clădirilor publice şi la nivelul acestora, pot  fi admise până la 0,60 m (1/3 trotuar) lăţime cu autorizaţia Primăriei.

Primăria va percepe taxe cuvenite aşezării luminatoarelor pe trotuar în fiecare an, pentru folosirea terenului public, oricând ar fi fost ele înfiinţate.

Guri de introducere a materialelor în subsol sau pivniţă, pot fi admise în aceleaşi condiţii.

(Primăria va putea îndepărta oricând aceste construcţii situate pe terenuri publice, fără despăgubiri şi în contul proprietarului, restabilind starea anterioară.)

6.8.	Treptele scărilor de acces la subsoluri, demisoluri sau parter, din căile publice, se vor încadra cu limita aliniamentului stradal propus.

Se exceptează cazul când acestea nu reduc din gabaritul trotuarului.

Prin derogare de la aliniamentul precedent se se admite ieşirea din aliniament cu o treaptă de max.30 cm.

  - Curţile de lumină (curţi engleze) vor respecta condiţiile articolului precedent.

  - Este interzis ca uşile spaţiilor situate la parterul clădirilor să reducă gabaritul trotuarului prin deschiderea în exterior.

  - Ciubucurile treptelor exterioare, ancadramentele de uşi şi ferestre, pilaştrii, panouri, elemente decorative, burlane, etc. pot depăşi alinierea cu maximum 0,15 m.

Elementele orizontale, brâuri şi cornişe de ferestre etc. pot depăşi alinierile cu maximum 0,15 m , cu condiţia ca ele să fie aşezate la minim 2,50 m înălţime deasupra nivelului definitiv al trotuarului.

  - Balcoanele sunt admise numai la construcţiile cu etaj. Ele vor fi aşezate la o înălţime de cel puţin  4,0 m pentru clădirile situate pe alinierea străzii şi pentru clădirile retrase din aliniere. Această înălţime  se socoteşte de la nivelul definitiv al trotuarului sau a terenului de sub balcon.

Se aprobă construirea de terase la parterul blocurilor de locuinţe în condiţiile respectării formei, gabaritului, finisajelor balcoanelor de la etaj. Se recomandă amplasarea şi realizarea balcoanelor de la parter în limitele conturului proiecţiei în plan a balconului de la etaj.

  - Terasele sunt permise numai pe terenul curţilor, grădinilor sau deasupra construcţiilor, în locul acoperişurilor.

Sunt considerate ca terase, cele descoperite la nivelul parterului şi cele acoperite şi înconjurate cu stâlpi. Terasele vor fi socotite drept construcţii şi vor intra deci în calculul suprafeţei clădite.Partea din terasă acoperită, situată deasupra clădirii la fel intră în calculul suprafeţei construite.

Terasele situate pe terenul grădinilor de faţadă, sunt tolerate înspre stradă. Ele nu pot depăşi cu mai mult de 2,0 m alinierea clădirilor şi pot fi desfiinţate de Primărie, în caz de lărgirea străzii prin suprimarea grădinilor de faţadă.

  - Scările exterioare sunt supuse aceloraşi reguli ca şi terasele.

  - Umbrarele din pânză pentru magazine, vor fi executate în mod estetic şi nu se vor putea extinde peste lăţimea trotuarului având nivelul inferior la maximum 2,50 m deasupra trotuarului.

Umbrarele nu pot fi fixate de trotuar sau carosabil.

  - Cornişele pot ieşi din alinierea străzii, cu maximum 1/10 din lăţimea străzii, fără a depăşi 1,20 m sau 2/3 din lăţimea trotuarului.

  - Firmele construite transversal pe aliniament, sunt supuse condiţiilor stabilite pentru cornişe. Grosimea lor când sunt poziţionate paralel cu faţada, nu poate să fie mai mare de 0,25 m. Firmele poziţionate transversal pe faţada clădirilor din zona centrală, de pe arterele principale, străzi pietonale, cât şi cele din străzile perpendiculare pe acestea până la prima intersecţie cu celelalte străzi, vor fi construite transparente şi de regulă luminate pe timpul nopţii.

Primăria va putea percepe taxe speciale pentru firmele ieşite din alinierea străzilor oricând ar fi fost montate aceste firme.

6.18.	Primăria va putea îndepărta oricând reclamele sau firmele de orice fel, situate pe terenurile publice, când va găsi necesar, fără despăgubire, restabilind starea anterioară, în contul proprietarului.

6.19.	Firmele vor fi aşezate la o înălţime liberă minimă de 2,50 m deasupra nivelului definitiv al trotuarului şi vor fi retrase de la limita de proprietate vecină cu minimum 2,0 m.

6.20.	Motivele de decoraţii ale acoperişului, lucarnele, reclamele aşezate pe acoperiş, etc. trebuie să fie înscrise într-un gabarit paralel cu cel al părţii  superioare al clădirii, situat la 1,50 m departare de părţile superioare.

6.21.	Reclamele aşezate pe coamele acoperişului pot fi autorizate după caz, după aprecierea situaţiei locului, stabilindu-se condiţiile.

Lungimea totală a acestora nu va trece de 1/3 din lungimea faţadei situate la stradă.

6.22.	Firmele construite transversal pot ieşi din alinierea străzilor cu maximum 1/10 din lăţimea străzii, fără a depăşi 2/3 din trotuar.

  - Firmele pot fi luminoase, de regulă în zonele centrale şi pe arterele principale de circulaţie.

  - Firmele care ar acoperi perspective de circulaţie sau puncte de vedere deosebite pot fi interzise  complet.

  - În zonele de rezervaţie de arhitectură sau în perimetrul de influenţă al monumentelor, proiectul de construcţie al firmelor trebuie să aibă avizul Comisiei Zonale a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice.

  - Soclurile clădirilor vor fi aşezate pe imobilul proprietarului, fără nici o depăşire, din linia de aliniere a străzii. Uşile orizontale sunt strict interzise în trotuare.

Grilajele pentru ferestre ni pot ieşi mai mult de 0,15 m spre trotuar.

  - Vitrinele pentru magazine, cu ieşire deasupra trotuarului, se admit numai la trotuare care depăşesc lăţimea de 1,80 m. Ele nu pot avea o ieşire mai mare de 0,15 m afară din alinierea străzii şi nu pot avea o lăţime mai mare decât înălţimea planşeului magazinului.

  - În zona centrală precum şi în zonele de rezervaţii de arhitectură sunt interzise gratiile  exterioare la vitrine.

  - Amplasarea în interiorul parcelei se face respectând art. 24 –RGU.

Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele dintre parcele

  - Modul de amplasare a construcţiilor în raport cu limitele dintre parcele poate fi:

- înşiruit

- cuplat

- izolat

Construcţile retrase în raport cu limitele separatoare dintre parcele se vor amplasa la o distanţă minimă de 1.90 m faţă de acestea.

7.	 Reguli cu privire la circulaţii şi asigurarea acceselor obligatorii

7.1.	Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii la reţeaua de circulaţie şi transport reprezintă o condiţie majoră de configurare, amplasarea şi autorizarea acestora.

Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea prevederilor art. 25-RGU.

7.2.	Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcţiile şi amenajările de orice fel. Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcţiilor şi caracterului urbanistic al zonei.

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă în condiţiile respectării prevederilor art. 26 –RGU.

7.3.   	Pentru executarea de lucrări în partea carosabilă se va obţine în prealabil avizele necesare.

Cererile de avizare trebuie să fie însoţite de documentaţii privind natura lucrărilor, semnalizarea rutieră de avertizare, rutele de ocolire în cazul blocării totale a arterei rutiere, termenul de execuţie al lucrării, termenul  de refacere a îmbrăcăminţii drumului.

  - La dimensionarea străzilor noi se va ţine seama de legislaţia în vigoare privind profilul stradal în funcţie de categoria străzii. Străzi cu o lăţime de 10,5m se acceptă în cazuri excepţionale.

  - Un teren pentru a fi construibil trebuie să fie accesibil printr-un drum public sau privat,având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor şi protecţie civilă.

  - Toate drumurile din oraş sunt publice , cu excepţia drumurilor de incintă  ale agenţilor economici.

7.7.	La drumurile ce se termină în fundătură, este necesară amenajarea acestora, în aşa fel încât să permită întoarcerea vehiculelor  ce deservesc zona , inclusiv a autospecialelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor

7.8.	Asigurarea accesului autospecialelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor este obligatoriu la curţile interioare închise pe toate laturile de clădiri, dacă au aria mai mare decât 600mp şi diferenţa de nivel faţă de drumul public mai mică de 0,5m. Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenţie sunt de 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime.

7.9.	În zona centrală şi cele de rezervaţie  de arhitectură se va studia posibilitatea realizării pietonizării acestora. Când acest lucru nu este posibil tehnic se vor lua măsuri prin proiect de descurajare a traficului auto prin restricţionări de viteză,  interdicţii de  oprire sau staţionare, prevederea unor borduri înălţate care să nu permită coborârea din autovehicule sau urcarea pe trotuar, sau prevederea unor borne decorative cu acelaşi scop , etc.

  - .   Autorizarea începerii lucrărilor se acordă  numai după refacerea şi recepţionarea lucrărilor care se desfiinţează. Pentru construirea în zonele protejate (monumente şi situri istorice) se va obţine în mod obligatoriu avizul Comisiei Zonale Monumentelor Ansamblurilor şi Siturilor Istorice

7.11.	În zonele parcelate cu construcţii cuprinzând un număr mare de apartamente se vor respecta prevederile  prezentului Regulament, precum şi principiul inviolabilităţii proprietăţii parcelelor învecinate inclusiv prevederile Codului Civil.

  - Când există condiţii, prin proiect,  se vor prevedea piste pentru biciclete.Se permite accesul bicicletelor şi pe pietonale sau pe aleile parcurilor.

  - La proiectarea de drumuri se va acorda o deosebită atenţie  problemelor de protecţie a mediului privind poluarea fonică şi chimică, efectuându-se studiile de impact necesare. În acest sens se vor lua măsuri de deviere  a circulaţiilor auto de tranzit  şi amplasării periferice a spaţiilor de parcare, precum şi completarea necesarului de spaţii verzi, adoptarea unor soluţii de îmbrăcăminţi elastice, etc.

  - În cazul executării unor lucrări de refacere a îmbrăcăminţilor la partea carosabilă, cât şi la trotuar sau pistă  pentru biciclete, este interzisă folosirea altor materiale şi colorit decât cele existente iniţial.  Schimbarea de material şi culoare este permisă numai în cazul în care lucrările rutiere au ca obiect refacerea  integrală a acestora,  pe baza documentaţiilor elaborate  şi avizate în acest sens.

  - În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

7.16.    În zona intersecţiilor stradale trotuarele vor fi amenajate să permită circulaţia persoanelor handicapate.

- Reguli cu privire la echiparea  tehnico-edilitară

  - Prevederile Regulamentului General de Urbanism, elaborat în conformitate cu normele în vigoare au ca scop, prin obligaţia asigurării echipării tehnico-edilitare a noilor construcţii creşterea confortului urban în localitate.

Autorizarea executării construcţiilor este condiţionată de prevederile art. 27 R.G.U., consultat cu celelalte art. R.G.U., conform căruia se vor avea în vedere posibilităţile de racordare de noi consumatori la reţelele existente.

  - Extinderea de reţele sau mărire de capacitate a reţelelor publice, se face conform prevederilor art. 28 R.G.U. corelate cu celelalte articole ale R.G.U.

  - Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice aparţin domeniului public, naţional sau local, după caz.

Art. 29 R.G.U. impune condiţiile proprietăţii publice asupra reţelelor edilitare ce se vor corela cu prevederile următoarelor articole ale R.G.U.: art.4;  art. 13; art.16; art. 18-21; art.23; art.25; art. 26; art.27; art. 28; art. 30.

8.4.	Lucrările de echipare  a clădirilor (apă, canal termoficare, gaze naturale, T.V. cablu, alimentare cu energie electrică, telefonie, etc) se vor proiecta şi executa evitând traseele aparente, fiind de regulă îngropate.

Se admit în cazuri foarte bine justificate, în mod excepţional şi numai pe baza unui studiu de impact, pentru zonă pozarea supraterană a reţelelor de echipare a clădirilor.

  - Firidele de branşament vor fi înzidite, fiind evitată amplasarea lor pe faţadele principale ale clădirilor.

  - Prin proiect, se va acorda o atenţie deosebită la pozarea instalaţiilor atât la subsolurile funcţionale cât şi la podurile susceptibile de a fi mansardate, soluţia adaptată urmând să permită o amenajare ulterioară a acestor spaţii.

8.7.	Lucrările de echipare cu reţele tehnico-edilitare în zonele protejate şi rezervaţii de arhitectură, se vor face numai cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor.

8.8.	Este obligatorie branşarea la reţeaua de aliemntare cu apă a tuturor construcţiilor ce prin specificul lor o pretind.

8.9.	Branşarea construcţiilor la reţeaua de ape uzate, în zonele în care aceasta există, este obligazorie.

În cazul absenţei reţelei de canalizare a apelor uzate, este obligatorie realizarea unei fose septice vidanjabile, cu avizul Inspecţia Sanitară de Stat. Fosa septică poate fi realizată cu condiţia să aibă asigurat un acces auto din stradă.

8.10.	Orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în aşa fel încât să nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalul existent.

8.11.	Instalaţiile de alimentare cu energie electrică şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare.

Acestea vor trebui să permită de regulă racordul subteran.

8.12.	Instalaţia de telefonie va respecta prevederile de articolul precedent.

8.13.	Toate reţelele de termoficare vor fi realizate în subteran.

Centralele şi puntele termice vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare. Accesul autovehicolelor la acestea este obligatoriu.

Rezervoarele de combustibili vor fi realizate cu respectarea normelor P.S.I.

8.14.	Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la aceste se vor realiza subteran.

Firidele de branşament vor fi amplasate în aşa  fel încât să nu aducă prejudicii asupra aspectului  arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

  - Captările de apă din straturile de apă subterană se vor face la o adâncime minimă de 60m.

  - Autorizaţiile de construire pentru unităţile de producţie se vor acorda după obţinerea avizului de gospodărie a apelor.

- Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii

Parcelări

9.1.	În funcţie de terenul disponibil şi de configuraţia ţesutului urban specific localităţii sau zonei în care va avea loc operaţiunea de parcelare vor fi stabilite dimensiunea, forma şi suprafaţa loturilor ce vor rezulta în urma parcelării.

Autorizarea executării parcelărilor se realizează în condiţiile respectării prevederilor art. 30 R.G.U. Zonele rezervate pentru parcelare în vederea construirii de locuinţe sunt puse în evidenţă în cadrul planşei de Reglementări urbanistice – zonificare.

  - Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Prin parcelă se înţelege orice suprafaîă de teren, constituind o singură proprietate publică sau privată.

Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.

  - Proprietarii terenurilor pe a căror suprafaţă se pot clădi două sau mai multe construcţii de orice natură, au dreptul să le parceleze.

Dreptul de parcelare este supus, în afară de prevederile înscrise în legislaţia în vigoare, dispoziţiilor Planului Urbanistic General şi ale prezentului Regulament.

9.4.	Primăria poate să autorizeze parcelările de către deţinătorii de terenuri la solicitarea acestora, în baza documentaţiilor de urbanism (PUZ sau PUD) elaborate şi aprobate, stabilind termenul de valabilitate al avizului.

9.5.	Parcelarea terenurilor se va admite în următoarele condiţii:

- calitatea terenurilor permite realizarea obiectivelor propuse

- se respectă dimensiunile  minime ale parcelei specificate în prezentul Regulament

- fiecare parcelă să aibă legătură cu străzi  sau pieţe publice

- se respectă prevederile PUG

  - Documentaţiile de urbanism (PUD sau PUZ) privind parcelarea terenurilor pot fi aprobate de Primărie numai dacă sunt respectate toate condiţiile menţionate.

  - În funcţie de formele de proprietate ale terenurilor parcelate se pot vinde, concesiona sau oferi spre schimb.

Se pot întâlni următoarele situaţii:

- concesionarea de teren unui promotor pe durata executării lucrărilor de echipare şi a realizării clădirilor, apoi vânzarea terenului şi a clădirilor sau vânzarea clădirilor şi concesionarea terenului pe durata existenţei acestora

- concesionarea de teren unui promotor pe durata executării lucrărilor de echipare şi oferirea spre licitare a terenului echipat pentru construire, vânzare sau concesionare a terenului şi construcţiei

- Primăria sau alt proprietar promotor pentru lucrările de echipare şi licitarea construirii  clădirilor

- Primăria promotor pentru toate lucrările

- Vânzarea de teren promotorului în vederea executării  lucrărilor de echipare, preluarea prin cumpărare de un nou promotor a terenului echipat şi construirea clădirilor după care urmează vânzarea terenului  şi clădirii

- Schimbul - punerea la dispoziţie de teren unui promotor şi păstrarea dreptului de proprietate asupra unui procent din suprafaţa de teren echipată şi construită

9.8.	În situaţiile enunţate în articolul precedent, proprietarii terenului supus parcelării vor ceda  fără despăgubire şi sarcini  de orice natură, suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, pieţe, alei, fundături şi parcuri.

La parcelările unor terenuri cu suprafaţa mai mare de  10.000 mp, pe lângă terenul necesar deschiderii de străzi, pieţe, alei, fundături  şi parcuri  este obligatorie rezervarea  unei suprafeţe de teren de 5 % în scopuri de utilitate publică (şcoală, biserică, terenuri de sport, etc) potrivit zonificării funcţionale din PUG, cât şi din PUZ aprobat.

9.9.	Pentru a putea fi construibil orice teren va fi în prealabil echipat.

Proprietarul va fi obligat să execute toate lucrările  edilitare necesare, pentru amenajarea străzilor înfiinţate (apă, canal, electricitate, plantaţii, gaz, telefon, etc), lucrări ce se vor racorda la reţelele publice existente.

Costul lucrărilor edilitare precum şi racordurile necesare la reţelele publice, cade exclusiv în sarcina proprietarului, care parcelează indiferent de  distanţa de racordare.

9.10.	Suprafeţele neconstruibile  dintr-un teren sunt cele destinate pentru scopul de utilitate publică.

Pe terenurile  care ies din  alinierea  prevăzută în planul de aliniere aprobat de Consiliul Local, nu se va putea construi, decât pe porţiunea până la limita alinierii, cu retragerile stabilite în prezentul Regulament.

  - Dimensiunile minime ale parcelelor  înfiinţate pentru construcţia de clădiri vor fi cele stabilite prin prezentul Regulament, la prescripţiile specifice zonelor funcţionale şi UTR. Dimensiunile nu mvor fi mai mici decât cele prevăzute în R.G.U..

  - O parcelă construită poate fi subdivizată în două sau mai multe parcele dacă parcelele nou înfiinţate respectă condiţiile de mai sus, iar parcela construită rămasă după divizare se încadrează în prescripţiile specifice UTR - ului existent, privind respectarea POT, CUT, şi limite separative.

9.13.	În  cazul în care a fost autorizată parcelarea prin aprobarea documentaţiei de urbanism (PUD sau PUZ), proprietarul este obligat să respecte şi să asigure executarea lucrărilor prevăzute.

Pentru începerea oricăror lucrări este necesară obţinerea  autorizaţiei de construcţie în baza documentaţiei .

Construcţia clădirilor  poate începe numai după executarea lucrărilor aprobate de echipare a terenului.

Înălţimea construcţiilor

9.14.	Stabilirea înălţimii construcţiilor se face pe baza analizei situaţiilor distincte în corelare cu ceilalţi parametrii care definesc condiţiile de construibilitate a terenurilor pe care se vor amplasa şi anume:

- protejarea şi punerea în valoarea mediului natural şi construit existent;

- respectarea regulilor de compoziţie arhitectural urbanistice a zonei;

- asigurarea compatibilităţii funcţionale a construcţiilor dominante a zonei.

Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea prevederilor art. 31 R.G.U.

Aspectul exterior

9.15.	Aspectul general este determinat de conformarea construcţiilor, volumetrie şi compoziţie urbană.

Autorizarea executării construcţiilor este permisă în condiţiile respectării art. 32 R.G.U. aspectul exteriror al construcţiilor, precum şi prescripţiilor specifice zonelor şi subzonelor funcţionale, cuprinse în prezentul regulament.

- Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, garaje, spaţii verzi şi împrejmuiri.

Parcaje, garaje.

  - Parcajele şi garajele sunt spaţii amenajate la sol sau în construcţii pentru staţionarea, respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp.

Autorizarea executării construcţiilor se emite în conformitate cu prevederile art. 33  R.G.U. şi anexa nr. 2  R.L.U.

  - Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se v-a stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia mediului. Se v-a ţine seama de mărimea, funcţiunea dominantă a localităţii, cadrul geografic în care este amplasată.

Autorizaţia de construire se va emite în conformitate cu prevederile art. 34 R.G.U. şi anexa nr.6 R.G.U.

10.3.	La toate tipurile de construcţii sau transformări  de funcţiuni va trebui  să se realizeze

suprafeţele necesare de staţionări (parcaje), caracteristice  fiecărei funcţiuni. La determinarea numărului locurilor de parcare se vor respecta  normele locale din anexă.

  - Autorizaţia de construire poate fi refuzată în cazul imposibilităţii rezolvării staţionării autovehiculelor necesare pentru funcţiunea respectivă pe parcela ce urmează a fi construită.

În mod exceptional se acceptă autorizarea amenajării parcajelor care lipsesc, pe un alt teren, cu acceptul proprietarului acestuia, teren situat la cel mult 100 m de primul.

10.5.	Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în afara spaţiilor publice.

10.6.	Parcajele ce se vor crea în spaţiile verzi de aliniamrent, între stradă şi trotuar, se vor executa obligatoriu din dale pe pat de balast. Se recomandă dalele înierbate.

10.7.	Este interzisă staţionarea şi parcarea pe trotuare, piste de biciclete sau spaţiilor verzi de aliniament.

  - Amplasarea parcajelor şi garajelor faţă de clădirile învecinate se va face avându-se în vedere asigurarea distanţelor necesare securităţii depline în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  - Parcajele şi garajele nu vor fi amplasate la distanţe mai mici de 25,0 m, de intersecţiile  dintre arterele principale, şcoli, spitale, grădiniţe de copii sau alte locuri în care autovehicolele pot perturba liniştea, stânjeni circulaţia şi provoca accidente.

  - Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul de pe arterele cu care se intersectează. Pe cât posibil intrările vor fi asigurate din străzile laterale, cu trafic redus. 	În zonele aglomerate ( zone industriale, etc.) parking-urile şi garajele colective vor avea obligatoriu 2 accese, unde este posibil, din străzi diferite.

  - Rampele de acces la garaje nu trebuie să antreneze modificări în nivelul trotuarului sau  a pieţei publice, creând denivelări care ar putea provoca accidente pietonilor.

  - Pe teritoriul municipiului  în zonele cu densităţi  mari de construcţie sau locuinţe colective se vor construi garaje colective supraterane pe  mai multe nivele îngropate sau semiîngropate, cu acoperiş încurbat sau amenajat pentru sport şi recreere. În situaţii de excepţie se admit şi garaje individuale, izolate sau înşiruite.

  - În toate cazurile  în care se aduc modificări ale regimului de  convieţuire din zonă, prin proiect se va rezolva continuitatea tuturor activităţilor vieţii locatarilor cvartalului în cauză (spaţii verzi amenajate, locuri de odihnă, joacă şi sport, depozitarea gunoiului menajer, etc).

Documentaţiile incomplete sau nesatisfăcătoare  vor fi respinse la neautorizare.

  - Pentru construirea de locuinţe individuale sunt necesare cel puţin două locuri de staţionare în interiorul parcelei, fiind asigurat cel puţin un loc în garaj. Pentru locuinţele colective este necesar un loc de staţionare/locuinţă.

  - Amplasarea garajelor la aliniamentul stradal este permisă numai în cazul în care acestea sunt înglobate sau alipite construcţiei principale. Garajele izolate vor fi retrase faţă de aliniament cu minimum 3,0 m.

  - De regulă lucrările rutiere vor fi însoţite şi de lucrări de plantare. Plantaţiile rutiere fac parte integrantă din ansamblul lucrărilor de drumuri, permiţând integrarea drumului în peisajul pe care îl străbate şi punerea în evidenţă a unor obiective deosebite, asigurând reducerea poluării sonore şi de noxe.

  - Plantaţiile  rutiere se execută pe bază de documentaţie tehnică de specialitate,  care trebuie să cuprindă pe lângă proiectul drumului propriu zis şi date biologice, dendrologice, pedoclimatice şi de peisagistică, fiind obligatorie prevederea fondurilor necesare pentru aceste lucrări.

  - Plantaţiile la locurile de parcare se execută la o distanţă de minim 1,50 m de la marginea exterioară a bordurii care încadrează  locul de  parcare, având în compoziţie specii de arbori şi arbuşti, plante anuale şi perene, precum şi gazon.

  - La intrarea şi ieşirea din locurile de parcare se plantează de regulă, arbori cu coroana de formă sferică, la distanţă de minim 2,25 m de la marginea  platformei drumului, cu condiţia să nu împiedice  vizibilitatea.

Spaţii verzi

10.20.	Arborii existenţi vor fi păstraţi la maximum.

Construcţiile trebuie să fie implantate în aşa fel încât să respecte plantaţiile valoroase existente.

10.21,	Fiecare documentaţie depusă pentru autorizaţia de construire va fi însoţită de un plan de situaţie ce va indica plantaţia ce se intenţionează să se desfiinţeze pentru realizarea construcţiei şi cea care se intenţionează să se creeze.

Proiectele de construcţii vor fi studiate în spiritul păstrării la maximum a plantaţiei existente.

10.22.	Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 30% din suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de spaţiu liber în jurul construcţiei.

  - În cazul parcelărilor pentru locuinţe ce depăşesc o suprafaţă de 5000 mp, cel puţin 5% din această suprafaţă va fi rezervată pentru amenajarea cu spaţii verzi colective, plantate cu arbori cu tulpină înaltă.

  - În cazul  în care se acceptă a fi amplasate pe domeniul public terase pentru alimentaţie publică cu caracter sezonier, în spaţiile verzi de aliniament, între carosabil şi trotuar, se vor adopta soluţii ecologice de tipul podină din lemn, care să permită circulaţia liberă a  aerului şi apei în zona înierbată.

În vederea realizării acestor terase se interzice tăierea arborilor existenti cât şi turnarea de platforme din beton în câmp continuu.

## Împrejmuiri

10.25.	Toate proprietăţile de pe cuprinsul municipiului vor fi împrejmuite, potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament, chiar dacă nu sunt construite.

Se pot excepta de la prevederile aliniatului precedent, terenurile unor dotări de interes public.

10.26.	Împrejmuirea spre stradă se va poziţiona pe linia de aliniere a străzii.

10.27.	În zona centrală şi de rezervaţie de arhitectură, împrejmuirea spre stradă va fi construită din zidărie, în stilul clădirilor existente.

În această zonă împrejmuirea poate fi construită şi cu un grilaj de fier pe soclu zidit, cu stâlpi de fier, de zid de beton.În locul grilajului se admite şi plasă de sârmă.

Proiectele pentru autorizaţie de construire vor cuprinde studiul împrejmuirii în relaţie cu cadrul arhitectural de care se leagă.

Autorizaţia de construire se va acorda cu condiţia obţinerii prealabile a  avizului Comisiei Monumentelor la nivel teritorial, conform legislaţiei în vigoare.

10.28.  Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai spre interior.

10.29. Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 1,80 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,40 m.

Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 45 – 60 cm de la nivelul trotuarului ( terenului ) , iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă.

În cazuri bine justificate , se acceptă garduri pline din zidărie, cu condiţia de a  continua arhitectura casei . În acest caz, proiectul pentru autorizaţia de construire va cuprinde studiul asupra modului de integrare al împrejmuirii într-un cadru arhitectural mai larg (existent sau proiectat ).

10.30.	Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie.

- 11.	Întreţinerea construcţiilor

11.1.	Toate clădirile împrejmuite şi orice fel de construcţii vor fi întreţinute în stare corespunzătoare scopurilor existente.

În această privinţă, faţă de Primărie este răspunzător proprietarul sau persoana însărcinată cu administrarea imobilului.

În consecinţă, dacă o construcţie ar ajunge într-o stare ce ar primejdui viaţa sau siguranţa publică ce n-ar mai corespunde scopului, pentru care a fost înfiinţată, proprietarul sau mandatarul lui vor lua imediat măsurile necesare, pentru a executa reconstrucţiile sau reparaţiile necesare cerând în prealabil autorizaţie de construire.

11.2.	Primăria va putea invita pe proprietarul imobilului, să-şi repare , tencuiască din nou sau să-şi aducă în stare ireproşabilă construcţiile sau împrejmuirile neglijate.

Primăria, în baza serviciului tehnic, va acorda un termen pentru executarea lucrărilor după importanţa lor, termen care va fi adus la cunoştinţa celor în cauză odată cu publicarea şi înştiinţarea.

11.3.	Primăria, în baza serviciului tehnic, după importanţa lor, termen care va fi adus la cunoştinţa celor în cauză odată cu publicarea şi înştiinţarea.

Pentru neexecutarea lucrărilor prevăzute, proprietarul va suporta prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prezentului regulament.

11.4.	Primăria va putea impune ca părţile de construcţie sau împrejmuiri, care se află într-o stare încât nu mai pot fi reparate şi menţinerea lor ameninţă viaţa sau siguranţa publică, evacuate şi demolate.

12.	Executarea lucrărilor de construcţii

12.1.	Constructorul sau proprietarul nu au voie să înceapă o lucrare de construcţie sau demolare fără autorizaţia prealabilă de demolare din partea Primăriei, în caz contrar urmând să suporte prevederile legilor în vigoare şi a prezentului Regulament.

12.2.	Determinarea teritoriului din suprafaţa unei străzi, fundătură, piaţă, au parc, de care proprietarul are neapărată nevoie, pentru construirea de schele sau depozitare de materiale, pentru construire, cade în competenţa serviciului tehnic.

Ocuparea unei suprafeţe mai mare decât acea stabilită potrivit aliniatului precedent, este interzisă sub sancţiunea sistării lucrărilor.

Serviciul tehnic va desemna terenul necesar pentru aşezarea schelelor şi depunerea materialelor, în principiu numai în faţa proprietăţii pe care se va construi.

12.3.	Executarea construcţiei se va efectua astfel ca sub durata de construire, să se aibă o deosebită grijă de a nu periclita viaţa şi integritatea corporală a publicului şi a muncitorilor sau  de a nu se pune în pericol stabilitatea şi siguranţa clădirilor învecinate.

12.4.	Schelele pentru construire vor fi aşezate deasupra trotuarelor în aşa fel, ca circulaţia să fie asigurată sub ele.

Din acest motiv, pardoseala schelelor va fi aşezată minim la 2,50 m înălţime deasupra trotuarului şi va fi confecţionată din două rânduri de scânduri, spre a evita astfel scurgerea materialelor de construcţie şi a prafului de trotuar.

Schelkele vor fi prevăzute la partea lor exterioară cu un parapet şi o protecţie corespunzătoare cerinţelor siguranţei publice.

12.5.	Antreprenorul însărcinat cu repararea faţadelor, va fi responsabil şi pentru consolidarea ornamentaţiilor, izolatoarelor de conducte, a firmelor şi a oricăror alte obiecte ce sunt sunt fixate pe faţadă.

12.6.	Responsabilitatea pentru pagubele pricinuite lucrărilor edilitare, aflate pe terenurile publice, sau particulare, ca monumente publice, fântâni, copaci, plantaţiuni, lămpi, repere, cabluri electrice sau telefon, pavajele trotuarelor şi carosabilelor, poduri, etc, cade în sarcina antreprenorului, proprietarilor sau mandatarilor, încasându-se cheltuielile pe cale administrativă. Responsabilitatea pentru lucrările edilitare greşit executate, care produc degradări, deteriorări, avarii sau prăbuşiri în cazul monumentelor istorice învecinate, cade în sarcina constructorului în cazul în care lucrările executate nu sunt executate conform proiectului avizat.

12.7.	În cazul când executarea lucrărilor ar necesita desfiinţarea sau devierea unor obiecte edilitare, chiar şi pe un timp provizoriu, antreprenorul lucrărilor va interveni la serviciul tehnic, care va dispune în consecinţă în contul proprietarului executarea acestor lucrări, pe baza autorizaţiei prealabile a acestor lucrări.

12.8.	Antreprenorul este răspunzător, solidar cu proprietarul pentru toate pagubele lucrărilor edilitare din vina lor, cu excepţia uzajului normal, din care motiv este obligat a depune o garanţie în numerar la casieria Primăriei pentru refacerea tuturor stricăciunilor, garanţie ce va fi fixată de Primărie.

12.9.	Orice lucrare de construire se va executa fără a se folosi terenul şi clădirea vecinului, antreprenorul neputându-se întinde decât numai până la limita trotuarului.

  - Proprietarul vecin poate accepta ca eventualele schele necesare să fie instalate şi pe terenul său, în caz, când lucrările n-ar fi executate decât folosindu-se terenul vecinului.

12.11.	Stricăciunile cauzate proprietăţii vecinului, vor fi reparate de către antreprenor sau proprietarul lucrărilor.

- ZONIFICAREA TERITORIULUI

- Zone şi subzone funcţionale

  - Zonele funcţionale ale  municipiului  TIMIŞOARA s-au stabilit conform punct. 3.3 din   R.L.U. sunt puse în evidenţă în planşa de REGLEMENTĂRI din P.U.G. şi în planşele desenate la cap. V ce cuprinde unităţile teritoriale de referinţă.

  - În vederea asigurării compatibilităţii funcţiunilor, autorizarea executării construcţiilor se face pe baza analizei raportului între construcţia propusă şi structura funcţională a zonei, în cadrul documentaţiilor de urbanism.

Pentru integrarea în zonă a construcţiilor noi se va ţine seama de Normele de Igienă aprobate cu ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 art. 3-5. Art. 7-11, art. 13-15.

Având în vedere art. 11, distanţele minime de protecţie sanitară între o serie de unităţi care produc disconfort şi unele activităţi din teritoriul oraşului sunt:

- staţia de epurare a apelor uzate 			 300 m

- cimitire                                        			   50 m

- rampe de gunoi                        			1000 m

- baze de utilaje ale întreprinderii de transport	    50 m

Aceste distanţe pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate.

13.3.   Subzonele funcţionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcţionale cu funcţiuni specializate. Ele sunt marcate în cadrul unităţilor teritoriale de referinţă anexate la piesele desenate..

13.4.	Municipiul  TIMIŞOARA care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele zone şi subzone funcţionale, fiecare zonă fiind reprezentată printr-o culoare atât în planşa de Reglementări cât şi în planşele UTR – urilor anexate:

###### IV.  PREVEDERILE  REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM  LA  NIVEL  DE     ZONE  ŞI  SUBZONE  FUNCŢIONALE

###### 14. Conţinutul Regulamentului

14.1. Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - generalităţi

cap. 2 - utilizarea funcţională

cap. 3 - condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

14.2. În cap. 1 - Generalităţi se detaliază :

art. 1 – tipurile de subzone funcţionale

art. 2 – funcţiunea dominantă a zonei

art. 3 – funcţiile complementare admise ale zonei.

14.3. În cap. 2 – Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei, se

pun în evidenţă :

art. 4 – utilizări permise

art. 5 – utilizări permise cu condiţii

art. 6 – interdicţii temporare

art. 7 – interdicţii definitive (permanente).

14.4. În cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor:

3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea

art. 17 ... 24 din R.G.U. cu referire la :

art. 8 – orientarea faţă de punctele cardinale

art. 9 – amplasarea faţă de drumurile publice

art. 10 – amplasarea faţă de căi navigabile existente

art. 11 – amplasarea faţă de C.F.

art. 12 – retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea faţă de aliniament

art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.

25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :

art. 16 – accese carosabile

art. 17 – accese pietonale

  - Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :

art. 18 – racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

art. 19 – realizarea de reţele tehnico-edilitare

art. 20 – proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

  - Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu referire la :

art. 21 – parcelare

art. 22 – înălţimea construcţiilor

art. 23 – aspectul exterior

art. 24 – procentul de ocupare al terenului

  - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri în completarea art. 33,34 şi 35 din R.G.U. cu referire la :

art. 25 – parcaje

art. 26 – spaţii verzi

art. 27 – împrejmuiri.

  - Abrevieri utilizate în cadrul regulamentului.

Pentru simplificare s-au făcut următoarele abrevieri:

- R.G.U.:  reprezintă  REGULAMENTUL  GENERAL DE URBANISM aprobat cu H.G.R. nr. 525 din 27. iunie 1996,şi publicat în M.O. nr.149/16.07.1996,  completat cu GHIDUL  CUPRINZÂND PRECIZĂRI , DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PENTRU ELABORAREA ŞI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM DE CĂTRE AONSILIILE LOCALE, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/18.11.1996

- R.L.U. : reprezintă REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA , proiect nr. 34233/010/Kc.

IV. 1.  C – ZONA  CENTRALĂ

# CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI

Zona centrală cuprinde următoarele spaţii urbane:

- U.T.R. nr. 1: subzona centrală cu ţesut urban constituit ce face  parte din zona istorică protejată, cu funcţiuni complexe specifice ( instituţii publice administrative, culturale, de învăţământ superior, instituţii financiar-bancare, reprezentanţe state străine, unităţi comerciale, servicii diversificate, locuire, parcuri, etc.).

- Zona din U.T.R. nr. 2 situată la nord de canalul Bega, zonă cu funcţiunea de spaţii verzi: parcuri, agrement, sport.

- U.T.R. nr. 13: zonă propusă pentru reconversie funcţională, conform PUZ  “Zona Antenelor” – aprobat cu H.C.L. nr. 100/28,04,1998.

- U.T.R. nr. 27:  zonă propusă pentru reconversie funcţională din zonă specială în zonă pentru instituţii publice, servicii şi locuire.

Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale

Zona centrală este compusă din următoarele zone şi subzone funcţionale:

C –  Zona centrală existentă.

IS – Subzonă propusă pentru  reconversie în  instituţiile publice şi servicii

de interes orăşenesc .

Pentru această subzonă se va consulta şi regulamentul la nivelul zonei funcţionale IS – cap. IV. 3.    al    RLU.

P –  Subzonă de parcuri, grădini publice, agrement şi sport, cuprinsă în zona centrală.

Pentru subzona P se va consulta şi regulamentul la nivelul zonei funcţionale P -

cap. IV. 7.    al    RLU.

LI -  Subzonă  de locuinţe înalte- P+4 – P+10.

Pentru această subzonă se va consulta şi regulamentul la nivelul zonei funcţionale L , respectiv subzona LI – cap. IV. 2.al RLU.

S  -  Subzonă specială: penitenciar.

Se va consulta şi regulamentul la nivelul zonei funcşionale S: cap. IV.11.al RLU.

I  -  Subzonă industrială : Tipografia “HELICON”.

În  ZONA CENTRALĂ se găsesc următoarele monumente şi zone protejate conform Listei Monumentelor Istorice din 1992 la care se aplică şi prevederile capitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE

UTR	 1                    B 001,  B 002,  B 005,  B 006,  B 007,  B 008,  B 012,  B 013,  B 014,

B 015,  B 016,  B 018,  B 018,  B 019,  B 021,  B 022,  B 023,  B 025,

B 026,  B 027,  B 028,  B 029,  B 031,  B 032,  B 034,  B 035,  B 036,

B 041,  B 042,  B 043,  B 044,  B 045,  B 046,  B 047,  B 048,  B 049,

B 050,  B 052,  B 058

UTR	 1                   D 008,  D 009,  D 012,  D 013,  D 015,  D 018,  D 019

UTR	 2                   D 016,  D 017

ZONE  PROTEJATE

UTR	 1                   E 001,  E 006,  E 007,  E 013,  E 021,  E 022

Art. 2.  Funcţiunea dominantă a zonei este dată de instituţiile publice şi serviciile existente: administraţie publică, comerţ, învăţământ, cultură, spaţii verzi ,etc.

Art. 3.  Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt reţelele tehnico – edilitare ce deservesc zona şi construcţiile aferente, precum şi căile de comunicaţie existente.

# CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise.

 În subzona C2 sunt admise:

- instituţii servicii şi echipamente publice

- lăcaşuri de cult

- sedii firme, servicii pentru întreprinderi, activităţi de proiectare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale (notariat, birou avocatură, etc.)

- bănci finanţe, credit

- servicii sociale, colective şi personale

- sedii partide, O.N.G.

- comerţ cu amănuntul

- alimentaţie publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.

- hotel, pensiuni, agenţii de turism

- învăţământ, cultură, informaţii

- locuire

- parcaje,parking-uri, garaje colective

- spaţii publice plantate

 În subzona IS  din UTR. nr. 13, la sud de B-dul Gh. Lazăr, sunt admise:

- instituţii servicii şi echipamente publice

- sedii firme, servicii pentru întreprinderi, activităţi de proiectare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale (notariat, birou avocatură, etc.)

- bănci finanţe, credit

- servicii

- comerţ cu amănuntul, comerţ de tip supermarket

- alimentaţie publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.

- unităţi hoteliere

- învăţământ, cultură, informaţii

- parcaje,parking-uri, garaje colective

- spaţii publice plantate

- construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare ce deservesc zona

 În subzona IS  din UTR. nr. 13, la nord de B-dul Gh. Lazăr, sunt admise:

- instituţii servicii şi echipamente publice

- sedii firme, servicii pentru întreprinderi, activităţi de proiectare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale (notariat, birou avocatură, etc.)

- bănci finanţe, credit

- prestări servicii

- comerţ cu amănuntul, comerţ de tip supermarket

- alimentaţie publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.

- unităţi hoteliere

- locuire

- învăţământ, cultură, informaţii

- parcaje,parking-uri, garaje colective

- spaţii publice plantate, dotări sport, agrement

- construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare ce deservesc zona

 În subzona LI din UTR. nr. 13:

- locuire colectivă şi funcţiuni complementare

- construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare ce deservesc zona

 În subzona I din UTR. nr. 13:

- construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare ce deservesc zona

- comerţ cu amănuntul

- prestări servicii

- alimentaţie publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.

- parcaje

- spaţii verzi

 În subzonele P sunt permise amenajări specifice spaţiilor verzi pentru

agrement, odihnă şi sport:

–  parcuri, grădini publice, cu amenajările specific: alei pietonale, pergole monumente de artă plastică, mobilier urban , fântâni.

- amenajări pentru sporturi nautice

- alimentaţie publică

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii.

- Localurile care comercializează băuturi alcoolice, discotecile sunt admise cu condiţia de a fi amplasate la o distanţă mai mare de 100 m faţă de serviciile publice (primare, policlinici, spitale,şcoli, etc.) şi faţă de biserici.

- Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei din zona centrală, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

- Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în zonele protejate din punct de vedere istoric şi arhitectural,sau pentru orice intervenţie asupra clădirilor existente în aceste zone, se vor acorda după obţinerea prealabilă a avizului Comisiei  teritoriale  a Monumentelor Istorice conform legislaţiei în vigoare.

- Orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură sau de artă plastică din zona centrală se va efectua cu condiţia obţinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conform legislaţiei în vigoare..

- Toate proiectele PUD şi PUZ ce se vor realiza pe terenurile din zonele protejate din punct de vedere istoric şi arhitectural, vor fi aprobate după obţinerea prealabilă a avizului Comisiei Monumentelor Istorice.

- Autorizaţiile de construire pe terenurile situate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare ( 100m de-o parte şi de alta a căii ferate) pot fi acordate cu condiţia obţinerii prealabile a avizului Regionalei CFR Timişoara.

- Localurile care comercializează băuturi alcoolice, discotecile sunt admise cu condiţia de a fi amplasate la o distanţă mai mare de 100 m faţă de serviciile publice (primare, policlinici, şcoli, etc.) şi faţă de biserici.

- În subzonele extinderea aceleiaşi funcţiuni pe 2 sau mai multe parcele învecinate în clădiri existente se admite numai în condiţii bine justificate şi cu condiţia păstrării individualităţii fiecărei clădiri de pe fiecare parcelă în parte, a faţadei, a sistemului structural şi al expresiei arhitecturale.

- În zonele istorice protejate autorizaţiile de demolare ale clădirilor existente situate la stradă se vor elibera cu condiţia obţinerii prealabile a avizului Comisiei teritoriale a Monumentelor Istorice.

Art. 6.  Interdicţii  temporare de construire

Orice  intervenţie în zonele propuse pentru schimbare de funcţiune se pot realiza numai pe bază unor documentaţii PUZ aprobate. Până la aprobarea acestora zonele respective se află în interdicţia temporară de construire.

Art. 7.  Interdicţii definitive de construire

Sunt interzise următoarele activităţi:

- activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

- activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite;

- staţii de întreţinere auto;

- ferme agro – zootehnice, abatoare;

- anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

- panouri mari  publicitare pe clădiri existente în zona C1 şi C2, precum şi în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri

- construcţii nespecifice funcţiunii de parc sau parcaje pentru staţionarea autovehiculelor în parcurile, scuarurile şi grădinile publice existente, în detrimentul spaţiului verde amenajat;

- depozite de deşeuri;

- este interzisă amplasarea oricărei construcţii în interiorul perimetrului de

protecţie al forajelor de apă.

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A          CONSTRUCŢIILOR

3.1. REGULI  DE  AMPLASARE  ŞI  RETRAGERI  MINIME  OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Conform art. 17 – RGU şi Anexa nr. 3 RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului Sănătăţii.

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice.

Conform art. 18 – RGU.

Nici o construcţie definitivă nu se va realiza între drumurile publice şi aliniamentul existent .

Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile.

Conform Art. 19 din RGU.

Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform Art. 19 din RGU.

Art. 12. Amplasarea faţă  de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei .

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament.

Toate construcţiile ce urmează a se construi la stradă vor respecta în general regula de aliniere a construcţiilor existente, astfel:

- – se vor amplasa la aliniament în cazul străzilor cu construcţiile existente situate la aliniamentul stradal, cu condiţia ca înălţimea maximă la cornişă să nu depăşească distanţa dintre  acesta şi aliniamentul de pe latura opusă a străzii

– se vor amplasa obligatoriu retras de la aliniament, păstrând distanţa de amplasare a        clădirilor existente, în cazul străzilor cu construcţii retrase de la aliniamentul stradal.

- dacă înălţimea clădirii în planul aliniamentului depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanţă minimă egală cu plusul de înălţime al

clădirii faţă de distanţa dintre aliniamentele străzii dar nu mai puţin de 4,0 metri; fac excepţie de la această regulă numai situaţiile de marcare prin plus de înălţime a intersecţiilor şi întoarcerile şi racordările de înălţime a clădirilor pe străzile laterale conform Art. 22.

Nu se admit scări, trepte şi nici o altă ieşire din limita de aliniere, cu mai mult de 0,30 m, cu excepţia streşinilor şi parasolarelor. Nu se admit ieşiri din aliniament cu consolă la etajele superioare.

Firmele ieşite perpendicular din aliniere nu vor depăşi 2/3 din lăţimea trotuarului.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Se respectă toate prevederile  art. 24- R.G.U.

- Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:

- clădirile vor putea fi realizate în regim înşiruit (atingând ambele limite laterale ale parcelei) cu condiţia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcelă la parterul clădirii, având minimum 3 m lăţime

- clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiţia ca distanţele clădirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egală cu jumătatea înălţimii clădirii, dar nu mai mică de 3 m

- Amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de  însorire conform normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997.

- Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii:

- clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de limită, sau pe limită în situaţia în care se alipeşte unei alte construcţii existente din parcela vecină;

- construcţiile anexe  se vor amplasa la cel puţin 4 m faţă de linită sau pe limită cu condiţia să nu depăşească înălţimea de 3 m, sau se pot amplasa pe limită în situaţia în care se alipesc altor construcţii anexe din parcela vecină.

- Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente aflate la stradă se va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii.

Proiectul pentru autorizaţia de construire în acest caz va cuprinde obligatoriu o desfăşurare a frontului stradal pe o lungime de 100 m de-o parte şi de alta a parcelei, precum şi un profil transversal (ca siluetă) al clădirilor existente şi celei propuse.

3.2. REGULI  CU  PRIVIRE  LA  ASIGURAREA  ACCESELOR  OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25  şi Anexa 4 din R.G.U.

Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto în parcelă, având o lăţime minimă de 3 m. În situaţia parcelelor cu o suprafaţă de peste 600mp, cu construcţii la stradă ce ocupă frontul stradal în întregime( construcţii înşiruite ), şi  cu alte construcţii în interiorul parcelei ( având o înălţime la cornişă mai mare de 12 m, este necesar a se prevedea obligatoriu un acces auto în interiorul parcelei printr-un gang în clădirea de la stradă, ce va avea gabaritul necesar pentru accesul maşinii de pompieri. Accesele vor fi tratate ca alei carosabile, dispuse în aşa fel încât să nu fie situate deasupra unor construcţii în subsol.

În cadrul documentaţiilor PUZ ce se vor întocmi pentru UTR nr. 13, se va urmări să se realizeze crearea a numeroase legături rutiere şi pietonale între zonele din UTR nr.1 şi UTR nr. 13.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U.

În cadrul documentaţiilor PUZ ce se vor întocmi pentru UTR nr. 13, se va urmări să se realizeze crearea a numeroase legături pietonale între zonele din UTR nr. 1 şi  UTR nr. 13.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ .

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U.

Racordurile la toate reţelele tehnico – edilitare se va face subteran. Sunt interzise racorduri pe faţade, împrejmuiri, etc.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U.

Toate reţelele vor fi pozate subteran.

Se recomandă ca hidranţii din zonele intens circulate să fie marcaţi volumetric sau cromatic, pentru a fi vizibili şi să se interzică staţionarea autovehiculelor deasupra lor, cu scopul de a permite accesul detaşamentelor de pompieri la acestea, în caz de incendiu.

Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii.

Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect PUD sau PUZ.

Parcelările conform Art. 30 din RGU.

Art. 22. Înălţimea construcţiilor

Se va respecta Art. 31 din RGU.

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:

- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural – urbanistică a zonei istorice;

- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr. 536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

- înălţimea clădirilor nu va depăşi distanţa dintre aliniamente:

- în cazul clădirilor de colţ situate la racordarea dintre străzi având regim diferit de înălţime, dacă diferenţa este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre  strada secundară pe întreaga parcelă; dacă regimul diferă cu două niveluri se va realiza o descreştere în trepte, primul tronson prelungind înălţimea clădirii de pe strada principală pe o lungime minimă egală cu distanţa dintre aliniamente .

- dacă înălţimea clădirii depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanţă minimă egală cu plusul de înălţime al clădirii faţă de distanţa dintre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puţin de 4,0 metri; fac excepţie de

la aceasta regulă numai întoarcerile şi racordările de înălţime a clădirilor pe străzile laterale conform aliniamentul anterior.

- în zona protejată se va respecta alinierea cornişelor existente.

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor.

Conform art. 32 din R.G.U.

##### Dispoziţii generale

- Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

- Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare.

- Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale.

- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea.

- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare

- Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile nemansardabile.

### Faţade

a) În cazul clădirilor cu valoare arhitectural – ambientală se interzice folosirea tencuielilor moderne cu textură puternică (terasit, tehnică “stropirii cu mătura”, etc.)

Este interzisă placarea faţadelor care iniţial au avut finisaje realizate     din tencuială.

- La monumentele istorice şi la construcţiile vechi cu valoare arhitecturală cuprinse în zona protejată, este interzisă înlocuirea tâmplăriilor din lemn cu tâmplării din metal sau plastic. Se vor folosi geamuri transparente la exterior.

- Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraţiilor de pe faţadele monumentelor de arhitectură sau caselor vechi cu valoare arhitectural- ambientală. Este obligatorie refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate, utilizând aceleaşi materiale ca cele iniţiale, pe bază de material iconografic de epocă.

- Toate documentaţiile de avizare pentru lucrările de refacere sau restaurare ale faţadelor clădirilor vechi vor fi însoţite de fotografii color ale situaţiei existente.

- Este interzisă folosirea pe faţadele clădirilor tradiţionale a materialelor scumpe (marmură, travertin, etc.) la clădiri care nu au folosit astfel de materiale şi înainte. Nobleţea faţadelor va rezulta din claritatea concepţiei generale, acurateţea detaliilor, etc.

- Este interzisă utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit gratiile montate la interior.

- Este interzisă modificarea faţadelor prin realizarea de “balcoane franţuzeşti” la monumentele de arhitectură sau la clădirile existente cu valoare arhitectural- ambienală.

- Nu se admite modificarea faţadelor monumentelor de arhitectură prin realizarea de balcoane, cu excepţia balcoanelor actuale. Acestea vor păstra elementele de feronerie

originale. Orice intervenţie asupra acestora se va face cu respectarea detaliilor iniţiale.

- Se interzice amplasarea caselor de lemn.

- Intervenţiile asupra clădirilor valoroase existente ( monumente de arhitectură sau clădiri cuprinse în zona protejată) vor fi făcute cu păstrarea golurilor existente în faţadă. În cazuri bine argumentate (ex.: deschideri de goluri pentru acces în spaţiul parterului) este posibilă practicarea unui gol de uşă numai dacă intervenţia nu afectează coerenţa compoziţională a faţadei sau potenţialul de organizare funcţională a întregului imobil. Pentru orice deschidere de goluri este necesar avizul Inspecţiei în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Jud. Timiş.

- Clădirile noi vor fi realizate având faţade cu o expresie modernă cu obligaţia de a ţine seama de scara arhitecturală a faţadelor şi fronturilor învecinate existente, de cadenţa, ritmul, raportul plin – gol în favoarea plinului, caracteristice clădirilor existente.

- Cromatica faţadelor clădirilor monument sau a celor cuprinse în zonele protejate va păstra caracterul tradiţional.

### Firme, reclame, elemente de signalistică

- Nu se admite montarea pe faţadele  vechi a firmelor şi reclamelor deasupra cornişelor peste parter. Este posibilă montarea lor doar sub linia de demarcţie dintre parter şi etaj.

- Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură (cornişe, balustrade de balcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistică, reclame, firme.

- Nu se admite montarea de reclame, benere elemente de semnalizare auto care să obtureze imagini valoroase asupra monumentelor de arhitectură sau monumentelor de artă plastică, capete de perspectivă .

### Acoperişuri

- La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei înconjurătoare.

- La acoperişurile fără rupere de pantă se acceptă pantă de maximum 400 – 450.

- Învelitorile clădirilor (principale) vor fi realizate din materiale ceramice specifice zonei. Învelitorile din tablă se pot folosi la clădirile care au folosit iniţial acest material cu obligaţia de a folosi acelaşi tip de tablă şi la construcţii anexe situate dincolo de limita de 20 m de la aliniament.

- Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor va fi realizate din acelaşi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de acoperiş.

- În cazul mansardării construcţiilor cu valoare arhitectural – ambienală din zona protejată nu se admit modificări ale geometriei acoperişului. Iluminarea mansardei se va face prin ferestre de tip “VELLUX”, poziţionate la minimum 2,0 m măsuraţi pe orizontală de la streaşină.

- Nu se admite realizarea de clădiri cu acoperişuri în terasă pe o distanţă de 20,0 m de la aliniamentul stradal, în cazul clădirilor din zona protejată.

Art. 24.  Procentul de ocupare a terenului.

Conform Art. 15 din R.G.U. şi Anexei nr. 2 .

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI      ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Parcajele ce se vor realiza în spaţii cuprinse între carosabil şi trotuar se vor executa din dale, pe pat de balast.

Se recomandă ca parcajele pentru necesităţile zonei centrale să fie construite subteran, acolo unde este posibil.

Se vor efectua studii complexe  privind amplasarea unui parcaj colectiv pe mai multe niveluri lângă magazinul Bega în zona Caruso, care să deservească zona centrală de sud .

Art. 26. Spaţii verzi.

Conform art. 34 şi Anexa 6 din R.G.U.

- parcurile existente în UTR. Nr.1 se află într-un regim de interdicţie de construire pentru construcţii noi. Sunt admise reparări, renovări ale construcţiilor  şi amenajărilor existente, precum şi plantări de noi arbori.

- Spaţiul verde  cuprins între hotelul Continental,şi B-dul I.C.Brătianu va fi plantat şi dotat cu toate amenajările specifice funcţiunii de parc. Este interzisă execuţia de construcţii noi , nespecifice acestei funcţiuni.

- Este interzisă construirea de clădiri noi în Parcul Botanic, nespecifice acestei funcţiuni, precum şi tăierea plantaţiei valoroase.

- Se interzice diminuarea spaţiilor verzi din UTR. Nr. 2 , precum şi tăierea plantaţiei valoroase.

- Se va menţine plantaţia în spaţiile verzi de aliniament.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U.

În cazul parcelelor cu clădiri valoroase din punct de vedere arhitectural            (monumente de arhitectură, clădiri din zona protejată ), împrejmuirile tradiţionale vor fi menţinute, renovate, restaurate, cu utilizarea materialelor tradiţionale.

În cazul unor reparcelări şi realizării unor construcţii noi, împrejmuirile vor fi realizate în spiritul celor existente. Ele nu vor depăşi în înălţime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv.

Împrejmuirile noi vor prelua elementele caracteristice ale împrejmuirilor vechi de care se alipesc ( ex: înălţimea parapetului opac, înălţimea totală, montanţi, etc.).  În afara zonelor protejate, în cazul în care împrejmuirile noi nu se alipesc la împrejmuiri vechi valoroase, se recomandă ca soclul opac să aibă o înălţime maxima de 45- 60 cm, iar partea superioară transparentă să nu depăşească o înălţime totală de 1,80m măsuraţi de la nivelul trotuarului.

Se recomandă împrejmuiri vegetale.

IV. 2.    L –  ZONA  REZIDENŢIALĂ

# CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI

Art. 1. Zone şi subzone funcţionale. În funcţie de regimul de înălţime, în municipiul Timişoara se întâlnesc două tipuri de subzone rezidenţiale:

- LM a  – subzona rezidenţială existentă cu locuinţe mici: clădiri P, P + 1 şi P + 2,

- LM b  – subzona rezidenţială propusă cu locuinţe mici: clădiri P, P + 1 şi P + 2,

- LI a   – subzona rezidenţială cu locuinţe înalte: clădiri cu mai mult de 3 niveluri,

- LM m   – subzona rezidenţială mixtă propusă, cu locuinţe înalte: clădiri P - P+2

În  ZONA REZIDENŢIALĂ se găsesc următoarele monumente şi zone protejate conform Listei Monumentelor Istorice din 1992 la care se aplică şi prevederile capitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE

UTR	 3                    B 038

UTR	11                   B 020

UTR	29                   B 024

UTR	39                   B 004

UTR	40                   B 051

UTR	41                   B 010,  B 011,  B 039,  B 040

UTR	46                   B 003,  B030

UTR	49                   B 053,  B 055

UTR	46                   D 001,  D 005

UTR	49                   D 014

ZONE  PROTEJATE

UTR	 3                    E 019,  E 020

UTR	28                   E 008

UTR	29                   E 009,  E 014

UTR	41                   E 002,  E 003

UTR	45                   E 005

UTR	46                   E 005,  E 012,  E 015,  E 017

UTR	48                   E 004

UTR	49                   E 004,  E 010,  E 011

## Tipurile de subzone funcţionale:

Art. 2.  Funcţiunea dominantă

Este cea rezidenţială, zona fiind compusă din:

- locuinţe cu caracter urban şi semi – rural cu regim de înălţime P, P + 1 şi P + 2, în cadrul zonei funcţionale LM

- locuinţe de tip urban cu regim de înălţime preponderent P + 4 şi cu accente P+8 – P+10.

Art. 3.  Funcţiunile complementare admise ale zonei:

- instituţii publice şi servicii

- spaţii verzi amenajate

- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje

- reţele tehnico – edilitate şi construcţii  aferente

# CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise.

- locuinţe individuale cu caracter urban  în subzonele funcţionale LM a, LM b  şi LMm

- locuinţe pentru maximum 2 familii în subzonele LM a, LM b,şi LM m

- locuinţe colective în zonele LI a

- conversia locuinţelor în alte funcţiuni ce nu deranjează zona de locuit.

- Funcţiuni complementare zonei de locuit: comerţ, alimentaţie publică, servicii, administraţie, cultură, culte, învăţămînt, sănătate, spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, staţionare autovehicule, instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei;

- birouri, sedii financiar-bancare,etc.

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii.

- Localurile care comercializează băuturi alcoolice, discotecile sunt admise cu condiţia de a fi amplasate la o distanţă mai mare de 100 m faţă de serviciile publice

(policlinici, grădiniţe, şcoli, etc.) şi faţă de biserici.

- Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei din zona centrală, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

- Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în zonele protejate din punct de vedere istoric şi arhitectural,sau pentru orice intervenţie asupra clădirilor existente în aceste zone, se vor acorda după obţinerea prealabilă a avizului Comisiei  teritoriale  a Monumentelor Istorice conform legislaţiei în vigoare.

- Orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură sau de artă plastică din zona centrală se va efectua cu condiţia obţinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conform legislaţiei în vigoare..

- Toate proiectele PUD şi PUZ ce se vor realiza pe terenurile din zonele protejate din punct de vedere istoric şi arhitectural, vor fi aprobate după obţinerea prealabilă a avizului Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.

- Autorizaţiile de construire pe terenurile situate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare ( 100m de-o parte şi de alta a căii ferate) pot fi acordate cu condiţia obţinerii prealabile a avizului Regionalei CFR Timişoara.

- În subzonele protejate extinderea aceleiaşi funcţiuni pe 2 sau mai multe parcele învecinate în clădiri existente se admite numai în condiţii bine justificate şi cu condiţia păstrării individualităţii fiecărei clădiri de pe fiecare parcelă în parte, a faţadei, a sistemului structural şi al expresiei arhitecturale.

- În zonele istorice protejate autorizaţiile de demolare ale clădirilor existente situate la stradă se vor elibera cu condiţia obţinerii prealabile a avizului Comisiei teritoriale a Monumentelor Istorice.

- Construcţii pentru activităţi productive de mică capacitate, cu condiţia de a fi nepoluante, fără riscuri tehnologice, de a nu genera trafic greu, de a-şi rezolva staţionarea autovehiculelor în parcela proprie. fără incomodări datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, etc

- Abatoare de mică capacitate, cu condiţia de a nu efectua sacrificări de animale şi cu condiţia ca studiul de impact să demonstreze că nu sunt poluante.

- Anexe pentru creşterea animalelor în gospodăriile populaţiei, cu condiţia d a fi amplasate la min. 20 m faţă de aliniament şi cu respectarea H.C.L. şi a art. 16 din cap. I al Ordinului nr. 536 /1997-Norme de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei.

Art. 6.  Interdicţii  temporare de construire

Orice  intervenţie în zonele LM b şi LM m, propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe bază unor documentaţii PUZ sau PUD aprobate. Până la aprobarea acestora zonele respective se află în interdicţia temporară de construire ( vezi planşa “ Reglementări, zonificare funcţională” ).

Art. 7.  Interdicţii definitive de construire

Sunt interzise următoarele activităţi:

- activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

- activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite;

- staţii de întreţinere auto;

- ferme agro – zootehnice, abatoare;

- anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

- panouri mari  publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri  sau pe clădirile din zonele protejate

- depozite de deşeuri;

- este interzisă amplasarea oricărei construcţii în interiorul perimetrului de

protecţie al forajelor de apă.

CAPITOLUL 3   -   CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A         CONSTRUCŢIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME  OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr. 536/1997.

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice.

Conform Art. 18- R.G.U. şi cap. II. 6 al R. L.U.

Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuit (locuinţe şi dotări complementare) este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor.

Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil

Conform Art. 19- R.G.U.

Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U.

Art. 12. Amplasarea faţă  de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei .

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament.

Se vor respecta prevederile Art. 23- R.G.U. şi cap. II. 6 al R.L.U.

- clădirile din subzonele LM b şi LM m se vor amplasa conform prevederilor ce se stabilesc în documentaţiile P.U.Z.

- construcţiile anexe pentru creşterea animalelor se va amplasa la minimum 20 m faţă de aliniament.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Se vor respecta toate prevederile  Art. 24- R.G.U. şi cap. II. 6 al R.L.U.

- Pentru subzonele LM a, LI a:

- Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:

- clădirile vor putea fi realizate în regim înşiruit (atingând ambele limite laterale ale parcelei) cu condiţia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcelă la parterul

clădirii, având minimum 3 m lăţime,  respectiv 3,80 m în cazul parcelelor mai mari de     600 mp.

-   clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiţia ca distanţele     clădirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie  de1,9 m şi să aibă un acces   auto asigurat în parcelă.

-  Amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în  Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătăţii, Art. 2,3,4,5  şi 16

- Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii:

- clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de limită, cu cundiţia să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină; în condiţii bine justificate se acceptă o distanţă minimă de 6m.Clădirile se pot amplasa pe limită, în condiţiile alipirii de un calcan existent.

- anexele gospodăreşti se vor amplasa la cel puţin 4 m faţă de limită sau pe limită cu condiţia să nu depăşească înălţimea de 3 m.

- Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente aflate la stradă se va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii şi să nu fie perceptibilă din stradă.

Proiectul pentru autorizaţia de construire în acest caz va cuprinde obligatoriu o perspectivă din stradă a ansamblului .

Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcţii se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul nr. 536/1997, art. 2,3,4,5 16 şi 17.

B.Pentru subzonele LM b şi LM m

Amplasarea clădirilor în interiorul parcelei se va face conform regulamentelor ce vor fi prevăzute în documentaţiile PUZ, cu respectarea obligatorie a normelor de însorire şi igienă sanitară din Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sănătăţii  şi prevederilor art. 24-RGU.

3.2. REGULI CU  PRIVIRE  LA  ASIGURAREA  ACCESELOR  OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25,  Anexei 4 din R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U.

3.3. REGULI CU  PRIVIRE  LA  ECHIPAREA  TEHNICO-EDILITARĂ .

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U. şi Cap. II. 8  din R.L.U.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U. şi Cap. II. 8  din R.L.U.

Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI  ALE  CONSTRUCŢIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de turn minimum     4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii.

Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect PUD sau PUZ.

Parcelările vor respecta prescripţiile Art. 30 din Hotărârea nr. 525/1996, Art.30 din R.G.U. şi Cap. II. 9 din R.L.U.

###### Art. 22. Înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:

- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu   respectarea regulilor de compoziţie arhitectural – urbanistică a zonei;

- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr. 536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

Nici o clădire nu va depăşi P + 2 niveluri în subzonele LM a, LM b şi LM m.

Este interzisă supraetajarea clădirilor cu valoare arhitectural – ambientală din zonele protejate sau a monumentelor de arhitectură. Acestea se vor putea putea mansarda cu condiţia menţinerii geometriei actuale a acoperişurilor. Celelalte construcţii vor respecta prevederile art. 31 din RGU.

Modificarea regimului maxim de înălţime poate fi făcută în situaţii justificate, cu condiţia elaborării unei documentaţii PUZ care să cuprindă un studiu referitor la impactul creşterii înălţimii asupra siluetei urbane.

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor.

Se vor respecta  prevederile  art. 32 din R.G.U.

##### A. Dispoziţii generale

- Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

- Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare.

- Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale.

- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea.

- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare

f)  Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile nemansardabile.

### B.Faţade

a)   În cazul clădirilor cu valoare arhitectural–ambientală din zonele protejate se interzice folosirea tencuielilor moderne cu textură puternică (terasit, tehnică “stropirii cu mătura”, etc.)

b)   Este interzisă placarea faţadelor care iniţial au avut finisaje realizate din tencuială.

- La construcţiile vechi cu valoare arhitecturală din zona protejată este interzisă înlocuirea tâmplăriilor din lemn cu tâmplării din metal sau plastic. Se vor folosi geamuri transparente la exterior.

- Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraţiilor de pe faţadele caselor vechi. Este obligatorie refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate, utilizând aceleaşi materiale ca cele iniţiale, pe bază de material iconografic de epocă.

f)  Toate documentaţiile de avizare pentru lucrările de refacere sau restaurare ale faţadelor clădirilor vechi vor fi însoţite de fotografii color ale situaţiei existente.

g)  Este interzisă folosirea pe faţadele clădirilor tradiţionale a materialelor scumpe (marmură, travertin, etc.) la clădiri care nu au folosit astfel de materiale şi înainte. Nobleţea faţadelor va rezulta din claritatea concepţiei generale, acurateţea detaliilor, etc.

h)  Este interzisă utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit gratiile montate la interior.

i)    Este interzisă executarea de locuinţe din materiale nedurabile.

j)   Intervenţiile asupra clădirilor valoroase existente în zonele protejate vor fi făcute cu păstrarea golurilor existente în faţadă. În cazuri bine justificate (ex.: deschideri de goluri pentru acces în spaţiul parterului) este posibilă practicarea unui gol de uşă numai dacă intervenţia nu afectează coerenţa compoziţională a faţadei sau potenţialul de organizare funcţională a întregului imobil.

Pentru orice deschidere de goluri este necesar avizul Inspecţiei în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – jud. Timis.

m)  În zonele protejate clădirile noi vor fi realizate având faţade cu o expresie modernă cu obligaţia de a ţine seama de scara arhitecturală a faţadelor şi fronturilor învecinate existente, de cadenţa, ritmul, raportul plin – gol în favoarea plinului, caracteristice clădirilor existente.

### C.Firme, reclame, elemente de signalistică

- Nu se admite montarea pe faţadele  vechi a firmelor şi reclamelor deasupra cornişelor peste parter. Este posibilă montarea lor doar sub linia de demarcaţie dintre parter şi etaj.

- Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură (cornişe, balustrade de balcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistică, reclame, firme.

### D.Acoperişuri

a)- La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei.

b)- La acoperişurile fără rupere de pantă se acceptă pantă de maximum 400 – 450.

c)- Învelitorile clădirilor (principale) din zonele protejate vor fi realizate din materiale ceramice specifice zonei. Învelitorile din tablă se pot folosi la clădirile care au folosit iniţial acest material cu obligaţia de a folosi acelaşi tip de tablă şi la construcţii anexe situate dincolo de limita de 20 m de la aliniament.

d)- Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor va fi realizate din acelaşi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de acoperiş.

e)- În cazul mansardării construcţiilor cu valoare arhitectural – ambienală din zonele protejate sau al monumentelor de arhitectură nu se admit modificări ale geometriei acoperişului. Iluminarea mansardei se va face prin ferestre de tip “VELLUX”, poziţionate la minimum 2,0 m măsuraţi pe orizontală de la streaşină.

- -Nu se admite realizarea de clădiri cu acoperişuri în terasă pe o distanţă de 20,0 m de la aliniamentul stradal în zonele protejate.

Art. 24.  Procentul de ocupare a terenului.

Conform  art. 15  şi Anexa 2 din R.G.U.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.şi Cap. II. 10 din R.L.U.

Art. 26. Spaţii verzi.

Conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U. şi Cap. II. 10 din R.L.U.

Se vor menţine spaţiile verzi de aliniament de-a lungul străzilor unde acestea există.

Se recomandă realizarea de spaţii verzi plantate  de aliniament în zonele în care se va realiza PUZ.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U. şi Cap. II. 10 din R.L.U.

În cazul parcelelor cu clădiri valoroase, împrejmuirile tradiţionale vor fi menţinute, renovate, respectate, cu utilizarea materialelor tradiţionale.

În UTR 2 şi 3, în cazul unor reparcelării şi realizării unor construcţii noi, împrejmuirile vor fi realizate în spiritul celor existente. Ele nu vor depăşi în înălţime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv.

IV. 3.  IS – ZONA  PENTRU  INSTITUŢII  PUBLICE

ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL

# CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI

Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale

Zona IS cuprinde instituţiile publice, serviciile, unităţile comerciale existente şi propuse care nu sunt cuprinse în zona centrală.

Zona cuprinde următoarele subzone:

- ISa: subzona de instituţii publice şi servicii  de interes general existentă

- ISb: subzona de instituţii publice şi servicii de interes general propusă

- ISc: subzona  de instituţii publice şi servicii de interes general propuse

prin reconversia funcţională a zonelor industriale sau de depozitare    existente

- ISp:subzona  de instituţii şi servicii în spaţiul plantat

În  ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII DE INTERES se găsesc următoarele monumente şi zone protejate conform Listei Monumentelor Istorice din 1992 la care se aplică şi prevederile capitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE

UTR	43                   B 017

UTR	42                   D 011

ZONE  PROTEJATE

UTR	42                   E 016,  E 018

Art. 2.  Funcţiunea dominantă a zonei

Instituţii publice şi servicii de interes general

Art. 3.  Funcţiunile complementare admise ale zonei:

- Locuinţe

- Spaţii verzi amenajate

- Accese pietonale, carosabile, parcaje

- Reţele şi instalaţii tehnico – edilitare.

# CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA  FUNCŢIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise.

- instituţii publice, servicii, comerţ, alimentaţie publică, cultură, cult, centre de afaceri, sedii firme, instituţii financiar-bancare, reprezentanţe state străine, sedii O.N.G.-uri, fundaţii, sedii partide politice, tărg expoziţional, spaţii polifuncţionale;

- locuinţe

- spaţii verzi amenajate

- accese pietonale, carosabile, spaţii staţionare auto, parking-uri

- construcţii şi  instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei

- depozite comerciale sub 50 mp arie construită desfăşurată.

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii.

- Orice intervenţie asupra clădirilor existente sau investiţie nouă în zonele protejate, precum şi intervenşiile asupra monumentelor se va realiza cu condiţia obţinerii prealabile a avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial.

- Orice intervenţie în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se va face cu condiţia obţinerii avizului Regionalei CFR Timişoara.

Art. 6.  Interdicţii  temporare.

- Se instituie interdicţie temporară de construire pentru subzonele pentru care s-a stebilit obligativitatea întocmirii unor documentaţii PUZ sau PUD (vezi planşa REGLEMENTĂRI). Interdicţiile se stabilesc până la elaborarea  şi aprobarea documentaţiei  PUZ , respectiv P.U.D.

Art. 7.  Interdicţii definitive.

- Se interzice amplasarea construcţiilor şi amenajărilor care prin natura lor, volumul şi aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea , salubritatea şi confortul zonei

- Construcţii pentru activităţi de producţie

- Construcţii pentru creşterea animalelor

- În subzona IS a din UTR nr. 29 se instituie o zonă de protecţie severă de 30 m în jurul platformei meteorologice. În această zonă este interzisă executarea oricărei construcţii şi instalaţii supraterane. Amplasarea la o distanţă de până la 500m în jurul şi în afara zonei de protecţie, a costrucţiilor mai înalte decât o şesime din distanţa dintre construcţie şi limita zonei de protecţie , se face numai cu avizul Agenţiei de Protecţia Mediului Timişoara.

CAPITOLUL 3   -   CONDIŢII  DE   AMPLASARE   ŞI   CONFORMARE   A    CONSTRUCŢIILOR

3.1. REGULI  DE  AMPLASARE   ŞI   RETRAGERI  MINIME  OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Conform art. 17 - RGU

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice.

Conform art. 18 - RGU

Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile.

Conform art. 19- RGU

Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform art. 20 - RGU

Amplasarea oricărei lucrări de investiţii pe zona de siguranţă şi de protecţie a căii ferate se face numai după obţinerea prealabilă a acordurilor RCF Timişoara, a CN “Căi Ferate CFR” SA şi a Ministerului Transporturilor.

Art. 12. Amplasarea faţă  de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei .

Nu este cazul

Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament.

Conform Art. 23- R.G.U. şi Cap. II.6 al RLU.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U. şi Cap. II.6 al RLU.

Este obligatorie respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform Codului Civil, şi Cap. II.6 al R.L.U.cât şi distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.

- În raport cu limitele laterale ale parcelei, locuinţele pot fi amplasate :

 înşiruit (cuplate pe ambele laturi la calcan cu construcţiile de pe parcelele

învecinate)

 în regim cuplat (alipite la calcan pe una din limitele laterale ale parcelei)

 în regim izolat (cu retrageri faţă de vecinătăţi)

Retragerile faţă de limitele laterale ale terenului se bazează în principal pe prevederile Codului Civil şi pe cele cuprinse în Normele de protecţia contra incendiilor.Se va respecta obligatoriu  o distanţă minimă de 1,90 m  faţă de limitele separatoare dintre parcele în cazul construcţiilor ce nu ating aceste limite.

- Se vor respecta normele de însorire şi iluminat natural.

- Se admite ca distanţă minimă între construcţiile de pe aceeaşi parcelă jumătatea înălţimii construcţiei celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 .

3.2. REGULI  CU  PRIVIRE  LA  ASIGURAREA  ACCESELOR

OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25  şi Anexa 4 - R.G.U. şi Cap. II.7 al RLU.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U. şI Cap. II.7 al R.L.U.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ .

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U. şi Cap.II.8. al R.L.U.

Racordurile la reţelele electrice, de gaze naturale , energie termică, televiziune prin cablu se vor amplasa subteran.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U. şi Cap.II.8. al R.L.U.

Reţelele de alimentare cu gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran.

Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U. şi Cap.II.8. al R.L.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Conform Art. 30- R.G.U. şi Cap.II.9. al R.L.U.

Art. 22. Înălţimea construcţiilor

Conform Art. 31- R.G.U.

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor.

Conform art. 32 din R.G.U.

- Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.

- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

- Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţie de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare.

- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al elementelor de împrejmuire. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare.

- Toate construcţiile din zonele protejate vor respecta condiţiile impuse la cap. II. 4 al RLU.

Art. 24.  Procentul de ocupare a terenului.

Conform art. 15 şi Anexei 2 din R.G.U.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 ,  Anexei  5 din R.G.U. şi Cap. II. 10. al RLU.

Parcajele, parking-urile şi garajele colective aferente unor zone intens populate ( zone comerciale, instituţii financiar-bancare, costrucţii sportive, construcţii hoteliere, locuinţe colective, etc.) vor fi prevăzute obligatoriu cu două accese distincte. Cele situate la intersecţia unor căi rutiere, vor avea accesele din străzi diferite.

Art. 26. Spaţii verzi.

Conform art. 34 şi Anexei nr. 6 din R.G.U. şi Cap. II. 10. al RLU

Ponderea spaţiilor verzi amenajate din subzonele ISp , ce cuprinde instituţii şi servicii în spaţiu plantat, va fi în favoarea spaţiilor verzi.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U.şi Cap. II. 10. al RLU

Se recomandă împrejmuiri vegetale.

IV. 4.    ZONA MIXTĂ

# CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI

Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale

Zona M cuprinde servicii, mici unităţi productive nepoluante şi  unităţile comerciale inserate în zona de locuit.

Art. 2.  Funcţiunea dominantă a zonei

Servicii, mică producţie.

Art. 3.  Funcţiunile complementare admise ale zonei:

- Locuinţe

- Spaţii verzi amenajate

- Accese pietonale, carosabile, parcaje

- Reţele şi instalaţii tehnico – edilitare.

# CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA  FUNCŢIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise.

- servicii, comerţ, alimentaţie publică, cult, , sedii firme, instituţii financiar-bancare

- locuinţe

- spaţii verzi amenajate

- accese pietonale, carosabile, spaţii staţionare auto, parking-uri

- construcţii şi  instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei

- depozite sub 50 mp arie construită desfăşurată.

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii.

- Orice intervenţie în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se va face cu condiţia obţinerii avizului Regionalei CFR Timişoara.

Art. 6.  Interdicţii  temporare.

- Se instituie interdicţie temporară de construire pentru zonele pentru care s-a stebilit obligativitatea întocmirii unor documentaţii PUZ sau PUD (vezi planşa REGLEMENTĂRI). Interdicţiile se stabilesc până la elaborarea  şi aprobarea documentaţiei  PUZ , respectiv P.U.D.

Art. 7.  Interdicţii definitive.

- Se interzice amplasarea construcţiilor şi amenajărilor care prin natura lor, volumul şi aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea , salubritatea şi confortul zonei

- Construcţii pentru activităţi de producţie poluante

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A  CONSTRUCŢIILOR

3.1. REGULI  DE  AMPLASARE   ŞI   RETRAGERI  MINIME  OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Conform art. 17 - RGU

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice.

Conform art. 18 - RGU

Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile.

Nu este cazul.

Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform art. 20 - RGU

Amplasarea oricărei lucrări de investiţii pe zona de siguranţă şi de protecţie a căii ferate se face numai după obţinerea prealabilă a acordului RCF Timişoara.

Art. 12. Amplasarea faţă  de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei .

Nu este cazul

Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament.

Conform Art. 23- R.G.U. şi Cap. II.6 al RLU.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U. şi Cap. II.6 al RLU.

Este obligatorie respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform Codului Civil, şi Cap. II.6 al R.L.U.cât şi distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.

- În raport cu limitele laterale ale parcelei, locuinţele pot fi amplasate :

 înşiruit (cuplate pe ambele laturi la calcan cu construcţiile de pe parcelele

învecinate)

 în regim cuplat (alipite la calcan pe una din limitele laterale ale parcelei)

 în regim izolat (cu retrageri faţă de vecinătăţi)

Retragerile faţă de limitele laterale ale terenului se bazează în principal pe prevederile Codului Civil şi pe cele cuprinse în Normele de protecţia contra incendiilor.Se va respecta obligatoriu  o distanţă minimă de 1,90 m  faţă de limitele separatoare dintre parcele în cazul construcţiilor ce nu ating aceste limite.

- Se vor respecta normele de însorire şi iluminat natural.

- Se admite ca distanţă minimă între construcţiile de pe aceeaşi parcelă jumătatea înălţimii construcţiei celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 .

Construcţiile pentru unităţi productive se vor amplasa la o distanţă de minimum 10 m faţă de clădirile de locuit.

3.2. REGULI  CU  PRIVIRE  LA  ASIGURAREA  ACCESELOR

OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25  şi Anexa 4 - R.G.U. şi Cap. II.7 al RLU.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U. şI Cap. II.7 al R.L.U.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ .

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U. şi Cap.II.8. al R.L.U.

Racordurile la reţelele electrice, de gaze naturale , energie termică, televiziune prin cablu se vor amplasa subteran.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U. şi Cap.II.8. al R.L.U.

Reţelele de alimentare cu gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran.

Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U. şi Cap.II.8. al R.L.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Conform Art. 30- R.G.U. şi Cap.II.9. al R.L.U.

Art. 22. Înălţimea construcţiilor

Conform Art. 31- R.G.U.

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor.

Conform art. 32 din R.G.U.

- Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.

- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

- Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţie de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare.

- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al elementelor de împrejmuire. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare.

Art. 24.  Procentul de ocupare a terenului.

Conform art. 15 şi Anexei 2 din R.G.U.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 ,  Anexei  5 din R.G.U. şi Cap. II. 10. al RLU.

Parcajele, parking-urile şi garajele colective aferente unor zone intens populate ( zone comerciale, instituţii financiar-bancare, costrucţii sportive, construcţii hoteliere, locuinţe colective, etc.) vor fi prevăzute obligatoriu cu două accese distincte. Cele situate la intersecţia unor căi rutiere, vor avea accesele din străzi diferite.

Art. 26. Spaţii verzi.

Conform art. 34 şi Anexei nr. 6 din R.G.U. şi Cap. II. 10. al RLU

Se vor realiza plantaţii de protecţie între unităţile productive şi locuinţe.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U.şi Cap. II. 10. al RLU

Se recomandă împrejmuiri vegetale.

###### IV. 5.    I. – ZONA  UNITĂŢILOR  INDUSTRIALE

# CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI

Art. 1. Tipurile de subzone funcţionale

Zona industrială a municipiului TIMIŞOARA cuprinde subzonele :

Ia  - subzona unităţilor  industriale şi de depozitare existente

Ib  - subzona unităţilor industriale şi de depozitare propuse

În cadrul zonei industriale propuse se disting parcurile industriale care grupează unităţi de producţie industrială nepoluante şi depozite situate în spaţiu plantat. Acestea au fost propuse în U.T.`R. nr. 56, 60 şi 73.

În situaţia subzonelor industriale din U.T.R. nr. 26, 41, 56, 60, şi 73, pentru care au fost elaborate  şi aprobate documentaţii  P.U.Z.,se va ţine seama de prevederile regulamentelor aferente acestor documentaţii.

În  ZONA UNITĂŢILOR INDUSTRIALE se găsesc următoarele monumente conform Listei Monumentelor Istorice din 1992 la care se aplică şi prevederile capitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE

UTR	 3                   B 033

UTR	40                  B 037

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei: unităţi industriale.

Zona este compusă din terenuri pentru unităţi industriale şi depozite, parc industrial existente sau propuse în cadrul subzonelor Ia şi Ib.

Art. 3. Funcţiuni complementare admise ale zonei:

- servicii

- accese pietonale şi carosabile

- spaţii verzi amenajate

- reţele tehnico edilitare

- racorduri de cale ferată

# CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA  FUNCŢIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise:

- dispoziţii generale:

- construcţii cu funcţiune de regulă industrială, administrativă, de depozitare, comerţ, servicii, precum şi echipamente legate de funcţionarea zonei

- spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie

- construcţii pentru gospodărie comunală

- staţionări auto

- dispoziţii specifice U.T.R. nr. 55- Zona Libera propusă:

- spaţii pentru administraţia coordonatoare a zonei

- unităţi de producţie industrială şi depozitare

- servicii

- centre de afaceri, instituţii financiar-bancare

- spaţii de cazare

- spaţii verzi

- staţionări auto, parking-uri

- dispoziţii specifice U.T.R. nr. 56-Parcul industrial propus-str. Polonă:

- unităţi de producţie  industrială şi de depozitare

- spaţii verzi amenajate, plantaţii de protecţie, sport

- dispoziţii specifice U.T.R. nr. 60-Parcul industrial propus-Calea Şagului:

- unităţi de industrie mică şi servicii diversificate, nepoluante

- unităţi de producţie şi de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante

- spaţii pentru administraţia coordonatoare a zonei

- spaţii polifuncţionale

- complexe comerciale cu vânzări en-gros, en-detail

- alimentaţie publică, spaţii cazare

- spaţii verzi, sport

- staţionări auto, parking-uri

- dispoziţii specifice U.T.R. nr. 73-Parcul industrial propus-Calea Torontalului- Solectron:

- unităţi de industrie mică şi servicii diversificate, nepoluante

- unităţi de producţie şi de depozitare specializate pe diverse profile de activitate, nepoluante

- spaţii pentru administraţia coordonatoare a zonei, sedii pentru firme, spaţii de prezentare şi expunere, spaţii comerciale şi de alimentaţie publică, spaţii de cazare

- centru comercial- spaţii polifuncţionale

- centru afaceri

- târg expoziţional

- spaţii verzi amenajate, plantaţii de protecţie, amenajări sportive

- staţionări auto, parking-uri

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii:

- funcţiunile mai sus menţionate sunt permise în zona de protecţie a infrastructurii feroviare şi în zona de protecţie a drumurilor publice, cu condiţia obţinerii avizului Regionalei CF – Timişoara, şi CN “Căi Ferate CFR” SA respectiv avizul D.R.D.P. – Timişoara

- pe terenurile situate în zonele istorice urbane sunt permise funcţiunile precizate la Art. 4, cu condiţia obţinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice  la nivel teritorial, conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, orice intervenţie asupra construcţiilor clasificate ca monumente istorice  este condiţionată de obţinerea aceluiaşi aviz.

- Autorizaţia de construire pe terenurile situate în zona de protecţie a drumurilor publice poate fi acordată cu condiţia obţinerii prealabile a avizelor instituţiilor abilitate conform legii.

- unităţile de producţie  propuse se vor amplasa numai pe baza de PUZ sau PUD aprobat

- prin studiul de impact se va stabili dacă există pericole sau inconveniente care să le facă incompatibile cu zona industrială sau vecinătăţile ei şi cu condiţia să fie luate toate măsurile pentru evitarea poluării mediului şi a altor pericole

- amplasarea oricărei construcţii faţă de canalele de desecare se va face avându-se în vedere H.G. 611/1997 “Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Îmbunătăţirii Funciare nr. 84/1996”, care reglementează afectarea amenajării de îmbunătăţiri funciare în funcţiune de către investitori. La întocmirea documentaţiilor tehnice de execuţie se va solicita avizul R.A.I.F. pentru stabilirea condiţiilor necesare a fi respectate.

Art. 6. Interdicţii temporare.

- S-au stabilit interdicţii  temporare pentru extinderea zonei industriale, până la întocmirea şi aprobarea  documentaţiilor de urbanism  P.U.Z. respectiv P.U.D.

- Până la elaborarea studiului de fezabilitate pentru inelul V în noua variantă, se instituie un regim de interdicţie temporară de construire pe o rază de cca 200 m de la intersecţia  acestuia cu DN 6.

Art. 7. Interdicţii definitive

- unităţi ce prezintă riscuri tehnologice

- unităţi de producţie în zonele industriale şi de depozitare în care P.U.G. propune reconversie funcţională

- construcţii de locuinţe

- depozite de deşeuri

- construcţii în perimetrele de protecţie ale forajelor de apă potabilă.

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A  CONSTRUCŢIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Conform art. 17 – R.G.U.

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice.

Se va ţine cont de zona drumurilor propuse.

Se va respecta art. 18 din R.G.U.

În cazul terenurilor situate de-a lungul arterelor de penetraţie în oraş (DN 59, DN 6) se vor respecta retragerile construcţiilor faţă de drumuri stabilite în documentaţiilor P.U.Z. aprobate.

Art.10. Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil.

Conform art. 19 – R.G.U.

Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform art. 20 - RGU

Amplasarea oricărei lucrări de investiţii pe zona de siguranţă şi de protecţie a căii ferate se face numai după obţinerea prealabilă a acordurilor RCF Timişoara, a CN “Căi Ferate CFR” SA şi a Ministerului Transporturilor.

Zona de siguranţă a căii ferate: 20 m de-o parte şi de alta a căii ferate.

Zona de protecţie a infrastructurii feroviare: fâşia de teren cu lăţimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale CFR situată de-o parte şi de alta a căii ferate.

Art. 12. Amplasarea faţă  de aeroporturi.

Autorizarea executării construcţiilor în zona de protecţie a aeroportului utilitar se va face conform legii, cu avizul conform al Ministerului Transporturilor

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei .

Nu este cazul

Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament.

Conform Art. 23- R.G.U.

Unităţile de producţie nepoluante din zonele rezidenţiale sau din preajma lor vor respecta distanţele minime obligatorii ale zonei respective.

La fiecare situaţie în parte se vor asigura coerenţa fronturilor stradale, luând în considerare situaţia vecinilor imediaţi şi caracterul general al străzii.

Pentru unităţile poluante amplasate în zonele industriale, se recomandă un regim de aliniere retras cu cel puţin 6,0 m faţă de aliniament, în vederea realizării unei plantaţii de protecţie spre căile de comunicaţie.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U.

Se interzice cuplarea clădirilor de producţie cu clădiri de locuit.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25  şi Anexa 4 - R.G.U.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U.

Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Conform Art. 30- R.G.U.

În zonele de extensie a zonelor industriale parcurile vor fi efectuate respectând următoarele condiţii:

- suprafaţa minimă a parcelei: 1000 mp

- front la stradă minim al parcelei: 20 m, urmând ca acolo unde este cazul să se realizeze o comasare de parcele şi reparcelare.

Art. 22. Înălţimea construcţiilor

Conform Art. 31- R.G.U.

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor.

Conform art. 32 din R.G.U.

Art. 24.  Procentul de ocupare a terenului.

Conform  art. 15 din R.G.U. şi Anexa 2 din R.G.U.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Art. 26. Spaţii verzi.

Conform art. 34 şi Anexa 6 din R.G.U.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U.

IV. 6.  A – ZONA UNITĂŢILOR AGRICOLE

# CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI

Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale

Zona activităţilor agricole este prezentată atât în teritoriul intravilan cât şi în teritoriul extravilan al municipiului Timişoara.

Zone şi subzone funcţionale:

A     : zona unităţilor agricole existente

Art. 2.  Funcţiunea dominantă a zonei

Unităţi agricole

Art. 3.  Funcţiunile complementare admise ale zonei:

- unităţi de depozitare

- servicii

- construcţii şi reţele tehnico – edilitare

# CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise.

- unităţi agricole

- unităţi de depozitare

- construcţii tehnico – edilitare şi reţele

- servicii, comerţ

- drumuri de acces, parcaje, garaje

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii.

- Unităţile de producţie noi se vor amplasa numai pe baza documentaţiilor PUZ sau PUD aprobate.

Art. 6.  Interdicţii  temporare.

Terenurile libere din incintele unităţilor agricole destinate construirii sunt supuse unui regim de interdicţie temporară de construire până la elaborarea şi aprobarea documentaţiilor P.U.D.

Art. 7.  Interdicţii definitive.

Se interzice construirea de locuinţe în incintele unităţilor agricole .

Se interzice construirea de unităţi de producţie industrială poluante sau care prezintă riscuri tehnologice.

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A  CONSTRUCŢIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME

OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Nu se impune o regulă.

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice.

Conform art. 18 RGU.

Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile.

Nu este cazul.

Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform art. 20 din RGU.

Art. 12. Amplasarea faţă  de aeroporturi.

Conform Art. 21 din R.G.U..

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei .

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament.

Conform Art. 23- R.G.U.

Construcţiile agro–zootehnice precum şi staţiile de epurare aferente fermelor vor fi  retrase de la aliniament cu minimum 10 m . În această fâşie de teren situată între clădiri şi aliniament se va prevedea o plantaţie de protecţie.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR

OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25  şi Anexa 4 - R.G.U.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ.

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U.

Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Conform Art. 30- R.G.U.

Art. 22. Înălţimea construcţiilor

Conform Art. 31- R.G.U.

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor.

Conform art. 32 din R.G.U.

Art. 24.  Procentul de ocupare al terenului.

Conform Anexei 2 a R.G.U.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Art. 26. Spaţii verzi.

Fermele agro – zootehnice vor fi separate de drumurile publice şi de celelalte funcţiuni (locuire, servicii, etc.) prin perdele de protecţie.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U.

VI. 7.  P – ZONA DE  PARCURI, COMPLEXESPORTIVE,    RECREERE,  PERDELE  DE  PROTECŢIE

# CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI

Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale

Ppa   -    subzonă de parcuri, grădini publice, scuaruri ,spaţii verzi de aliniament existente

Ppb   -    subzonă de parcuri, grădini publice, scuaruri ,spaţii verzi de aliniament propuse

Psa    -    subzonă dotări de sport, agrement, recreere existentă

Psb    -    subzonă dotări de sport, agrement, recreere propusă

Pdb    -    subzonă pădure propusă ca pădure-parc

Pprb   -    subzonă plantaţii de protecţie propusă

Pmb   -    subzonă mixtă propusă: parcuri, sport, agrement

Art. 2.  Funcţiunea dominantă a zonei:

- parcuri, spaţii verzi pentru agrement şi recreere, ştranduri, terenuri şi construcţii pentru activităţi sportive, plantaţii de protecţie.

Art. 3.  Funcţiunile complementare admise ale zonei

Pentru subzonele Psa, Psb, Pbd şi Pmb:

- construcţii specifice funcţiunii de agrement şi sport indispensabile exploatării zonei (ex.: birou administraţie, vestiare, depozit unelte)

- reţele tehnico – edilitare

- staţionare autovehicule

# CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise

 subzonele Psa şi Psb:	- construcţii specifice activităţilor sportive

(terenuri de sport, stadion, patinoar, săli de înot,      săli de gimnastică, săli polivalente, etc.)

- construcţii şi amenajări specifice funcţiunii de ştrand ( administraţie, vestiare, bazine de înot,spaţii alimentaţie publică )

- parc de distracţii, alimentaţie publică

- instalaţii tehnico – edilitare pentru necesităţile dotărilor de sport şi agrement

- plantaţii, amenajări spaţii verzi

- parcaje

 subzonele Ppa, Ppb şi Pdb: - amenajări specifice parcurilor,grădinilor publice, scuarurilor ( alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii,etc.)

- pentru spaţiile verzi de aliniament stradal: plantaţii,obiecte de mobilier urban ( stâlpi de iluminat,semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci,suporturi reclame )

 subzonele Pprb:		- plantaţii de protecţie

 subzonele Pmb:                   - construcţii pentru activităţi sportive , de agrement şi terenuri plantate, în condiţiile în care plantaţia este preponderentă

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii.

Suporturile pentru reclame sunt permise în spaţiile verzi de aliniament, cu condiţia de a nu  optura imagini de perspectivă asupra unor obiecte de arhitectură  sau ansambluri urbanistice valoroase sau a nu aduce prejudicii peisajului urban.

Art. 6.  Interdicţii  temporare.

Se instituie interdicţii temporare de construire până la elaborarea şi aprobarea documentaţiilor PUZ sau PUD pentru terenurile cu destinaţie de spaţii verzi din U.T.R. nr. 9, 36, 38, 52, 53, 56 şi 72.

Art. 7.  Interdicţii definitive.

Se interzice construirea oricăror obiective altele decât cele mai sus  menţionate la art. 4 al

acestui  regulament.

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A  CONSTRUCŢIILOR

3.1. REGULI  DE  AMPLASARE  ŞI  RETRAGERI  MINIME OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Conform Anexei nr. 3 - RGU

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice.

Conform art. 18 - RGU

Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile.

Conform art. 19 - RGU

Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform art. 20 RGU Amplasarea oricărui obiectiv de investiţii în zona de siguranţă şi de protecţie a căii ferate se va face după obţinerea acordurilor prealabile ale RCF Timişoara, CN “Căi Ferate CFR” şi ale Ministerului Transporturilor.

Art. 12. Amplasarea faţă  de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei .

Nu este cazul

Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament.

Conform Art. 23- R.G.U.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U.

3.2. REGULI  CU  PRIVIRE  LA  ASIGURAREA  ACCESELOR OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25  şi Anexa 4 - R.G.U.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ.

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U.

Toate reţelele tehnico – edilitare vor fi pozate subteran.

Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Conform Art. 30- R.G.U.

Art. 22. Înălţimea construcţiilor

Conform Art. 31- R.G.U.

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor.

Conform art. 32 din R.G.U.

Art. 24.  Procentul de ocupare a terenului.

Conform Anexei 2 din R.G.U.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Art. 26. Spaţii verzi.

Conform art. 34 şi Anexa 6 din R.G.U.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U.

Se recomandă împrejmuiri vegetale.

IV.8.  GC – ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

# CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI

Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale:

 - GCa : Zona de gospodărie comunală existentă cuprinde: cimitire, pepiniera municipală;

 -   GCb :  Zona de gospodărie comunală propusă cuprinde: cimitire propuse

În  ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ se găsesc următoarele monumente conform Listei Monumentelor Istorice din 1992 la care se aplică şi prevederile capitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE

UTR	23                  D 010

UTR	45                  D 002,  D 003,  D 004

Art. 2.  Funcţiunea dominantă a zonei

- gospodăria comunală: pepiniera municipală, cimitire, crematoriu

Art. 3.  Funcţiunile complementare admise ale zonei:

- Reţele tehnico – edilitare

- Accese carosabile şi pietonale

- parcaje

# CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise.

- cimitire (capele, monumente funerare, clădire administrativă, alei pietonale şi carosabile, spaţii verzi)

- construcţii şi instalaţii necesare bunei gospodăriri a localităţii

- accese carosabile, alei pietonale, parcaj

- crematoriu

- spaţii verzi.

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii.

- cimitirul propus se va face numai cu condiţia elaborării documentaţiei PUZ pentru terenul respectiv şi aprobării acestuia şi cu condiţia realizării unor perdele de protecţie înspre zona de locuit limitrofă

- la autorizarea executării construcţiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a cimitirului trebuie să se ţină seama de distanţa minimă de protecţie sanitară între cimitir şi locuinţe: 50 m.

- orice intervenţie asupra monumentelor de artă plastică sau arhitectură  din cimitirele existente se va face cu avizul Comisiei Monumentelor Istorice  la nivel teritorial.

Art. 6.  Interdicţii  temporare.

Subzona GCb din UTR nr.9 este supusă unui regim de interdicţie temporară de construire, până la elaborarea şi aprobarea documentaţiei PUZ pentru acest teren.

Art. 7.  Interdicţii definitive.

Este interzisă construirea oricărei alte funcţiuni faţă de cele enunţate la Art.4.

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A  CONSTRUCŢIILOR

3.1. REGULI  DE  AMPLASARE  ŞI  RETRAGERI  MINIME  OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Se recomandă orientarea construcţiilor de cult din cimitir cu altarul spre est.

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice.

Conform Art. 18  R.G.U.

Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile.

Conform Art. 19  R.G.U.

Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform art. 20 R.G.U.

Art. 12. Amplasarea faţă  de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei .

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament.

Conform Art. 23  R.G.U.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR

OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25  R.G.U. Accesele carosabile şi parcajele necesare vor fi stabilite prin studiul P.U.Z.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26 R.G.U.

Amplasarea şi dimensionarea acceselor pietonale în cazul subzonei GCb din UTR nr.9 vor fi stabilite prin studiul P.U.Z.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ.

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U.

Cimitirul existent este obligatoriu să fie racordat la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U.

Cimitirele existente vor fi obligatoriu racordate la reţeaua de alimentare cu apă şi cea de canalizare a oraşului a oraşului.

Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Nu este cazul

Art. 22. Înălţimea construcţiilor

Conform Art. 31- R.G.U.

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor.

Conform art. 32 din R.G.U.

Art. 24.  Procentul de ocupare a terenului.

Nu se instituie P.O.T. maxim.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Amplasarea şi dimensionarea locurilor de parcare necesare cimitirului propus din UTR nr. 9 vor fi stabilite în cadrul documentaţiei P.U.Z., respectând art. 33 R.G.U.

Art. 26. Spaţii verzi.

Spaţiile verzi din interiorul cimitirului propus din UTR nr. 9 vor fi amplasate şi dimensionate în cadrul documentaţiei P.U.Z. pentru zona respectivă, respectând art. 34 R.G.U.

Art. 27. Împrejmuiri.

Împrejmuirile la drumurile publice ale cimitirului sunt obligatorii şi nu trebuie să depăşească 2 m măsuraţi de la nivelul trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,5 m. Partea opacă a împrejmuirii va avea înălţimea maximă de 1,00 măsurată de la nivelul trotuarului.

Aspectul împrejmuirii se va supune aceleiaşi exigenţe ca şi în cazul aspectului exterior al clădirilor.

Se recomandă împrejmuiri vegetale sau din suporturi uşoare (exemplu: plasă de sârmă) îmbrăcate integral în verdeaţă.

IV.9.    TE – ZONA PENTRU ECHIPARE

TEHNICO - EDILITARĂ

# CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI

Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale

- TEa: subzonă pentru echipare tehnico – edilitară existentă

- TEb: subzonă pentru echipare tehnico – edilitară propusă

Reţelele tehnico – edilitare existente şi propuse sunt evidenţiate în planşele:

- 1+2/3a – Alimentarea cu apă

- 1+2/3b – Canalizarea

- 1+2/3c –  Termice

- 1+2/3d –  Gaze naturale

- 1+2/3e –  Alimentare cu energie electrică

- 1+2/3f – Coordonare reţele

În  ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ se găsesc următoarele monumente conform Listei Monumentelor Istorice din 1992 la care se aplică şi prevederile capitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE

UTR	 3                   B 054

UTR	38                  B 057

UTR	32                  B 057

Art. 2.  Funcţiunea dominantă a zonei

Construcţii şi amenajări aferente lucrărilor tehnico - edilitare

Art. 3.  Funcţiunile complementare

Nu sunt recomandate

# CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise.

- construcţii  şi instalaţii tehnico – edilitare

- instituţii care coordonează activitatea în domeniu

- terenul liber din U.T.R. nr. 54 este destinat unei viitoare extinderi a staţiei de epurare orăşeneşti.

- spaţii verzi, plantaţii de protecţie

- staţionări auto

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii.

Se vor respecta zonele de protecţie pentru:

- foraje pentru alimentare cu apă şi uzina de apă (conform documentaţiei) S.F. “Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a oraşului Jimbolia” proiect nr. 18/1998

- staţia de epurare: 300 m rază de protecţie sanitară măsurată de la limita incintei

-  reţelele magistrale de alimentare cu energie electrică , gaze naturale, telefonie.

Art. 6.  Interdicţii  temporare.

Se instituie o interdicţie temporară de construire în subzona TEb din U.T.R  nr. 54, până la elaborarea, avizarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate pentru extinderea staţiei de epurare.

Art. 7.  Interdicţii definitive.

Se interzice construirea oricăror alte construcţii  decât cele menţionate la Art. 4.

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A  CONSTRUCŢIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI  RETRAGERI  MINIME OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Nu se impune o regulă

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice.

Conform Art. 18 – R.G.U.

Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile.

Conform Art. 19 – R.G.U

Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform art. 20 R.G.U.

Art. 12. Amplasarea faţă  de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei .

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament.

Conform Art. 23 – R.G.U.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR

OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25 - R.G.U.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ.

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U.

Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE

TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Conform Art. 30- R.G.U.

Art. 22. Înălţimea construcţiilor

Conform Art. 31- R.G.U.

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor.

Conform art. 32 din R.G.U. Se va asigura mascarea cu perdele de protecţie a incintelor vizibile din drumurile publice.

Art. 24.  Procentul de ocupare al terenului.

Nu se instituie P.O.T. maxim.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Conform art. 33 R.G.U.

Art. 26. Spaţii verzi.

Conform art. 34 şi Anexa nr. 6 - R.G.U.

Se recomandă amplasarea unor perdele de protecţie între staţia de epurare şi localitate.

Art. 27. Împrejmuiri

Conform art. 35- RGU.

IV.10.     CC – ZONA  PENTRU  CĂI  DE  COMUNICAŢIE

ŞI  CONSTRUCŢII  AFERENTE

# CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI

Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale

În municipiul Timişoara în cadrul zonei CC – Căi de comunicaţii şi construcţii aferente se găsesc următoarele tipuri de subzone funcţionale:

- CCra : subzona căi de comunicaţie rutiere existente

- CCrb: subzona căi de comunicaţie rutiere propuse

- CCfa: subzona căi de comunicaţie feroviare şi construcţii aferente ce se                    menţin

- CCfi: subzona căi de comunicaţie feroviare şi construcţii aferente ce se                    converteşte în subzonă instituţii publice şi servicii

- CCn: subzona căi de comunicaţie navale şi port propuse

Pentru căile de comunicaţie existente şi propuse se va consulta planşa: “Căi de comunicaţii şi transport”.

Drumurile publice sunt drumuri destinate transportului rutier de toate categoriile, clasificate tehnic în străzi de categoria I, a II-a, a III-a, a IV-a şi în autostrăzi , drumuri expres, drumuri naţionale, judeţene şi comunale.

Ampriza drumului este fâşia de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, în secţiunea transversală măsurată în proiecţie orizontală.

Fâşiile de siguranţă sunt zonele amplasate de o parte şi de alta a amenajării drumului (destinate amplasării semnalizării rutiere, a plantaţiilor sau alte activităţi şi amenajări legate de exploatarea drumului).

Zona drumului public este, suprafaţa de teren ocupată de drum şi de lucrările aferente, constituită din ampriză şi cele 2 fâşii laterale de o parte şi de alta a ei, denumite zone de siguranţă, la care se adaugă şi zonele de protecţie corespunzătoare fiecărei categorii de drumuri publice în intravilan. Zona drumurilor publice este alcătuită din: carosabil, trotuare şi suprafeţe de lucru necesare amplasării lucrărilor anexe (rigole, spaţii verzi, semnalizări rutiere, iluminat şi reţele publice) se stabileşte prin documentaţiile de urbanism, în concordanţă cu caracteristicile traficului actual şi de perspectivă.

Art. 2.  Funcţiunea dominantă a zonei

Căi de comunicaţie şi construcţii aferente.

Zona este compusă din terenuri pentru:

- 	căi de comunicaţie rutiere şi construcţii aferente existente sau propuse în cadrul subzonelor CCr

- căi de comunicaţie feroviare şi construcţii aferente în cadrul subzonelor CCf

- căi de comunicaţie navală şi port propus

Art. 3.  Funcţiunile complementare admise

- servicii compatibile funcţiunii de bază a zonei

- reţele tehnico – edilitare

- construcţii şi amenajări specifice funcţiunii de port.

# CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise în zona CC sunt:

- căi de comunicaţie

- parcaje publice, parking-uri

- platforme sau alveole carosabile pentru transportul în comun

- trotuare, alei pentru ciclişti

- spaţii verzi

- refugii şi treceri pentru pietoni

- spaţii de depozitare aferente activităţilor de transport feroviar

- construcţii şi amenajări, instalaţii necesare şi specifice activităţilor feroviare

- lucrări de artă

- lucrări de terasament

- lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice: parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie, etc.

- gări, autogări şi funcţiuni complementare pentru deservirea populaţiei

- port la canalul Bega. Amenajări necesare reluării navigabilităţii pe canalul Bega

- spaţii de depozitare pentru produsele transportate pe căi ferate şi navigabile.

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii.

 CCf

Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în incinta CF sau în zona de protecţie a infrastructurii feroviare (100 m de-o parte şi de alta a limitei carosabile a infrastructurii feroviare) vor fi acordate cu condiţia obţinerii prealabile a avizului REGIONALEI C.F.R. – Timişoara şi Ministerul Transporturilor. În zona de protecţie a infrastructurii feroviare se poate construi sau planta arbori cu condiţia ca aceste construcţii sau plantaţii să nu împiedice vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare.

Construcţiile permise pot fi realizate cu condiţia să se ia toate măsurile pentru a nu provoca alunecări de teren, surpări sau a nu modifica echilibrul pânzei freatice.

Se vor respecta toate condiţiile impuse de art. 20 din R.G.U.

 CCr

Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în zona drumului public se vor elibera cu condiţia obţinerii prealabile a avizului Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri – Timişoara.

Orice construcţie va respecta toate condiţiile impuse de art. 18 din R.G.U.

Art. 6.  Interdicţii  temporare.

Indicaţiile temporare de construire s-au stabilit pentru realizarea unei trame stradale noi, pentru terenurile pe care sunt propuse noi artere de circulaţie majoră, sau pasaje denivelate peste calea ferată. Aceste interdicţii sunt valabile până la realizarea şi aprobarea studiilor de specialitate pentru aceste obiective.

Interdicţii temporare:

■   Trama stradală propusă în zonele de extensie urbană, până la elaborarea şi aprobarea PUZ pe terenurile respective;

■    Traseele străzilor propuse în cadrul documentaţiilor PUZ sau PUD aprobate;

■  Terenurile pe care se propun alte trasee noi de străzi şi intersecţii în cadrul următoarelor     proiecte:

- Studiu de circulaţie zona Soarelui – Stadion – faza SPF, pr. IPROTIM nr. 41156/030.

- Studiu Inel II de circulaţie – Municipiu Timişoara –faza SPF, pr. IPROTIM nr. 41155/030, pentru tronsonul dintre Calea Aradului – str. Demetriade – intersecţia cu B-dul Take Ionescu – str. Brăilei – pod nou Bega.

- Studiu de modelare şi soluţii de compoziţie arhitectural-peisagistică pentru centură inel IV Timişoara – faza S.T. – proiect IPROTIM nr. 35175/001.

- Arteră de legătură între Calea Lipovei – Aleea CFR; Faza STE; Proiect IPROTIM nr. 34524/080, 090.

- Amenajare intersecţie C.Aradului – Calea Circumvalaţiunii – Calea Torontalului; P.T.; proiect IPROTIM nr.34115/090.

- Amenajare intersecţie str. Iuliu Maniu – B-dul 16 Decembrie 1989; faza P.T.;

- pr. IPROTIM nr.40171/090.

- Inelul V de circulaţie – Centura mun. Timişoara; faza S.P.F.; proiect IPROTIM nr.38173/030D.

Aceste terenuri se află într-un regim de interdicţie temporară până la aprobarea proiectelor menţionate şi realizarea obiectivelor.

■  Terenurile din teritoriul extravilan al municipiului pe care sunt propuse trasee de circulaţie majoră rutieră şi feroviară, precum şi intersecţiile dintre acestea:

- Inelul V de circulaţie, şi intersecţiile acestuia cu DN 69 (la km 6+430), cu DN 6 spre Sînnicolau Mare (la km 564+730) şi calea ferată, cu DN 59A (la km 3+170) şi calea ferată Timişoara – Jimbolia, cu linia CF Timişoara – Cruceni.

- Traseul centurii de cale ferată propusă în paralel cu traseul inelului V (culoar 50 m).

Aceste terenuri se află în interdicţie temporară de construire până la elaborarea  şi aprobarea studiilor SPF (vezi planşa PUG nr.1 I.T. : “Încadrarea în teritoriu”).

■  Se instituie interdicţie temporară de construire până  la obţinerea avizelor D.R.D.P. şi a Ministerului Transporturilor, în extravilan, de-a lungul

- DN 6 Timişoara – Sînnicolau Mare (50 m),

- DN 69 (36 m din ax),

- DN 59 (36 m din ax),

- DN 59A (22 m din ax).

Art. 7.  Interdicţii definitive:

-Se interzice amplasarea oricărei construcţii în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare (20 m de o parte şi de alta a căii ferate).

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A  CONSTRUCŢIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME

OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Conform Art. 17 R.G.U.

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice.

Conform Art. 18 din R.G.U. Se vor avea în vedere respectarea propunerilor din planşele: “Căi de comunicaţii şi transport” şi “Încadrarea în teritoriu”.

Distanţele ce se vor respecta între parcaje şi diferite tipuri de clădiri vor fi stabilite în conformitate cu “Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localităţi urbane” – indicativ P132-93 şi vor fi următoarele:

 parcaje pe carosabil sau pe trotuar faţă de frontul de comerţ sau

întreprinderi productive şi servicii : 5 m;

 parcaje sau garaje pentru mai puţin de 50 autovehicule faţă de frontul

de locuinţe, birouri: 15 m;

 parcaje cu mai puţin de 50 vehicule faţă de grădiniţe, şcoli, aziluri,

spitale: 25 m;

 parcaje cu peste 50 vehicule faţă de grădiniţe, şcoli, aziluri, spitale:

75 m;

 parcaje situate paralel cu calcanul clădirilor: 5 m.

Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile.

Conform Art. 19 R.G.U.

Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Amplasarea construcţiilor se va face conform Art. 20 R.G.U.

Art. 12. Amplasarea faţă  de aeroporturi.

Conform Art. 21 R.G.U.

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei .

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament.

Conform Art. 23 R.G.U.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24 R.G.U.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR

OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25  şi anexa 4 - R.G.U.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ.

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Conform Art. 27 din R.G.U.

Se interzice amplasarea supraterană a reţelelor de alimentare cu gaze sau cu energie      termică.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Conform Art. 28 din R.G.U.

Toate reţelele şi branşamentele de gaz se vor amplasa subteran.

Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare.

Conform Art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Pentru construcţiile aferente căilor de comunicaţie se recomandă întocmirea unor documentaţii de urbanism având în vedere complexitatea funcţională a acestor construcţii.

Art. 22. Înălţimea construcţiilor

Înălţimea maximă a construcţiilor în UTR 4 va fi mai mică decât clădirea gării.

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor.

Conform Art. 32 din R.G.U.

-Organizarea incintelor va ţine cont de imaginea prezentată spre căile rutiere, feroviare şi navale.

Art. 24.  Procentul de ocupare al terenului.

Conform Art. 15 din R.G.U. şi Anexei nr.2 din R.G.U.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 şi Anexa 5 din  R.G.U.

Art. 26. Spaţii verzi.

Conform art. 34 şi Anexa 6 din R.G.U.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U.

IV. 11.     S – ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

# CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI

Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale

-zone şi subzone existente cu terenuri pentru activităţi cu caracter militar şi special, situate în intravilanul localităţii

Art. 2.  Funcţiunea dominantă a zonei:

- activităţi cu profil special

Art. 3.  Funcţiunile complementare admise ale zonei:

- locuinţe de serviciu

- comerţ şi servicii

- reţele tehnico – edilitare

- accese pietonale şi carosabile, staţionări auto

# CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise

Activităţi cu caracter militar şi special şi funcţiunile complementare ale

acestora:

- locuire de serviciu

- comerţ, servicii la punctul de frontieră

- accese pietonale şi carosabile, parcaj

- reţele tehnico – edilitare şi construcţii aferente

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii.

În conformitate cu art. 2 din RGU, construcţiile şi amenajările cu caracter

militar şi special se autorizează şi se execută în condiţiile stabilite prin Ordinul nr. 3376/MC/M3556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 al MLPAT, MApN şi MI, Ministrul Justiţiei, SRI, SIE, STS şi SPP pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar.

IV. 12. TA –ZONA TERENURILOR AFLATE          SUB APE

# CAPITOLUL 1 -- GENERALITĂŢI

Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale

Zona H cuprinde canalul Bega

În  ZONA TERENURILOR AFLATE SUB APE se găsesc următoarele monumente conform Listei Monumentelor Istorice din 1992 la care se aplică şi prevederile capitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE

UTR	32                  B 057

Art. 2.  Funcţiunea dominantă a zonei

- turnuri aflate permanent sub ape

Art. 3.  Funcţiunile complementare

- spaţii verzi

# CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise.

-  utilizare pentru activităţi sportive şi de agrement:  pescuit sportiv, sporturi    nautice, etc. Este permisă construirea de debarcadere.

-  sunt permise amenajările hidrotehnice necesare redeschiderii navigaţiei pe canalul Bega

-    malurile canalului pot fi reamenajate, modificate (lărgite), şi adaptate    activităţilor de agrement.

- intervenţii posibile în scopul ridicării calităţii peisajului:  reamenajări de maluri, lărgiri sau îngustări ale oglinzii de apă, crearea de poduri, pasarele, etc.

- lucrări de combatere a sau prevenire a acţiunilor distructive a apelor.

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii.

Zonele de protecţie sanitară se delimitează de către autorităţile administraţiei publice , pe baza avizului organelor de specialitate ale administraţiei publice.

Reamenajările malurilor, modificarea formei oglinzii de apă a canalului Bega se pot face cu condiţia respectării tuturor măsurilor legate de prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive a apelor.

Art. 6.  Interdicţii  temporare.

Se interzice orice intervenţie asupra canalului Bega până la aprobarea studiilor referitoare la redeschiderea navigaţiei pe canal, de către organismele competente.

Art. 7.  Interdicţii definitive.

Se interzice deversarea apelor uzate neepurate provenite de la agenţii economici în canalul Bega.

- PREVEDERI  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE A  TERENURILOR  DIN  EXTRAVILAN

V.1.	TAg – TERENURILE  AGRICOLE  din extravilan cuprind:

- suprafeţe arabile, vii, livezi, păşuni şi fâneţe.

- autorizarea executării construcţiilor se face conf. art. 3 R.G.U.

V.2.	TF - TERENURILE FORESTIERE din teritoriul administrativ al municipiului  sunt reprezentate prin Pădurea Verde.

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile cu destinaţie forestieră este interzisă (articolul 5 R.G.U.)

- Utilizări permise:

- Lucrări de utilitate publică de interes naţional şi local prevăzute de Legea 26/1996 – Codul Silvic.

- Utilizări permise cu condiţii:

-  Construcţii şi amenajări specifice sectorului forestier (cantoane silvice, drumuri, făzănerii, etc.)

-  Se propune amenajarea Pădurii Verzi ca pădure-parc, cu condiţia efectuării unor studii: PUZ şi studii de specialitate silvică .

- Inelul IV de circulaţie al municipiului, cu condiţia de a se lua toate măsurile împtriva poluării şi a degradării pădurii în zona respectivă.

- Utilizări interzise:

-  Orice fel de construcţii şi amenajări ce excepţia celor prevăzute de lege.

V.3.	TH - TERENURI  AFLATE  PERMANENT  SUB  APE.

Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă (articolul 7 R.G.U.).

- Utilizări permise:

- Captări de apă

- Lucrări pentru prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive a apelor.

- Lucrări specifice pentru pescăria existentă.

- Utilizări permise cu condiţii:

- Lucrări de poduri, lucrări necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a cursurilor de apă, cu condiţia asigurării măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor şi cu respectarea zonelor de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor, având avizul Consiliului Local şi al autorităţilor competente în gospodăria apelor.

- Utilizări interzise:

Orice fel de construcţie în zonele de protecţie severă a captărilor de apă.

V.4.	TC - TERENURI OCUPATE DE CĂI DE COMUNICAŢIE.

Condiţiile de amplasare a construcţiilor faţă de drumurile publice şi infrastructura feroviară  în extravilan se vor respecta conform art.18 din R.G.U. şi Cap. IV.10 al R.L.U.

Amplasarea construcţiilor în vecinătatea aeroportului utilitar şi a culoarelor de siguranţă stabilite conform legii se vor respecta conform art. 21 din RGU.şi conform schemei anexate, cu avizul conform al Ministerului Transporturilor.

- Utilizări permise:

-     Căi de comunicaţie rutieră

-     Căi de comunicaţie feroviară

- Construcţii şi amenajări specifice activităţilor feroviare.

- Construcţii şi amenajări specifice activităţilor de decolare- aterizare în zona aeroportului

-     Lucrări pentru protecţia împotriva poluării

-     Spaţii verzi

- Orice construcţie sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac pe baza planurilor urbanistice şi de amenajarea teritoriului cu avizul organelor specializate ale administraţiei publice pentru lucrările din zonele de protecţie.

- Utilizări admise cu condiţii:

-  Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice care respectă prescripţiile  tehnice şi reglementările urbanistice privind funcţionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor aferente, precum şi evitarea riscurilor ecologice de construcţii şi exploatare.

Prin amplasare şi funcţionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice sau căi ferate în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. Accesele carosabile şi pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice.

Autorizaţia de construire pentru orice construcţie sau amenajare permisă în zonele de protecţie ale căilor rutiere şi feroviare existente şi propuse  se va acorda  cu condiţia obţinerii prealabile a avizului D.R.D.P., respectiv Regionalei CFR Timişoara.

-   Construcţiile şi instalaţiile destinate activităţilor aeronautice, cu respectarea normelor tehnice stabilite de organele administraţiei publice specializate. Construcţiile şi amenajările cu alte destinaţii decât cele aeronautice în zona aeroportului sau în zona culoarelor de acces se pot amplasa cu condiţia respectării normelor de protecţie acustică, precum şi a limitelor de înălţime şi a retragerilor faţă de diversele componente ale zonei de siguranţă a terenului de aeronautică, înscrise în avizul conform emis de autoritatea competentă.

- Utilizări interzise.

- Orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranţă şi protecţie a drumurilor sau căilor ferate.

- Amplasarea în zona aeroportului utilitar şi pe culoarele de acces a construcţiilor a căror destinaţie este incompatibilă cu vecinătatea aeroportului.

###### ANEXA 1

CONDIŢII DE PROTECŢIE A REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE ŞI SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR

Reţele alimentare cu apă şi canalizare

- STAS 8591/1-91 – “Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură” stabileşte distanţele minime între reţele, de la reţele la fundaţiile construcţiilor şi drumuri, funcţie de asigurarea execuţiei lucrărilor, exploatării lor eficiente, precum şi pentru asigurarea protecţiei sanitare.

Din prescripţiile acestui STAS menţionăm :

- Conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ;

- Conductele de apă se vor amplasa la o distanţă de min. 3 m de fundaţiile construcţiilor, iar în punctele de intersecţii la min. 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării;

- Decretul nr. 1059/1967 emis de Ministerul Sănătăţii impuse asigurarea zonei de protecţie sanitară (10 m) pentru sursa de apă şi puţuri de medie adâncime;

- Din prescripţiile “Normelor de igienă” privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.536/1997  menţionăm că :

- Staţiile de epurare ale apelor uzate menajere se vor amplasa la o

distanţă minimă de 300 m de zona de locuit.

###### Reţelele alimentare cu energie electrică

De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta un culoar de protecţie de :

- 20 m – pentru LEA 20 kv

- 30 m – pentru LEA  20 kv

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice

existente sau executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi de transformare linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectantul de specialitate CONEL.

Reţelele electrice existente şi propuse în localitatea studiată respectă normele CONEL precum şi cele din domeniile conexe.

În principal se face referinţa la :

- PE 101/85 + PE 101a/85 – Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare, cu tensiuni peste 1 kv.

- PE 104/93 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni peste 1 kv.

- PE 106/95 – Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune.

- PE 107/89 – Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice.

- PE 125/89 – Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu liniile de telecomunicaţii.

- Ili – lp 5 – ICEMENERG 89 – Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA m.t. şi LEA j.t. faţă de alte linii, instalaţii şi obiective.

- STAS 8591/1-91 – Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură.

- ID 17-86 – Ministerul Chimiei şi Petrochimiei – Normativ pentru proiectarea, execuţia, verificarea şi recepţionarea de instalaţii electrice în zone cu pericol de explozie.

- PE 122-82 – Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kv cu sistemele de îmbunătăţiri funciare.

- PE 123 – 78 – Normativ privind sistematizarea, amplasarea construirea şi repararea liniilor electrice care trec prin păduri şi terenuri agricole.

###### Reţele de gaze naturale

În conformitate cu “Normativul Departamental nr. 3915-94 privind proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport gaze naturale” intrat în vigoare la 01.01.1996, distanţele dintre conductele magistrale de gaze naturale şi diversele obiective sunt următoarele:

-   depozite carburanţi şi staţii benzină				 60 m

- instalaţii electrice de tip exterior cu tensiune

nominală de 110 KV sau mai mare, inclusiv staţiile		 55 m

- instalaţii electrice de tip interior şi de tip exterior,

cu tensiunea nominală mai mică de 110 kv posturi

de transformare							 50 m

-    centre populate şi locuinţe individuale				 65 m

-    paralelism cu liniile CF, ecartament normal			 80 m

- paralelism cu drumuri :

- naţionale						  52 m

- judeţene						  50 m

- comunale						  48 m

- balastiere în râuri					530 m

- depozite de gunoaie				              80 m

În ceea ce priveşte distanţele minime dintre conductele de gaze de presiune medie şi presiune redusă şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de normativul I 6-86 şi STAS 8591/91, din care se anexează un extras.

Distanţele de siguranţă de la staţiile de reglare-măsurare (cu debit până la 6000 mc/h şi presiunea la intrare peste 6 bari):

- la clădirile civile cu grad I – II de rezistenţă la foc		12 m

- la clădirile civile cu grad III – IV de rezistenţă la foc	15 m

- faţă de marginea drumurilor carosabile			  8 m

În cazul amplasării unor construcţii în zona conductelor de gaze se vor cere avize de la ROMGAZ – Secţia de exploatare conducte magistrale gaze naturale.

Distanţe minime între conductele de gaze şi alte instalaţii , construcţii sau obstacole subterane – normativ I 6-86 şi STAS 8591/1-91

| ## Instalaţia, construcţia sau obstacolul subteran | Distanţa minimă / m |  |
| --- | --- | --- |
|  | presiune redusă | presiune medie |
| Clădiri cu subsoluri sau terenuri propuse pentru construcţii | 3,0 | 3,0 |
| Clădiri fără subsoluri | 1,5 | 2,0 |
| Canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice | 1,5 | 2,0 |
| Conducte de canalizare | 1,0 | 1,5 |
| Conducta de apă, cabluri de forţă, telefonice şi căminele acestor instalaţii | 0,6 | 0,6 |
| Cămine pentru reţele termice, canalizare, telefonice | 1,0 | 1,0 |
| Copaci | 1,5 | 1,5 |
| Stâlpi | 0,5 | 0,5 |
| Linii de cale ferată : - rambeu - debleu | 5,5 | 5,5 |